ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЛОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАГАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Общество с ограниченной ответственностью

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

| Заказчик: Администрация Баганского района Новосибирской области | Контракт № 0351300115523000051 «05» июня 2023 г. |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЛОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАГАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

| Генеральный директор ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» |  | Т.Ю. Базанова |
| --- | --- | --- |

2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	8

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения	9

2.1 Анализ использования территорий поселения и возможных направлений развития этих территорий	9

2.1.1 Положение Лозовского сельсовета в системе расселения Баганского района Новосибирской области	9

2.1.2 Природно-ресурсный потенциал территории поселения	10

2.1.3 Демографическая ситуация	18

2.1.4 Экономический потенциал	20

2.1.5 Объекты социальной инфраструктуры	21

2.1.6 Объекты транспортной инфраструктуры	27

2.1.7 Объекты инженерной инфраструктуры	32

2.1.8 Жилищный фонд	38

2.2 Прогнозируемые ограничения использования территорий поселения	39

2.2.1 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения	39

2.2.2 Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)	41

2.2.3 Охранные зоны линий и сооружений и связи	43

2.2.4 Охранная зона тепловых сетей	45

2.2.5 Придорожная полоса	46

2.2.6 Береговые полосы	46

2.2.7 Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса	47

2.2.8 Защитная зона объекта культурного наследия	49

2.3 Объекты специального назначения	52

2.4 Объекты культурного наследия	53

2.5 Особо охраняемые природные территории	53

2.6 Выводы	53

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения	55

4. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения	58

5. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района	60

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	61

6.1 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны	61

6.2 Инженерное обеспечение территории	64

6.3 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций	65

6.3.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	66

6.3.2 Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, возможных на территории Лозовского сельсовета	73

6.3.3 Риски возникновения опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов	75

6.3.4 Перечень источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории Лозовского сельсовета	79

6.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	79

6.4.1 Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на территории Лозовского сельсовета	80

6.4.2 Организационные решения	81

6.4.3 Технические решения, входящие в систему, обеспечивающую пожарную безопасность дороги, состоят из ряда мероприятий и условий	82

6.4.4 Противопожарное водоснабжение	83

6.4.5 Требования пожарной безопасности к пожарным депо	85

6.4.6 Требования пожарной безопасности к территории жилой застройки	86

6.5 Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте	87

6.5.1 Определение частоты возникновения инициирующих событий	87

6.5.2 Оценка степени риска	87

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ	88

Выводы	89

Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)	89

8. Технико-экономические показатели генерального плана	115

Введение

В соответствии с градостроительным законодательством генеральный план Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области (далее – Лозовской сельсовет, муниципальное образование, поселение) является документом территориального планирования муниципального образования.

Основной целью территориального планирования Лозовского сельсовета является определение назначения территорий муниципального образования исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Новосибирской области, Баганского района и Лозовского сельсовета.

Нормативно-правовая база

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом Лозовского сельсовета, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Лозовского сельсовета.

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

Структура текстовой части генерального плана Лозовского сельсовета определена согласно действующему законодательству и включает в себя:

- Том 1. Положение о территориальном планировании.

- Том 2. Материалы по обоснованию.

Состав материалов по обоснованию

В настоящем томе представлены материалы по обоснованию, которые в соответствии с п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ включают в себя:

1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения (раздел не приводится, поскольку Лозовской сельсовет не является историческим поселением федерального значения, историческим поселением регионального значения).

Этапы реализации проекта:

- 1 очередь – 2033 г.;

- расчетный срок – 2045 г.

Список принятых сокращений

п.		поселок;

с.		село;

ул.		улица;

чел.		человек;

МКОУ	муниципальное казённое общеобразовательное учреждение;

МБОУ	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;

СОШ	средняя общеобразовательная школа;

ООШ	основная общеобразовательная школа;

ЦРБ		центральная районная больница;

ФАП		фельдшерско-акушерский пункт;

ОПС 		отделение почтовой связи;

СТП		схема территориального планирования;

ТКО		твердые коммунальные отходы;

ООО		общество с ограниченной ответственностью;

ОАО		открытое акционерное общество;

ФГПУ	федеральное государственное унитарное предприятие;

ЧС		чрезвычайная ситуация.

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

При разработке генерального плана муниципального образования необходимо учитывать сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения (пп. 1 п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ).

При разработке проекта генерального плана Лозовского сельсовета учитывались:

- Прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденный распоряжением Правительства Новосибирской области от 21.10.2022 г. № 751-рп;

- Схема территориального планирования Новосибирской области, утвержденная Постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па;

- Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2018 №105-п;

- Стратегия социально-экономического развития Баганского района новосибирской области на период до 2030 года, утвержденная решением сорок второй внеочередной сессии Совета депутатов Баганского района Новосибирской области третьего созыва от 5.08.2020 г. № 344;

- Схема территориального планирования Баганского района Новосибирской области, утвержденная решением Совета депутатов Баганского района Новосибирской области от 25.12.2012 г. № 237 «Об утверждении схемы территориального планирования Баганского района Новосибирской области»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лозовского сельсовета на 2012-2025 годы.

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

2.1 Анализ использования территорий поселения и возможных направлений развития этих территорий

2.1.1 Положение Лозовского сельсовета в системе расселения Баганского района Новосибирской области

Баганский район является административно-территориальным образованием, входящим на основании Закона Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области», в состав Новосибирской области.

Границы Баганского района и статус его как муниципального района установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Баганский район состоит из объединенных общей территорией следующих сельских поселений:

- Андреевский сельсовет;

- Баганский сельсовет;

- Ивановский сельсовет;

- Казанский сельсовет;

- Кузнецовский сельсовет;

- Лозовской сельсовет;

- Мирновский сельсовет;

- Палецкий сельсовет;

- Савкинской сельсовет.

Административный центр Баганского района — село Баган.

Границы Лозовского сельсовета и статус его как сельского поселения установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Лозовской сельсовет находится в западной части Баганского района Новосибирской области.

Территория Лозовского сельсовета граничит:

- на севере и западе с Купинским районом;

- на востоке с Баганским сельсоветом;

- на юге с Кузнецовским и Казанским сельсоветами.

Общая площадь территории Лозовского сельсовета на момент разработки проекта, составляет 49208,27 га.

Лозовской сельсовет состоит из объединенных общей территорией следующих населенных пунктов: деревня Караси, деревня Нижний Баган, поселок Водино, поселок Первомайский, село Вознесенка, село Лозовское, село Славянка.

Административным центром Лозовского сельсовета является с. Лозовское.

2.1.2 Природно-ресурсный потенциал территории поселения

Климат

Климат Баганского муниципального района, определяемый его географическим положением, резко континентальный. Район находится в Кулундинской степи, которая расположена в центре материка на значительном удалении от морей и океанов. Открытое положение способствует проникновению на ее территорию как холодных сухих воздушных масс с Карского моря, так и теплых сухих - из степей и пустынь Казахстана. Это обусловливает высокие годовые и суточные амплитуды температур, сухое жаркое лето и суровую малоснежную зиму.

Климат района характеризуется высокими летними температурами. В июне среднемесячные температуры составляют 17-20 градусов, а июле – 19-21 градусов, при абсолютном максимуме 50 градусов. Минимальные среднемесячные температуры фиксируются в январе (минус 17-19 градусов), при абсолютном минимуме минус 48 градусов. Наиболее резкие изменения температуры отмечаются весной и осенью.

Годовое количество осадков изменяется от 240 до 360 мм. В течение года они распределяются крайне неравномерно. Весенние осадки составляют около 20% от общего количества. Практического влияния на увлажнение почвы они не оказывают. Быстрое нарастание положительных температур способствует не только испарению выпадающих осадков, но и значительному испарению влаги из почвенного покрова. С поверхности почвы в зависимости от ее начальной влажности, обработки, механического состава и количества осадков испаряется до 4 мм влаги в сутки.

Характерной особенностью Кулундинской степи является сжатый вегетационный период, составляющий в среднем 110-135 дней. Ресурсы тепла благоприятствуют росту многих сельскохозяйственных культур и древесно-кустарниковой растительности. Лимитирующим фактором в районе является влага. Климат является переходным между климатом лесостепи (Барнаул, Карасук) и климатом опустыненной степи (Павлодар). Для района характерно быстрое нарастание температур в весенний период, наличие ярко выраженного максимума летних температур. В мае наступает период устойчивой биологической засухи. Растительность в это время существует лишь за счет почвенных запасов влаги. Конец июня является самым напряженным месяцем для животноводства, так как естественные травы на пастбищах в основном выгорают.

С приходом континентального тропического воздуха температура летом может повышаться иногда до плюс 30°С и более. Охлаждающее влияние воздушных масс Арктики и Атлантического океана в это время резко ослаблено, так как над хорошо прогретой поверхностью материка они быстро трансформируются в континентальный умеренный воздух.

В целом климатические условия района можно оценить как удовлетворительные для жизнедеятельности человека и сельскохозяйственного производства.

Гидрография

В геоморфологическом отношении исследуемый участок относится к Барабенской низменности, Карасукско-Баганскому озерно-аллювиальному району.

Общий равнинный характер местности разнообразится гривами, которые к югу уменьшаются и переходят в равнину. Степь в отдельных местах перерезана небольшими мелководными речками, такими как р. Баган. Она берет начало в озере и впадает в одно из внутренних озер степи и часто полностью пересыхает, относится к верхнеобскому бассейновому округу, бессточной области междуречья Оби и Иртыша. Протяженность реки составляет около 364 км. Площадь ее бассейна насчитывает 10700 км2. Питание снеговое, дождевое.

На севере Кулундинская степь упирается в оз. Чаны, которую условно можно считать границей между Барабой и Кулундой. Степь покрыта большим количеством озер, которые часто носят название Горькое или Саленное. Здесь же встречаются обширные болотно-солончаковые пространства.

Подземные воды. По гидрогеологическим условиям территория поселения находится в юго-западной части Обь-Иртышского артезианского бассейна, который характеризуется наличием напорных и высокопарных подземных вод в отложениях мела, палеогена, распространением пластовопоровых слабо напорных и грунтовых вод в неогеновых и четвертичных отложениях.

Верхний гидрогеологический горизонт сложен кайнозойскими отложениями и характеризуется интенсивным водообменном. Воды этого горизонта преимущественно пресные, меньше в разной степени минерализованные. Нижний гидрогеологический горизонт связан с мезозойскими отложениями и характеризуется затрудненным водообменном, а местами застойным режимом, поэтому здесь преобладают минерализованные подземные воды. Основные ресурсы пресных и маломинерализованных подземных вод приурочены к водоносным горизонтам в толщах палеогеновых, неогеновых и четвертичных отложений верхнего гидрогеологического этажа и к водоносным горизонтам меловых отложений нижнего гидрогеологического этажа.

Инженерно-геологические условия

Согласно схеме инженерно-геологического районирования территория района относится к Чано-Кулундинской области, располагающейся в южной, наиболее освоенной части Обь-Иртышского междуречья.

В геологическом строении с поверхности преимущественно распространены покровные супеси, реже - суглинки, подстилаемые в северо-восточной части района и райцентре на глубине более 5,0 м неогеновыми глинами, на остальной территории - глинистые отложения карасукской свиты.

Грунтовые воды залегают на глубине 1,0-4,0 м в понижениях и межгривных пространствах и 4,0-8,0 м и более - на гривах. В райцентре Баган уровень грунтовых вод - 0,0-2,0 м, и только на восточной окраине 2,0-4,0 м.

Выше зоны насыщения на пониженных участках и гривах в верхней части разреза грунты лессового облика при замачивании и дополнительной нагрузке могут быть просадочными мощностью 2,0-7,0 м. В границах райцентра просадочных грунтов нет. В зоне насыщения и ниже уровня грунтовых вод (включая и райцентр) грунты насыщены водой, сильносжимаемые, слабые.

Породы озерного геолого-генетического среднемиоценового комплекса залегают на глубине 15,0-32,0 м. По гранулометрическому составу они являются высокодисперсными породами и относятся к глинам тяжелым. Им присущи высокие значения показателей пластичности. Несмотря на высокую влажность (степень водонасыщенности около единицы), глины относятся к набухаемым породам, набухание составляет 8-11%. Глины таволжанской свиты характеризуются повышенной прочностью, средние значения сцепления составляют 1-105 Па и угол внутреннего трения - 12-20°. По данным компрессионных испытаний, глины относятся к средне-сжимаемым породам.

В гранулометрическом составе песков, слагающих нижнюю часть озерного и озерно – аллювиального верхнемиоцен-среднеплиоценового комплекса, преобладает фракция 0,25-0,10 мм, средние значения которой составляют 70%. По значению коэффициента фильтрации пески характеризуются большой неоднородностью. Коэффициент фильтрации изменяется от 2,33 до 0,3 м/сут. В гранулометрическом составе глинистых отложений преобладает глинистая фракция, содержание ее достигает 75%. От других пород района отложения этой свиты отличаются высокими значениями показателей пластичности. Большинство исследуемых пород по числу пластичности классифицируются как глины.

Показатели, характеризующие плотность глинистых пород свиты, свидетельствуют о различной степени уплотненности. Объемная масса скелета изменяется от 1,33 до 1,71 г/см3 (среднее 1,53 г/см3), пористость - от 39 до 53% и коэффициент уплотненности (по В. А. Приклонскому)-от 0,4 до 2,1, т. е. глины павлодарской свиты по уплотненности являются среднеуплотненными и переуплотненными.

Механические свойства глин комплекса изменяются в широком интервале. Сцепление изменяется от 0,50-105 до 2,75-105 Па, а угол внутреннего трения - от 4 до 28°.

Коэффициент сжимаемости (а), определенный для интервала нагрузок 0-3*105 Па, изменяется от 0,013*10-5 до 0,049*10-5 Па-1.

Параллельные опыты компрессионных испытаний глинистых грунтов с естественной влажностью и под водой показывают, что при полном насыщении водой сжимаемость уменьшается, происходит набухание грунтов. В пределах участков с неглубоким залеганием отложений комплекса глины характеризуются некоторым своеобразием физико-механических свойств и существенно отличаются от нижележащих. Залегая в зоне аэрации, они по значению показателей плотности являются, по сравнению с нижележащими, разуплотненными. Коэффициент уплотненности уменьшается до 0,23. Объемная масса скелета снижается до 1,33 г/см3, и пористость возрастает до 51,0%. Глины этой зоны характеризуются повышенной сжимаемостью.

На участках гривоподобных возвышенностей (останцы третичных пород) на глубине 1,0-2,0 м глины комплекса характеризуются некоторой просадочностью (коэффициент относительной просадочности составляет 0,006-0,032). Таким образом, в зоне аэрации на хорошо дренированных участках имеются отчетливые признаки облессования глин.

Четвертичные отложения представлены разнообразными геолого-генетическими комплексами: среднечетвертичными озерно-аллювиальными (чановская и кулундинская свиты), средне-верхнечетвертичными аллювиально-озерными (карасукская свита), верхнечетвертичными субаэральными и современными различного генезиса.

Отложения средне-верхнечетвертичного аллювиально-озерного комплекса залегают в глубоких врезах, приуроченных к древним внутренним бассейнам. Мощность их колеблется от 4,0 до 40 м. В гранулометрическом составе суглинков и глин преобладающей фракцией является песчаная, содержание которой изменяется от 34 до 50 %. Содержание глинистой фракции составляет 20-36 %. Естественная влажность изменяется от 18,0 до 28,0 %.

Значения показателей, характеризующих плотность пород, составляют: объемная масса скелета составляет 1,47-1,55 г/см3 и пористость - 42-46%. Сцепление изменяется в интервале 0,16*105-0,85*105 Па, и угол внутреннего трения – 25-28°. Коэффициент сжимаемости изменяется от 0,019*105 до 0,048* 105 Па-1.

Субаэральные верхнечетвертичные отложения, перекрывающие в виде чехла все более древние образования, распространены в пределах обширных слабовсхолмленных равнин и межгривных понижений. Их мощность колеблется от 1,0 до 5,0 м. Отложения характеризуются большой неоднородностью: в их составе встречаются все разности - от глин до песков. В Южной Барабе – Северной Кулунде отложения представлены лессовидными суглинками. Содержание глинистой фракции изменяется от 8 до 40%. Характерной особенностью пород является то, что значительная часть глинистых частиц агрегирована. Коэффициент агрегативности для фракции <0,005 мм составляет 4,8-9,4 и для фракции <0,001 мм - 2,5- 9,2. Наибольшая агрегативность свойственна отложениям грив. Механические свойства суглинков и супесей характеризуются повышенной сжимаемостью. Естественная влажность их изменяется в интервале от 10 до 32%.

По значению коэффициента относительной просадочности породы весьма неоднородны. Покровные отложения северной части района с высокой степенью водонасыщения являются, как правило, непросадочными, в центральной и южной, более дренированных частях, встречаются просадочные разновидности (коэффициент относительной просадочности достигает 0,025). Просадочные свойства пород в значительной степени определяются характером микрорельефа. Наибольшая просадочность наблюдается у пород, распространенных на междуречьях - увалах, их склонах и приречных участках, характеризующихся хорошим дренажом.

Отложения «ложбин стока», межгривных понижений и приозерных впадин являются непросадочными.

Среди пород комплекса по физико-механическим свойствам отчетливо выделяются отложения грив. Подавляющее большинство грив сложено суглинками. Содержание глинистой фракции составляет 11,0-60,0 %. Естественная влажность отложений невысокая, изменяется в интервале 8-25 %, при средних значениях 15 %. Консистенция в большинстве случаев твердая.

По значению коэффициента сжимаемости породы являются мало-сжимаемыми (а составляет 0,010*105-0,040*105 Па-1) несмотря на то, что по значению коэффициента уплотненности они относятся к недо-уплотненным (Кd равен 1,4-0,60, при среднем 0,18). Угол внутреннего трения составляет 15-38° и сцепление - 0,56*10-5-,0*10-5 Па. Коэффициент относительной просадочности, как правило, превышает 0,02, достигая величины 0,100, т. е. лессовые породы, слагающие гривы, являются просадочными. Максимальная просадочность проявляется на глубине 3,0-7,0 м.

Эоловые верхнечетвертичные отложения слагают характерные для района гривы. Гривы сложены однообразным в литологическом и текстурном отношении материалом, представленным лессовидным суглинком, а в Кулунде - и супесью. По мнению большинства исследователей, гривный рельеф в этой части области сформирован эррозионно-аккумулятивной деятельностью поверхностных водотоков, и отложения, слагающие гривы, имеют аллювиальный и аллювиально-озерный генезис.

В естественных обнажениях в эоловых отложениях наблюдается отчетливая линзовидная слоистость, обусловленная присутствием тонких опесчаненных прослоев, обогащенных обломками тонкостенных, очень хрупких раковин, округлыми твердыми карбонатными стяжениями (диаметром 1-2 мм) и линзочками, состоящими из глинистых окатышей диаметром около 1 мм. В расчистках, стенки которых ориентированы вдоль оси грив, слоистость отчетливая горизонтальная. В стенках канав, пройденных поперек гривы, слоистость косая, наклоненная в сторожу склона. Наибольший угол наклона достигает 22°. В местах перехода грив в окружающую равнину лессовые суглинки постепенно, без четкой границы переходят в покровные субаэральные суглинки с четкой горизонтальной слоистостью.

По характеру структуры покровные отложения песчано-алеврито-глинистые. Состав глинистой фракции хлорито-каолинит-гидрослюдистый. В песчаной фракции преобладает кварц, а в алевритовой - кварц и полевые штаты. В тяжелой фракции отмечается повышенное содержание турмалина. Засоленность гидрокарбонатно-натриевого типа составляет 50-90 мг на 100 г сухой породы.

Содержание рассеянных карбонатов составляет 3-5 % (по СО2). В составе карбонатных минералов преобладает карбонат кальция (70-95 %).

Современные озерно-болотные отложения представлены сильновлажными высокопористыми глинами, суглинками и торфом.

Гранулометрический состав глинистых пород характеризуется непостоянством. Преобладающей фракцией является то песчаная, то пылеватая. Глинистая фракция составляет 15-30 % и в некоторых случаях достигает 78 %. Повышенное содержание органики и молодость осадков обусловливают высокие значения показателей пластичности. Предел текучести изменяется от 31 до 80 %, предел пластичности - от 16 до 25 % и число пластичности - в интервале 14-64. Прочностные свойства характеризуются низкими значениями показателей. Породы сильносжимаемы.

Современные отложения озерных котловин представлены илами, песками и торфосапропелями. В соленых озерах формируются минеральные грязи с сильным сероводородным запахом.

Приведенная характеристика свидетельствует о разнообразии инженерно-геологических условий района.

Территории распространения молодых геолого-генетических комплексов пород - озерно-аллювиальных верхнечетвертичных отложений озеровидных расширений (урочища), современных озерно-болотных отложений котловин - являются неблагоприятными для массового строительства. Отложения этих геолого-генетических комплексов водонасыщены, характеризуются низкими прочностными свойствами, подвержены периодическим сезонным обводнениям и заболачиванию.

В пределах распространения отложений пестроцветной формации неогена (неогеновые равнины) необходимо учитывать возможность набухания грунтов при сезонном увлажнении. Наибольшую же опасность на этих территориях представляет пучение грунтов при сезонном промерзании вследствие повышенной влажности неогеновых глин и интенсивной морозной миграции влаги, вызывающей избыточное льдовы-деление и серьезные деформации сооружений. Морозное пучение также не исключено и в субаэральных верхнечетвертичных отложениях, распространенных в межгривных понижениях и обширных слабовсхолмленных равнинах Кулунды.

Наиболее благоприятные инженерно-геологические условия присущи повышенным территориям равнины - увалам междуречий, гривам, в пределах участков с глубоким залеганием грунтовых вод. Вместе с тем следует учитывать, что субаэральные верхнечетвертичные покровные отложения повышенных форм рельефа и, особенно, эоловые отложения грив являются просадочными.

Почвенный покров и растительность

В Баганском районе почвенный покров отличается большой пестротой. Это связано с рельефом местности, почвообразующими породами, географическим положением. На гривах распространены преимущественно черноземы, в микропонижениях встречаются солонцы или осолоделые почвы. В более пониженных местах грив солонцеватые маломощные черноземы с небольшим содержанием гумуса.

В западинах и озерных котловинах по мере приближения грунтовых вод к поверхности формируются лугово-каштановые почвы, которые близки к каштановым по содержанию гумуса, но более благоприятны по водному режиму. Площади, занятые такими почвами, используются как естественные сенокосы и пастбища. В нижних частях склонов озерных котловин широко развиты комплексы лугово-болотных, болотных, луговых почв и солончаков. В прибрежной части озер встречаются соровые солончаки. Эти земли используются только для выпаса скота. В понижениях, наряду с солончаками и другими сильнозасоленными почвами, широко встречаются лугово-степные и луговые солонцы. Они обладают плохими водно-физическими свойствами и поэтому без мелиорации непригодны для земледелия.

Пониженные и слаборасчлененные участки рельефа неблагоприятны для формирования почв черноземного типа, так как сток вод с них затруднен. В таких местах развиваются лугово-солонцеватые почвы, солонцы и солоди, которые занимают до 30% территории. Лугово-солонцеватые почвы весьма плодородны, и после проведения мелиоративных работ на них получают высокие урожаи зерновых культур.

Почвы западносибирской лесостепи развиваются в условиях неустойчивого атмосферного увлажнения. Снежный покров сходит весной рано (15-20 апреля), и талые снеговые воды быстро стекают. За лето выпадает в среднем около 150-200 мм осадков; высокие температуры и сильные ветры способствуют их быстрому испарению. В связи с этим влаги в почву поступает мало, и она иссушается. Почвобразовательные процессы распространяются в этих условиях на сравнительно небольшую глубину, и зональные типы почв отличаются меньшей мощностью, чем в европейской лесостепи. Так, мощность черноземов на открытых участках редко превышает 40-50 см; из-за недостатка влаги они слабо выщелочены и содержат много гумуса. На пониженных участках, особенно там, где неглубоко залегают соленосные породы, почвы всегда в той или иной степени засолены и покров их имеет комплексный характер.

Растительность района - мелколиственный лес из берёзы повислой и осины. Эксплуатационные леса в районе отсутствуют. Все леса относятся к категории защитных, относятся к лесорастительныой зоне подтаежно-лесостепных мелколиственных лесов. Лесорастительный округ - Барабинский лесостепной округ. Наименование лесорастительного района - Кулундинский степной район мелкоколочных лесов.

Лесной фонд отнесён к I группе лесов, категория защитности степные колки. В пределах гослесфонда дополнительно выделены: государственные лесные площади и защитные полосы вдоль железных и автомобильных дорог.

Породный состав лесов беден. Более 85 % покрытой лесом площади занято берёзой, около 10 % осиной. На долю других пород и кустарников приходится не менее 5 %, в том числе сосны и лиственницы - 0,1 %.

Западносибирские лесостепные ландшафты формируются в условиях плоскоравнинного рельефа, что обусловливает слабую дренированность территории, а высокие летние температуры, близкое к поверхности расположение соленосных палеогеновых и неогеновых отложений и значительная испаряемость вызывают засоленность грунтов и формирование солонцов и солончаков. Вместо дубовых перелесков, типичных для Русской равнины, повсеместно распространены березовые или березово-осиновые колки, не образующие крупных массивов.

Поверхность грив занята обычно степной или лугово-степной растительностью, а понижения между ними — цепочками озер, тростниковыми и осоковыми болотами, солончаками и мокрыми лугами, формирование которых связано с близким к поверхности уровнем грунтовых вод и избыточным поэтому увлажнением.

Для растительного покрова лесостепи типично обилие европейских видов (70-90 %). В условиях континентального климата и пятнистого распределения почв различного типа растительные ассоциации оказываются приуроченными к определенным элементам рельефа и распределение растительности становится комплексным.

Вегетация растений начинается весной, когда температуры воздуха повышаются быстро, но глубоко промерзшие зимой почвы еще не успевают прогреться. В связи с этим растения вынуждены развиваться в условиях физиологической сухости. Только в те годы, когда почвы были хорошо увлажнены осенью, лесостепные растения в мае вегетируют в оптимальных условиях. Если же осень предыдущего года была сухой, то начало вегетации их задерживается, а в том случае, когда лето жаркое и осадков выпадает меньше нормы, случаются засухи.

Среди растений целинных лугово-степных пространств преобладают ксерофильные злаки: типчак (Festuca sulcata), тонконог (Koeleria gracilis), ковыли: волосатик (Stipa capillata) и перистые (S. joannis и S. rubens). Из бобовых обычны степная люцерна (Medicago falcata) и эспарцет (Onobrychis sibirica). Мезофильное разнотравье представлено тысячелистником (Achillea millefolium), эстрагонной полынью (Artemisia dracunculus), таволгой шестилепестной (Filipendula hexapetala), прострелом (Pulsatilla pratensis), качимом (Gypsophila altissima) и др.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Лозовского сельсовета месторождения общераспространенных полезных ископаемых отсутствуют.

Животный и растительный мир

На территории Новосибирской области обитает около 80 видов млекопитающих. Среди них много мелких животных: землеройки, мыши, полевки, хомяки, суслики. Встречаются 2 вида ежей, крот, 10 видов летучих мышей. В лесах обычна белка обыкновенная, изредка встречается белка-летяга. В степных районах водятся тушканчики. На сухих склонах холмов можно встретить норы серого сурка. Зайцев в Новосибирской области 2 вида — беляк и русак. По всей территории области обитают лисы и волки.

В области отмечено около 300 видов птиц. Большинство видов — перелетные и кочующие, но есть и оседлые. 45 видов птиц являются объектом охоты, а 76 относятся к редким и охраняются. Из редких видов стоит отметить черного аиста, скопу, орлана-белохвоста, беркута, осоеда, сапсана, беркута, луня. Изредка из Казахстана залетают экзотические фламинго. Многочисленны водные и околоводные птицы. Это разнообразные виды поганок, гусей, уток, чаек, куликов. Есть выпь, серая цапля, лебеди, чернозобая гагара, розовый и кудрявый пеликаны. Через озера Барабинской низменности проходят пути миграции многих перелетных птиц, поэтому озерная система озера Чаны имеет международное значение как важное место обитания водоплавающих птиц. Самая большая птица области — беркут, размах его крыльев достигает 2 м. Среди хищных птиц 10 видов сов. Самая крупная сова — филин, самая мелкая — сычик воробьиный, размером с воробья. Дневных хищников 21 вид — это соколы, ястребы, канюки, орлы. В лесах распространены: рябчик, тетерев, глухарь. В реках и озерах области встречается более 30 видов рыб. Наиболее распространены окунь, карась, лещ.

На территории области четко выражена широтная зональность в расположении различных типов почв и растительности. Большая часть территории области находится в подзоне лесостепи. Приобская лесостепь представляет собой высокую равнину, расчлененную речными долинами, балками, оврагами. Лесостепь Сибири относится к районам с неравномерным увлажнением — то засуха, то многодневные дожди, поэтому урожаи сельскохозяйственных культур здесь сравнительно невелики.

Кроме естественной растительности, обширные пространства области заняты полями, на которых выращиваются сельскохозяйственные культуры. На территории Новосибирской области произрастает около 400 видов растений, используемых в народной и официальной медицине. Наиболее богатыми по видовому составу и запасам сырья являются районы правобережья Оби (Салаирский кряж), а также северные районы области.

2.1.3 Демографическая ситуация

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня является динамика численности населения. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории Лозовского сельсовета.

Динамика изменения численности населения Лозовского сельсовета за последние 5 лет проанализирована в таблице 2.1. (по данным Федеральной службы государственной статистики).

Таблица 2.1

Динамика изменения численности населения Лозовского сельсовета, чел (данные на начало года)

| Показатели | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел | 1590 | 1555 | 1529 | 1473 | 1381 |

Из таблицы 2.1 следует, что с 2019 г. по 2023 г. численность населения Лозовского сельсовета имеет тенденцию снижения (на 209 чел.).

Рисунок 2.1

Динамика изменения численности населения Лозовского сельсовета 
(2019-2023 гг., данные на начало года)

Показатели естественного воспроизводства населения Лозовского сельсовета представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Динамика показателей естественного воспроизводства населения Лозовского сельсовета, чел.

| Показатели | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся (без учета мертворожденных), чел. | 12 | 11 | 15 | 8 | 10 |
| Число умерших, чел. | 15 | 24 | 25 | 26 | 29 |
| Естественный прирост (убыль), чел. | -3 | -13 | -10 | -18 | -19 |

На территории Лозовского сельсовета наблюдается неблагоприятная тенденция превышения показателей смертности над показателями рождаемости.

В последние годы в Лозовском сельсовете показатели миграционного движения численности населения указывают на миграционный отток населения. Миграционные процессы представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Миграционные процессы за период с 2018 г. по 2022 г.

| Показатели | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибывшие, чел. | 46 | 46 | 37 | 42 | 19 |
| Убывшие, чел. | 79 | 68 | 53 | 80 | 30 |
| Прирост (отток), чел. | -33 | -22 | -16 | -38 | -11 |

При определении перспективной численности населения учитывалось главное направление демографической политики Новосибирской области, определенное в распоряжении Правительства Новосибирской области от 21.10.2022 г. № 756-рп «О прогнозе социально-экономического развития Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» - сохранение численности населения на существующем демографическом уровне.

Проектом предлагается принять прогнозную численность на расчетный срок по численности 2023 года – 1381 чел.

К основным причинам смертности необходимо отнести снижение показателей состояния здоровья населения, низкий уровень жизни значительной части населения муниципального образования, высокий уровень безработицы, в том числе и нерегистрируемой, что приводит к росту социальных болезней.

На расчетный период основные усилия должны быть направлены на:

- обеспечение социальной поддержки населения, доступности образования, предоставление необходимого количества мест в общеобразовательных и дошкольных учреждениях;

- создание благоприятных условий для реализации эффективной молодежной политики, формирование потребности в занятиях населения физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, обеспечение населения услугами учреждений культуры;

- создание комфортных условий для проживания населения, обеспечение безопасности граждан и поддержание правопорядка на территории муниципального образования;

- развитие и совершенствование коммунальной инфраструктуры. Содержание и модернизация автомобильных дорог в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предоставления транспортных услуг населению.

Также для улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании необходимо проведение целого комплекса социально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое развитие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение миграционной ситуации.

Принимаемые меры по улучшению демографической ситуации, в том числе успешной реализации демографических программ по стимулированию рождаемости, программ направленных на поддержку семей с детьми и молодых семей, приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения позволят на расчетный срок обеспечить положительную динамику коэффициента естественного прироста, хотя существует опасность снижения коэффициента естественного прироста в случае ухудшения экономической ситуации в стране.

2.1.4 Экономический потенциал

Сельское хозяйство является важной отраслью в структуре экономики муниципального образования. Сложившаяся в Новосибирской области конъюнктура по спросу и предложению сельскохозяйственной продукции позволяет успешно нарастить производство существующим сельхозпредприятиям и фермерам.

2.1.5 Объекты социальной инфраструктуры

Перечни объектов социальной инфраструктуры, относящиеся к объектам федерального значения, регионального значения и местного значения муниципального района, размещение которых определило формирование на территории муниципального образования и населенных пунктов общественно-деловых зон, приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Объекты социальной инфраструктуры Лозовского сельсовета, относящиеся к объектам федерального значения, регионального значения и местного значения муниципального района

| Наименование объекта | Адрес | Общая характеристика | Мощность объекта с указанием единиц измерения | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования |  |  |  |  |
| МБОУ Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарёва | с Вознесенка, ул. Школьная, д. 48 | Дата постройки 1971 год. | Проектная вместимость – 224 мест, факт. вместимость – 105 мест. Площадь помещений 920,00 кв.м | Объект местного значения муниципального района |
| МКОУ Водинская ООШ | п. Водино, ул. Школьная, д. 1 | Дата постройки 1988 год. | Проектная вместимость – 216 мест, факт. вместимость – 36 мест. Площадь помещений 986,30 кв.м | Объект местного значения муниципального района |
| МБОУ Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарёва структурное подразделение Вознесенский детский сад | с. Вознесенка, ул. Школьная, д. 51 А | Дата постройки 1983 год. | Проектная вместимость – 65 мест, факт. вместимость – 60 мест | Объект местного значения муниципального района |
| МБОУ Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарёва структурное подразделение Первомайский детский сад | пос. Первомайский, ул. Переселенческая, д. 28 А | Состояние удовлетворительное | Проектная вместимость – 15 мест, факт. вместимость – 15 мест | Объект местного значения муниципального района |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| ФАП с. Вознесенка | с. Вознесенка, ул. Школьная, д. 51 А | Дата постройки 1986 год. | - | Объект регионального значения |
| ФАП п. Водино | п. Водино, ул. Школьная, д. 51 А | Дата постройки 1986 год. | Площадь помещений 48,00 кв.м | Объект регионального значения |
| ФАП с. Лозовское | с. Лозовское, ул. Центральная, д. 12 А | Дата постройки 1980 год. | Площадь помещений 75,00 кв.м | Объект регионального значения |
| ФАПд. Нижний Баган | д. Нижний Баган, ул. Молодежная, д. 13 | Состояние удовлетворительное | Площадь помещений 80,00 кв.м | Объект регионального значения |
| ФАП с. Славянка | с. Славянка, ул. Светлая, д. 23 | Состояние удовлетворительное | Площадь помещений 42,00 кв.м | Объект регионального значения |
| ФАП п. Первомайский | п. Первомайский, ул. Переселенческая, д. 20 А | Дата постройки 1988 год. | Площадь помещений 24,00 кв.м | Объект регионального значения |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |
| ФГУП «Почта России». | с Лозовское, ул. Центральная, д. 14 | Отделение почты, индекс № 632774 | Почтовая связь общего пользования | Объект федерального значения |
| ФГУП «Почта России». | с Вознесенка, ул. Школьная, д. 50 | Отделение почты, индекс № 632785 | Почтовая связь общего пользования | Объект федерального значения |

Анализ объектов социальной инфраструктуры, относящихся к объектам местного значения поселения, представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Объекты социальной инфраструктуры Лозовского сельсовета, относящиеся к объектам местного значения поселения

| Наименование объекта | Адрес | Общая характеристика | Мощность объекта с указанием единиц измерения | Расчетные показатели НГП Лозовского сельсовета |  | Вывод о необходимости размещения объектов местного значения сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальной обеспеченности | максимальной территориальной доступности |  |
| Объекты спорта и физической культуры |  |  |  |  |  |  |
| Плоскостные спортивные сооружения | - | - | - | 1950 кв.м / 1000 чел. | размещение в пределах транспортной доступности | Требуется размещение |
| Спортивный зал | с Вознесенка, ул. Школьная, д. 48 | - | - | 70 кв.м. площади пола на 1 тыс. человек | размещение в пределах транспортной доступности | Размещение не требуется |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| Вознесенский Дом культуры | с. Вознесенка, ул. Школьная, д. 56 А | Состояние удовлетворительное | Проектная вместимость – 200 мест, факт. вместимость – 140 мест. | 50 кв.м / 1000 чел. | Не нормируется | Размещение не требуется |
| Лозовской сельский клуб | с. Лозовское, ул. Центральная, д. 1А | Дата постройки 1959 год. | Проектная вместимость – 150 мест, факт. вместимость – 100 мест. | 50 кв.м / 1000 чел. | Не нормируется | Размещение не требуется |
| Первомайский сельский клуб | п. Первомайский. Ул. Переселенческая, д. 20 | Дата постройки 1996 год. | Проектная вместимость – 150 мест, факт. вместимость – 35 мест. | 50 кв.м / 1000 чел. | Не нормируется | Размещение не требуется |
| Водинский сельский клуб | п. Водино. Ул. дружбы. Д. 20 | Состояние удовлетворительное | Проектная вместимость – 100 мест, факт. вместимость – 50 мест. | 50 кв.м / 1000 чел. | Не нормируется | Размещение не требуется |
| Карасинский сельский клуб | д. Караси, ул. Озерная. Д. 10 Б | Состояние удовлетворительное | Проектная вместимость – 85 мест, факт. вместимость – 40 мест. | 50 кв.м / 1000 чел. | Не нормируется | Размещение не требуется |
| Славянский сельский клуб | с. Славянка, ул. Советская, д. 25 | Состояние удовлетворительное | Проектная вместимость – 70 мест, факт. вместимость – 50 мест. | 50 кв.м / 1000 чел. | Не нормируется | Размещение не требуется |
| Нижне-Баганский сельский клуб | д. Нижний Баган. Ул. Молодежная. Д. 20 А | Состояние удовлетворительное | Проектная вместимость – 100 мест, факт. вместимость – 35 мест. | 50 кв.м / 1000 чел. | Не нормируется | Размещение не требуется |
| Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | Лозовской сельсовет. | 3 объекта | 128 мест | 23 места на 1000 чел. | Пешеходная доступность: среднеэтажная жилая застройка – 500 м; индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800 м | Размещение не предусмотрено |
| Кафе | - | - | - | В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 № 158-п «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Новосибирской области» | Пешеходная доступность: среднеэтажная жилая застройка – 500 м; индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800 м | Размещение не предусмотрено |
| Объекты торговли |  |  |  |  |  |  |
| Магазины | Лозовской сельсовет | Розничная торговля продовольственными товарами | 6 торговых объектов. Площадь помещений 585,40 кв.м | В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 № 158-п «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Новосибирской области» | Пешеходная доступность – 2000 м | Размещение не требуется |

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 № 158-п «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Новосибирской области» для Баганского района установлены следующие нормативы обеспеченности населения торговыми объектами:

- норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов, на которой осуществляется продажа продовольственных товаров, для Баганского района составляет 149,50 кв.м на 1000 чел.;

- норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов, на которой осуществляется продажа непродовольственных товаров, для Баганского района составляет 301,80 кв.м на 1000 чел.;

- норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов для Баганского района составляет 451,30 кв.м на 1000 чел;

- норматив минимальной обеспеченности населения торговыми павильонами и киосками по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции для Баганского района составляет 7,90 торговых объектов на 10000 чел.;

- норматив минимальной обеспеченности населения торговыми павильонами и киосками по продаже продукции общественного питания для Баганского района составляет 0,90 торгового объекта на 10000 чел.;

- норматив минимальной обеспеченности населения торговыми павильонами и киосками по продаже печатной продукции для Баганского района составляет 1,50 торгового объекта на 10000 чел.

Норматив минимальной обеспеченности населения Лозовского сельсовета торговыми объектами местного значения поселения в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 № 158-п «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Новосибирской области» составляет 4 торговых объекта.

На настоящий момент на территории Лозовского сельсовета расположены 6 торговых объектов общей площадью 585,40 кв.м.

С учетом прогнозной численности населения 1381 чел., необходимая минимальная площадь стационарных торговых объектов, на которых осуществляется продажа продовольственных товаров, составит 206,46 кв.м. Исходя из фактического состояния, потребность в размещении стационарных торговых объектов, на которых осуществляется продажа продовольственных товаров не предусмотрена, так как площадь стационарных торговых объектов, на которых осуществляется продажа продовольственных товаров составляет 548,40 кв.м.

С учетом прогнозной численности населения 1381 чел., необходимая минимальная площадь стационарных торговых объектов, на которых осуществляется продажа непродовольственных товаров, составит 416,79 кв.м. Исходя из фактического состояния, потребность в размещении стационарных торговых объектов, на которых осуществляется продажа непродовольственных товаров не предусмотрена, так как площадь стационарных торговых объектов, на которых осуществляется продажа непродовольственных товаров составляет 548,40 кв.м.

Учитывая, что во всех населенных пунктах строительство рынков нецелесообразно, необходимо запланировать строительство рынка в административном центре с. Лозовское из расчета численности всего муниципального района.

Необходимая потребность в размещении торговых павильонов и/или киосков по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в Лозовском сельсовете в соответствии с прогнозной численностью населения – 6 объектов.

Потребность населения в торговых павильонах и киосках по продаже продукции общественного питания и печатной продукции с учетом прогнозной численности населения составит 0,12 и 0,21 соответственно (размещение нецелесообразно).

Таким образом, генеральным планом с учетом рекомендовано сохранение существующего торгового обслуживания. Размещение иных объектов торговли принято нецелесообразным ввиду незначительной потребности.

Анализ показал, что в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Лозовского сельсовета, требуется размещение следующих объектов местного значения поселения:

- спортивные сооружения (общая минимальная обеспеченность должна составлять 269,30 кв.м.).

2.1.6 Объекты транспортной инфраструктуры

Развитие транспортного комплекса неразрывно связано с экономико-географическим положением муниципального образования, наличием природных ресурсов, энергетических ресурсов, минерально-сырьевой базы, культурными и историческими связями, а также, наличием и возможностями имеющихся производительных сил.

Железнодорожный транспорт

Через территорию района проходит железная дорога с направлением Новосибирск -Кулунда, обладающая достаточным резервом провозной и пропускной способности.

В границах Лозовского сельсовета протяженность железной дороги составляет 15,56 км.

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт на территории Лозовского сельсовета отсутствует. Ближайший аэропорт в г. Новосибирске – внутрироссийский и международные терминалы.

Речной транспорт

Речной транспорт на территории Лозовского сельсовета отсутствует.

Трубопроводный транспорт

На территории Лозовского сельсовета трубопроводный транспорт отсутствует.

Автомобильный транспорт

Основным видом транспорта в Лозовском сельсовете является автомобильный транспорт. Автодороги играют первостепенную роль в жизнеобеспечении населения. В поселении достаточно развитая транспортная структура. Имеющиеся автодороги неразрывно связаны с соседними муниципальными образованиями, районным и областным центром, обеспечивают транспортную доступность внутри района.

Основой дорожной сети Лозовского сельсовета является сеть автомобильных дорог общего пользования. К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Новосибирской области, расположенных на территории Лозовского сельсовета установлен согласно Постановлению Администрации Новосибирской области от 18.02.2010 г. № 65-па «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Новосибирской области» и отражен в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Перечень региональных или межмуниципальных автомобильных дорог Лозовского сельсовета

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Учетный номер (код) | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 ОП МЗ 50Н-0201 | 1 км а/д "Н-0202" - Славянка - Нижний Баган - 11 км а/д "Н-0202" | Н-0201 | 35,13 |
| 50 ОП МЗ 50Н-0202 | 2 км а/д "Н-0204" - Ивановка - Подольск - Грушевка | Н-0202 | 15,58 |
| 50 ОП МЗ 50Н-0210 | 10 км а/д "Н-0202" - Водино | Н-0210 | 4,08 |
| 50 ОП МЗ 50Н-0204 | Баган - Андреевка - ст. Районная | Н-0204 | 16,41 |
| 50 ОП МЗ 50Н-0213 | 2 км а/д "Н-0204" - Караси | Н-0204 | 1,62 |
| 50 ОП МЗ 50Н-0209 | Баган - Лозовское | Н-0209 | 0,59 |

Твердое покрытие имеют не все улицы населенных пунктов. Большинство улиц малопригодно или полностью непригодно для проезда на легковом транспорте.

Существующая улично-дорожная сеть не обеспечивает полноценное обслуживание территории муниципального образования: проезд ко всем жилым кварталам, производственным и складским территориям, а также к объектам общественного назначения.

Дорожная сеть муниципального образования представляет собой сложную схему, основанную на сочетании исторически сформировавшихся планировочных схем: линейной, комбинированной и прочих.

В соответствии с данными о неудовлетворительном состоянии улично-дорожной сети муниципального образования генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- сохранение участков улично-дорожной сети, показатели которых соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным характеристикам дорог соответственно их категории;

- разработка проекта безопасности дорожного движения на территории поселения, внедрение проекта безопасности дорожного движения на территории поселения.

В населенных пунктах осуществляется велосипедное движение в местах общего пользования в неорганизованном порядке. Специализированных велосипедных дорожек на территории Лозовского сельсовета нет. Интенсивность движения относительно низкая. Часть улиц нуждается в благоустройстве, укладке и ограничении асфальтобетонного полотна.

Проектом генерального плана в соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации Пр-2397 рекомендовано обеспечить население велосипедными дорожками и полосами велосипедистов с учетом передового мирового опыта и природно-климатических условий. Норматив обеспеченности велодорожками следует принимать в размере 60 м на человека в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, Приказ Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244.

Профили реконструируемых в связи с размещением пешеходных и велосипедных дорожек улиц и дорог представлены на рисунках 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.

Рисунок 2.2

Рисунок 2.3

Рисунок 2.4

Рисунок 2.5

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из задач по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприятия:

- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение;

- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- обеспечение образовательных учреждений поселения учебно- методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

- замена и установка технических средств организации дорожного движения, в т.ч. проектные работы;

- установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи.

При реализации генерального плана планируется осуществление следующих мероприятий:

- мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер по их устранению;

- приобретение знаков дорожного движения (мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий);

- установка и замена знаков дорожного движения (мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий).

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры Лозовского сельсовета должны стать:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению;

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков т.п.);

- проектирование и капитальный ремонт искусственных сооружений;

- создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения.

Развитие транспортной инфраструктуры должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

2.1.7 Объекты инженерной инфраструктуры

Задачей инженерного обеспечения является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий устойчивого развития путем:

- определения зон размещения объектов водоснабжения;

- создания новых и реконструкции существующих объектов инженерной инфраструктуры на основе новых технологий и научно-технических достижений;

- развития инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспективного развития;

- размещения автономных локальных источников электроснабжения и теплоснабжения на территориях, планируемых под застройку и не охваченных существующими централизованными системами;

- обеспечения безопасности и надежности систем инженерной инфраструктуры, в том числе путем создания систем защиты поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также размещения и модернизации объектов очистки и утилизации промышленных, бытовых и поверхностных стоков.

Водоотведение

В населенных пунктах Лозовского сельсовета системы и сети водоотведения отсутствуют. Население использует локальные очистные сооружения, выгребные ямы, септики.

Сточные воды от жилой и общественной застройки поступают в накопительные выгребные ямы и осуществляется вывоз специализированным транспортными средствами на полигоны ТКО.

Отсутствие централизованной канализационной сети в Лозовском сельсовете создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения.

Существующая ситуация оказывает отрицательное влияние на экологию и, соответственно, создает угрозу жизни и здоровью жителям муниципального образования, способствует загрязнению подземных вод.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативным документам: Водного Кодекса РФ, Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.

Таблица 2.7

Прогноз объема водоотведения Лозовского сельсовета на расчетный срок

| Наименование территории | Численность населения, чел. | Объем стоков, куб. м/сут. |
| --- | --- | --- |
| Лозовской сельсовет | 1381 | 273,43 |

Прогноз объема водоотведения составлен на основе СП 32.13330.2018. При проектировании систем водоотведения поселений и городских округов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. СП 32.13330.2018.

Водоснабжение

Основным источником питьевого водоснабжения являются подземные воды. Износ водопроводно-канализационных сетей является высоким, в то время как санитарно-техническое состояние сетей во многом определяет качество подаваемой питьевой воды.

Протяженность водопроводных сетей всего по всем населенным пунктам сельсовета составляет 26,20 км.

Сведения по водозаборным скважинам на территории Лозовского сельсовета представлены в таблице 2.8

Таблица 2.8

Характеристики водозаборных сооружений

| № п/п | Местонахождение, населенный пункт | Ведомственная принадлежность | Глубина бурения (м) | Фактический дебит насоса, , м3/сут | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | п. Первомайский | МУП «Лозовское» | 1030 | 10 | 1978 |
| 2 | с. Славянка | МУП «Лозовское» | 1057 | 10 | 1984 |
| 3 | с. Вознесенка | МУП «Лозовское» | 1044 | 10 | 1971 |
| 4 | с. Вознесенко | МУП «Лозовское» | 1044 | 10 | 1988 |

Прогноз объема водоснабжения составлен на основе СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Норма водопотребления для застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями принимается в размере 140-190 л/сут. на человека. Расход воды на полив в соответствии с СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» при отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий. Количество поливок в соответствии с СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

Расход воды на наружное пожаротушение в населенном пункте на 1 пожар принимается в соответствии СП 8.13130.2020. Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч. Для зданий I и II степеней огнестойкости с негорючими несущими конструкциями и утеплителем с помещениями категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности - 2 ч.

Таблица 2.9

Прогноз объема водоотведения Лозовского сельсовета на расчетный срок

| Наименование территории | Численность населения, чел. | Объем воды, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На пожаротушение | На полив | На хозяйственно-питьевые нужды | Всего |
| Лозовской сельсовет | 1381 | 108 | 96,67 | 273,43 | 478,11 |

Газоснабжение

Централизованное газоснабжение на территории Лозовского сельсовета отсутствует.

Новосибирская область входит в Программу газификации 2021–2025. В регионе функционируют 6 газораспределительных организаций (ГРО).

Газораспределительные организации региона (ГРО):

- ООО «Газпром газораспределение Томск»;

- ОАО «Городские газовые сети»;

- ООО «Новосибирскоблгаз»;

- ООО «НПП «Сибэнергоцентр»;

- ООО «ТеплоГазСервис»;

- ООО «Фортуна».

Объекты программы 2021–2025:

- Газопровод межпоселковый от ГРС Баган к н.п. с.Баган, с.Тычкино, с.Гнедухино, с.Бочаниха, с.Стретинка, д.Караси, с.Лозовское, с.Вознесенка.

Теплоснабжение

Система теплоснабжения Лозовского сельсовета осуществляют три котельные, две из которых муниципальные – в с. Лозовское – модульная котельная построена и введена в эксплуатацию в 2010 году и котельная в с. Вознесенка, 3 котельная – находится в собственности ОАО «Вознесенское». Основным видом топлива для котельных является каменный уголь. Доставка угля в населенные пункты проходит своим транспортом с Баганского района.

Таблица 2.10

Тепловая мощность источников теплоснабжения Лозовского сельсовета

| № п/п | Котельная, адрес котельной | Тип и количество котлов | Вид топлива | Мощность, Гкл/час | Количество сжигаемого топлива (тонн) в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Лозовское | КВр – 08 КБ, КВр – 06 КБ, 2 ед. | Каменный уголь | 1,29 | 3,5 |
| 2 | с. Вознесенка | Братск 1-33, 2 ед. | Каменный уголь | 2,66 | 1,5 |
| 3 | ОАО «Вознесенское» | Братск – М, 3 ед. | Каменный уголь | 2,66 | 3,5 |

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 8,38 км.

Электроснабжение

Энергоснабжающая компания, обслуживающая Баганский муниципальный район, является ЗАО «Региональные электрические сети» филиал «Карасукские электрические сети» Баганский РЭС.

По территории Лозовского сельсовета проходят:

- ЛЭП 10 кВ – протяженностью 95,93 км;

- ВЛ-110 кВ пс. "Карасукская"-пс. "Купинская" №З-24, протяженностью 23,65 км;

- ВЛ-35кВ пс. "Баганская"-пс. "Ивановская" с отпайкой на пс. "Невская" №35-70, протяженностью 15,45 км;

- ВЛ -35 кВ пс. "Баганская" - пс. "Андреевская" № 35-61, протяженностью 16,43км;

- ВЛ-35кВ пс. "Баганская"- пс. "Палецкая" с отпайкой на пс. "Васильковская" №35-59, протяженностью 1,97 км.

Расчет электропотребления

Перспективные электрические нагрузки и расход электроэнергии потребителями подсчитаны согласно «Инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Для расчетов приняты укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки, учитывающие нагрузки жилых и общественных зданий, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение. Удельные расчетные показатели нагрузки принимаются по таблице 2.4.3. РД 34.20.185-94.

Для расчетов расхода электроэнергии приняты показатели удельного расхода электроэнергии, предусматривающие электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Удельные расчетные показатели расхода принимаются по таблице 2.4.4 РД 34.20.185-94.

Значения удельных электрических нагрузок и годового числа использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП. Прогноз электрических нагрузок и электропотребления приведен в таблице 2.11.

Таблица 2.11

Прогноз электрических нагрузок и электропотребления Лозовского сельсовета

| Тип жилой застройки | Удельная нагрузка, Вт/кв. м | Жилая площадь, кв.м. | Суммарная электрическая нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Активная, кВт | Полная кВА |
| Существующая | 15,00 | 36500 | 547,50 | 570,31 |

Связь

На территории поселения функционирует 2 отделения почтовой связи:

- с Лозовское, ул. Центральная, д. 14;

- с Вознесенка, ул. Школьная, д. 50.

Услуги почтовой связи обеспечивает ФГУП «Почта России».

Протяженность линий связи на территории сельсовета составляет 40,70 км.

На территории Лозовского сельсовета располагаются вышки связи сотовых операторов МТС, Мегафон, Билайн, Теле2. В настоящее время организациям и населению Лозовского сельсовета предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь, междугородная и международная связь, почтовая связь и услуги сети сотовой подвижной связи.

Проектом рекомендовано:

- организация и развитие широкополосного доступа в Интернет по технологии ADSL;

- осуществление ремонта и модернизации ветхих и аварийных линий связи;

- размещение автоматической телефонной станции;

- расширение зоны охвата мобильной связью;

- размещение телевизионного ретранслятора.

Санитарная очистка территории

Территории населенных пунктов Новосибирской области подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами и требованиями экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации.

В Баганском районе региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами является ООО «Экология-Новосибирск».

Транспортирование ТКО на территории Баганского района

в переходный период

В переходный период до строительства и ввода в эксплуатацию ПВН действует схема, при которой все ТКО, образующиеся на территории Баганского района, транспортируются на полигон ТБО, расположенный в Карасукском районе вблизи г. Карасука, в том числе с использованием земельного участка вблизи с. Баган Баганского района.

Транспортирование ТКО в Баганском районе при использовании комбинированной схемы

Комбинированная схема предполагает наличие на территории Баганского района комплексного полигона, располагающегося в с. Баган, на котором осуществляется обработка и размещение отходов, а также непосредственно на территории Баганского района ПВН, располагающихся вблизи с. Палецкое, с. Савкино, с. Андреевка, пос. Александро-Невский.

Отходы по завершении каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на ПВН, либо непосредственно на территорию комплексного полигона вблизи с. Багана.

В последующем отходы, выгруженные на указанных ПВН, транспортируются с помощью мусоровозов большой грузоподъемности на комплексный полигон, расположенный вблизи с. Багана. На сортировочной линии на комплексном полигоне происходит обработка (сортировка) отходов.

При невозможности транспортирования отходов на комплексный полигон, находящийся вблизи с. Баган, отходы от всего района транспортируются на ПВН вблизи с. Андреевка, ПВН вблизи пос. Александро-Невский, ПВН вблизи с. Савкино и ПВН вблизи с. Палецкое. В последующем отходы, выгруженные на ПВН, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи г. Карасук Карасукского района.

В соответствии с реестром скотомогильников управления ветеринарии Новосибирской области на территории Лозовского сельсовета зарегистрированы несколько скотомогильников по следующим географическим координатам:

- 54.095913 77.612037;

- 54.031990 77.538860;

- 54.095916 77.396403;

- 54.161133 77.548854;

- 54.153582 77.398344.

С 01.01.2019 деятельность по обращению с ТКО на территории Новосибирской области, включающая в себя сбор, в том числе раздельный сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО, обеспечивает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области.

Обращение с другими видами отходов (кроме ТКО) осуществляется их собственниками в соответствии с действующим законодательством.

Накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства муниципальных образований.

Места (площадки) накопления ТКО создаются органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Органы местного самоуправления определяют схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и осуществляют ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление).

Расчетное количество ТКО определяется в соответствии с установленными нормативами накопления ТКО.

По данным Федеральной службы государственной статистики численность населения Лозовского сельсовета на начало 2023 года составила 1381 чел., исходя из этих данных, годовой объем твердых коммунальных отходов Лозовского сельсовета по нормативам накопления твердых коммунальных отходов, установленным приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20.10.2017 № 342-ЖКХ, составляет:

- 1381 чел.* 2,38 м3/год = 3286,78 м3/год.

2.1.8 Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Лозовского сельсовета составляет 36,50 тыс. м2. Численность населения на территории муниципального образования составляет 1381 человек. Согласно Постановлению Правительства Новосибирской области от 12 августа 2015 г. N 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области» расчетные показатели жилищной обеспеченности составляют 24 м2 на 1 человека. Средняя жилищная обеспеченность составляет 26,43 м2/чел, что выше нормативного. На первую очередь и на расчетный срок площадь жилого фонда должна составлять: 26,43 кв.м.*1381 чел. = 36,50 тыс. кв.м.

Главными проблемами жилого фонда Лозовского сельсовета являются низкая обеспеченность инженерной инфраструктурой.

Помимо обеспеченности жилой площадью большое значение имеют показатели качественных характеристик этого жилья. На территории муниципального образования наблюдается средний уровень обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда, согласно нормативным расчетам.

Жилой фонд на территории Лозовского сельсовета представлен, в основном, одноэтажными, двухэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Новое жилищное строительство будет осуществляться на свободных территориях, за счет изменения функционального профиля площадок прилегающих территорий. Подготовку к строительству нового жилья следует осуществлять в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Выполнить топографическую съемку на планируемые территории, разработать, согласовать и утвердить проекты планировки и межевания, произвести обеспечение территории инженерными коммуникациями и дорожной сетью и только после этого выделять участки под жилищное строительство. Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками.

Предложения по развитию жилищного фонда:

- оказание содействия для строительства жилого фонда для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов, молодых специалистов, молодых семей и иных категорий граждан;

- обеспечение населения водоснабжением, канализацией и модернизация системы отопления;

- комплексное благоустройство жилых кварталов;

- проведение инвентаризации неиспользуемых своими владельцами земельных участков и выполнение проектов планировка на данные территории.

2.2 Прогнозируемые ограничения использования территорий поселения

Ограничения использования территорий поселения устанавливаются в границах зон с особыми условиями использования территории в соответствии со ст. 105 Земельного кодекса. На карте Лозовского сельсовета отображены следующие зоны:

- первый пояс санитарной охраны источника водоснабжения;

- охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций);

- охранная зона линий и сооружений связи;

- охранная зона тепловых сетей;

- придорожная полоса;

- береговая полоса;

- прибрежная защитная полоса;

- водоохранная зона;

- защитная зона объекта культурного наследия.

2.2.1 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса зоны санитарной охраны допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Граница второго пояса зоны санитарной охраны определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Таблица 2.12

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| № п/п | Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I пояс ЗСО | -все виды строительства; -проживание людей; -посадка высокоствольных деревьев | - ограждение; - планировка территории; - озеленение; - отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС; - рубки ухода и санитарные рубки |
| 2 | II пояс ЗСО | - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных отходов, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод. | - купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации; - рубки ухода и санитарные рубки леса; - новое строительство с организацией отвода стоков на КОС; - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Роспотребнадзором; - отведение сточных вод, отвечающих гигиеническим требованиям; - санитарное благоустройство территории населенных пунктов. |
| 3 | III пояс ЗСО | - отведение загрязненных сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям. | - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Роспотребнадзором; - использование химических методов борьбы с эфтрофикацией водоемов; - рубки ухода и санитарные рубки леса; - отведение сточных вод, отвечающих нормативам; - санитарное благоустройство территории. |

2.2.2 Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются с целью обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации данных объектов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03 марта 2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:

Таблица 2.13

Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства

| № п/п | Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 2 | 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 3 | 35 | 15 |
| 4 | 110 | 20 |
| 5 | 150, 220 | 25 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее Постановление) охранные зоны устанавливаются вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии:

- ПС-220 кВ – 25м;

- ПС-110 кВ – 20 м;

- ПС-35 кВ – 15 м;

- ТП-10 кВ – 10 м.

В соответствии с Постановлением в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников.

2.2.3 Охранные зоны линий и сооружений и связи

Охранные зоны линий и сооружений связи установлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации.

Охранные зоны линий связи устанавливаются регламентами использования территории в соответствии с требованиями Правил.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

- производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

- производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, коммунальных и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

- огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

Без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

- производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

- производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Предприятиям, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации, в охранных зонах разрешается:

- устройство за свой счет дорог, подъездов, мостов и других сооружений, необходимых для эксплуатационного обслуживания линий связи и линий радиофикации на условиях, согласованных с собственниками земли (землевладельцами, землепользователями, арендаторами), которые не вправе отказать этим предприятиям в обеспечении условий для эксплуатационного обслуживания сооружений связи;

- разрытие ям, траншей и котлованов для ремонта линий связи и линий радиофикации с последующей их засыпкой;

- вырубка отдельных деревьев при авариях на линиях связи и линиях радиофикации, проходящих через лесные участки, осуществляется в уведомительном порядке, в соответствии со статьей 45 Лесного кодекса Российской Федерации и правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов. Полученная при этом древесина используется согласно действующему гражданскому и лесному законодательству.

Работы по прокладке, докладке и ремонту кабельных линий связи и линий радиофикации, проходящих по сельскохозяйственным угодьям, садовым и дачным участкам, должны производиться, как правило, в период, когда эти угодья не заняты полевыми культурами, а работы по ликвидации аварий и эксплуатационному обслуживанию линий связи и линий радиофикации – в любой период.

Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, по которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны:

- принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий;

- обеспечивать техническому персоналу беспрепятственный доступ к этим линиям для ведения работ на них (при предъявлении документа о соответствующих полномочиях).

2.2.4 Охранная зона тепловых сетей

В соответствии с разделом 10 Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

2.2.5 Придорожная полоса

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 08.11.2007 №257-ФЗ придорожной полосой автомобильной дороги являются территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

2.2.6 Береговые полосы

К территориям общего пользования относятся территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ выделяются объекты общего пользования, а также полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

Согласно п. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

2.2.7 Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса

В соответствии со статьей 65 Водного Кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы – от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается в зависимости от их протяженности от истока до устья:

- до 10 км – в размере 50 м;

- от 10 до 50 км – в размере 100 м;

- от 50 км и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Ширина водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

- для обратного или нулевого уклона – 30 м;

- для уклона до 3 градусов – 40 м;

- для уклона 3 градуса и более – 50 м.

Использование, охрана и защита территорий в границах водоохранных, прибрежных защитных полос и зон береговой полосы водных объектов регламентируются Водным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, указами президента Российской Федерации и другими законами и нормативными правовыми актами субъектов и органов местного самоуправления Российской Федерации.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2.2.8 Защитная зона объекта культурного наследия

Согласно ст. 34.1 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» требования и ограничения.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Согласно п. 18 постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия (объединенной зоны охраны), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке).

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями на 29.07.2017) объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

- объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Мероприятия по охране и использованию объектов культурного наследия

Согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Согласно статье 11 Федерального закона от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» органы местного самоуправления, осуществляющие работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества, осуществляют мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на их территориях, а также работы по реализации межправительственных соглашений по уходу за захоронениями иностранных военнослужащих на территории Российской Федерации, создают резерв площадей для новых воинских захоронений, осуществляют взаимодействие с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по увековечению памяти погибших при защите Отечества в целях организации централизованного учета мемориальных сооружений, находящихся вне воинских захоронений и содержащих Вечный огонь или Огонь памяти.

Согласно п. 18 постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке».

Требования и ограничения, выполнение которых обеспечивает сохранность и развитие объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия устанавливает Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ».

Проектом генерального в качестве наиболее значимых мероприятий в части охраны культурного наследия предлагается:

- обеспечение соблюдения режимов использования охранных зон и зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности применительно к объектам культурного наследия, находящихся в собственности сельского поселения, и оказание содействия в соблюдении режимов использования охранных зон и зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности применительно к объектам культурного наследия, находящихся на территории сельского поселения.

- постановка на кадастровый учёт территорий всех объектов культурного наследия в границах сельского поселения, а также их охранных зон (расчётный срок);

- информирование уполномоченных органов о фактах нарушений законодательства об охране культурного наследия (весь период);

- учет границ территорий объектов культурного наследия и охранных зон в документации по планировке территорий (весь период);

- проведение работ по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (весь период);

- создание базы данных об объектах культурного наследия на территории сельского поселения, включающей описание объекта, фотоматериалы, схемы размещения, правоустанавливающие документы и т.д. (первая очередь);

- обозначение объектов культурного наследия на местности – установка указателей, дорожных знаков, информационных щитов, схем расположения объектов и маршрутов к ним (первая очередь – расчётный срок);

- создание благоприятной среды для привлечения инвестиций по реализации мероприятий по спасению, сохранению, ремонту и реставрации, приспособление объектов культурного наследия для современного использования (весь период).

2.3 Объекты специального назначения

Погребение тел умерших на территории Лозовского сельсовета осуществляется на общественных кладбищах с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций.

Таблица 2.14

Объекты специального назначения Лозовского сельсовета

| № п/п | Название | Адрес | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кладбище | южнее с.Славянка | 0,54 |
|  | кладбище | юго-восточнее п. Первомайский | 0,35 |
|  | кладбище | восточнее п. Вознесенка | 0,86 |
|  | кладбище | в центре д. Караси | 0,76 |
|  | кладбище | северо-восточнее п. Водино | 0,53 |
|  | кладбище | на западе д. Нижний Баган | 0,49 |

В соответствии с реестром скотомогильников управления ветеринарии Новосибирской области на территории Лозовского сельсовета зарегистрированы несколько скотомогильников по следующим географическим координатам:

- 54.095913 77.612037;

- 54.031990 77.538860;

- 54.095916 77.396403;

- 54.161133 77.548854;

- 54.153582 77.398344.

Обращение с биологическим отходами регламентируется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Приказом Департамента ветеринарии Минсельхозпрода РФ от 04.12.1995 № 13-7-2/469.

Сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота, а также в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения категорически запрещается.

Обязанность по доставке биологических отходов для переработки или захоронения (сжигания) возлагается на владельца (руководителя фермерского, личного, подсобного хозяйства, акционерного общества и т.д., службу коммунального хозяйства местной администрации).

2.4 Объекты культурного наследия

На территории Лозовского сельсовета расположены объекты культурного наследия.

Таблица 2.15

Объекты культурного наследия, расположенные на территории Лозовского сельсовета

| ВЫЯВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баган-6 | Одиночный курган | с. Баган. В 2,0 км к северо-западу от северо-западной окраины с. Баган, в 0,8 км к северо-западу от северо-западной окраины с. Лозовское, на юго-восточном склоне водораздельной гривной возвышеннности, на правом коренном берегу р. Баган, в 1,1 км к западу-юго-западу от дамбы через реку Баган на насыпной автодороге "Баган - Вознесенка". | не известна | Софейков О.В. | Приказ УГО ОКН НСО от 8.04.2013 г. № 41 | Баган-6 |
| Нижний Баган-3 | Одиночный курган | д. Нижний Баган. В 2,6 км к юго-западу от д. Нижний Баган. | не известна | Зах В.А. | Акт эксп. от 7.05.03 г. № 615 |  |
| Нижний Баган-5 | Курганный могильник | д. Нижний Баган. В 5 км к юго-востоку от д. Нижний Баган. | не известна | Колонцов С.В. | Акт эксп. от 4.03.99 г. № 25 |  |

2.5 Особо охраняемые природные территории

На территории муниципального образования Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области особо охраняемые природные территории отсутствуют.

2.6 Выводы

1. Лозовской сельсовет Баганского муниципального района Новосибирской области состоит из 7 населенных пунктов. Основная часть населения проживает в административном центре поселения – с. Лозовское, а также в с. Вознесенка.

2. Основная градостроительная деятельность развивается в с. Лозовское.

3. На территории муниципального образования и населенных пунктов сложилось функциональное зонирование. Состав и расположение зон в основном соответствует расселению и не сдерживает развитие поселения.

4. Хозяйственная деятельность на территории муниципального образования сосредоточена в с. Лозовское, а также на прилегающей к нему территории.

5. На территории поселения размещаются объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры регионального значения, местного значения муниципального района и местного значения сельского поселения.

6. Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

7. Система транспорта общего пользования (автомобильных дорог) соответствует расселению и системе социального обслуживания. При этом качество улично-дорожной сети Лозовского сельсовета не соответствует современным требованиям.

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения

Комплексное развитие территорий происходит под воздействием различных факторов, которые влияют на социальную атмосферу, качество жизни населения, человеческий капитал и экономический рост за счет использования внутренних и привлекаемых ресурсов.

Комплексное развитие территорий требует устойчивого развития всех сфер жизни общества. Достижение устойчивости означает создание таких условий, при которых развитие становится поступательным и однонаправленным. Это невозможно сделать без обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, формирования благоприятного социального фона и рациональности в использовании имеющихся на территории ресурсов.

Одним из инструментов достижения целей комплексного развития территории является генеральный план, разрабатываемый с учетом планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документов территориального планирования Российской Федерации, национальных проектов, стратегии пространственного развития Российской Федерации, документа территориального планирования субъекта Российской Федерации, стратегий социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

Планируемые генеральным планом мероприятия по размещению объектов местного значения поселения и установлению функциональных зон обеспечат комплексное устойчивое развитие территорий муниципального образования, благодаря достижению стратегических целей.

Стратегические цели генерального плана определены в соответствии с приоритетными направлениями пространственного развития, заложенными в стратегии социально-экономического развития Российской Федерации и Новосибирской области, а также с итогами проведенного в рамках работы над генеральным планом анализа использования территорий муниципального образования, существующего ресурсного потенциала, социально-экономической обстановки, динамики экономических и демографических показателей.

Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения поселения

| Код объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Планируемые мероприятия по объекту | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602010302 | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | Многофункциональная спортивная площадка | Вместимость – 30 чел. Площадь 134,65 кв.м | п. Водино | Планируемый к размещению | Не устанавливается |
| 602010302 | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | Многофункциональная спортивная площадка | Вместимость – 30 чел. Площадь 134,65 кв.м | с. Лозовское | Планируемый к размещению | Не устанавливается |
| 602050205 | Объекты информирования и оповещения | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Громкоговоритель | Уровень звукового сигнала не менее чем 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума. Радиус действия 1000 м | с. Лозовское | Планируемый к размещению | Не устанавливается |
| 602050205 | Объекты информирования и оповещения | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Громкоговоритель | Уровень звукового сигнала не менее чем 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума. Радиус действия 1000 м | п. Вознесенка | Планируемый к размещению | Не устанавливается |
| 602050205 | Объекты информирования и оповещения | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Громкоговоритель | Уровень звукового сигнала не менее чем 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума. Радиус действия 1000 м | с. Славянка | Планируемый к размещению | Не устанавливается |
| 602050205 | Объекты информирования и оповещения | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Громкоговоритель | Уровень звукового сигнала не менее чем 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума. Радиус действия 1000 м | п. Водино | Планируемый к размещению | Не устанавливается |

4. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения

На территорию Лозовского сельсовета распространяют действие следующие документы территориального планирования Российской Федерации:

1) схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р (с последующими изменениями и дополнениями);

2) схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р;

3) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (с последующими изменениями и дополнениями);

4) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 №816-р (с последующими изменениями и дополнениями);

5) схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615 сс;

6) схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с последующими изменениями и дополнениями).

Кроме того, на территорию Лозовского сельсовета распространяется действие документов территориального планирования Новосибирской области:

- схема территориального планирования Новосибирской области, утвержденная Постановлением Правительства Новосибирской области от 05.10.2021 № 401-п «О внесении изменения в постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па».

Таблица 4.1

Сведения о планируемых для размещения на территории муниципального округа объектах федерального значения

| № п/п | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Планируемые мероприятия по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карасук – Татарская строительство дополнительных железнодорожных путей общего пользования | Протяженность 208 км | (Чистоозерный, Купинский, Баганский, Карасукский районы, г.Татарск, Татарский район). | Реконструкция |
| 2 | Карасук (Осолодино) - Татарская - Называевская - Коновалово, электрификация участка железнодорожных путей общего пользования | Протяженность 816,5 км | (Частоозерский, Макушинский, Бердюжский, Сладковский, Казанский, Любинский, Тюкалинский районы, г. Называевск, Называевский, Калачинский, Горьковский, Нижнеомский, Саргатский, Чистоозерный, Купинский, Баганский, Карасукский районы, г. Татарск, Татарский район). | Реконструкция |

Таблица 4.2

Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах регионального значения в соответствии с Программой газификации «Газпром»

| № п/п | Наименование объекта | Год проведения мероприятия | Основные характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопровод межпоселковый от ГРС Баган к н.п. с. Баган, с. Тычкино, с. Гнедухино, с. Бочаниха, с. Стретинка, д. Караси, с. Лозовское, с. Вознесенка. | 2021-2025 годы | d=57 мм, давление 250 мм вод.ст |

5. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района

На территорию Лозовского сельсовета распространяет действие документ территориального планирования Баганского района Новосибирской области:

- схема территориального планирования Баганского района Новосибирской области, утвержденная решением Совета депутатов Баганского района Новосибирской области от 25.12.2012 г. № 237 «Об утверждении схемы территориального планирования Баганского района Новосибирской области».

Указанными документами территориального планирования Баганского района на территории Лозовского сельсовета не запланировано размещение объектов местного значения муниципального района.

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В данном разделе в соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ приведен перечень и характеристика рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Лозовского сельсовета.

6.1 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

По группе ГО Лозовской сельсовет – не категорирован. На территории муниципального образования отсутствуют категорированные по ГО населенные пункты, предприятия, организации и учреждения.

Безопасный район

Пешие маршруты эвакуации предусмотрены из административного центра муниципального образования к местам расселения, где силами местной администрации происходит размещение и обустройство эвакуируемых. Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», при размещении эвакуируемого населения в загородной зоне, обеспечение жильем осуществляется из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека.

Продовольственные склады, распределительные холодильники, базы материально-технических резервов и базы ГСМ следует размещать за пределами населенных пунктов, вдоль основных маршрутов эвакуации, вне зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления, вблизи мест рассредоточения населения. Данные объекты размещают, как правило, используя существующие, базисные склады снабжения. В настоящий момент такие объекты на территории муниципального образования отсутствуют.

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы включает в себя непосредственно эвакуацию населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из городов и иных населенных пунктов, отнесенных к группам по гражданской обороне, из населенных пунктов, имеющих организации, отнесенные к категории особой важности по гражданской обороне, и железнодорожные станции первой категории, и населенных пунктов, расположенных в зонах возможного катастрофического затопления в пределах 4-часового добегания волны прорыва при разрушении гидротехнических сооружений (далее соответственно — эвакуация, населенные пункты), а также рассредоточение работников организаций, продолжающих в военное время производственную деятельность в указанных населенных пунктах (далее — рассредоточение работников организаций).

Эвакуации подлежат:

а) работники расположенных в населенных пунктах организаций, переносящих производственную деятельность в военное время в загородную зону (далее — работники организаций, переносящих производственную деятельность в загородную зону), а также неработающие члены семей указанных работников;

б) нетрудоспособное и не занятое в производстве население;

в) материальные и культурные ценности.

Общая эвакуация проводится в отношении всех категорий населения, за исключением, нетранспортабельных больных, обслуживающего их персонала, а также граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации.

К материальным ценностям, подлежащим эвакуации, относятся:

а) государственные ценности (золотовалютные резервы, банковские активы, ценные бумаги, эталоны измерения, запасы драгоценных камней и металлов, документы текущего делопроизводства и ведомственные архивы государственных органов и организаций, электронно-вычислительные системы и базы данных);

б) производственные и научные ценности (особо ценное научное и производственное оборудование, страховой фонд технической документации, особо ценная научная документация, базы данных на электронных носителях, научные собрания и фонды организаций);

в) запасы продовольствия, медицинское оборудование объектов здравоохранения, оборудование объектов водоснабжения, запасы медицинского имущества и запасы материальных средств, необходимые для первоочередного жизнеобеспечения населения;

г) сельскохозяйственные животные, запасы зерновых культур, семенные и фуражные запасы; д) запасы материальных средств для обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

К культурным ценностям, подлежащим эвакуации, относятся:

а) культурные ценности мирового значения;

б) российский страховой фонд документов библиотечных фондов;

в) культурные ценности федерального (общероссийского) значения;

г) электронные информационные ресурсы на жестких носителях;

д) культурные ценности, имеющие исключительное значение для культуры народов Российской Федерации.

Особо ценные документы Федерального архивного агентства подлежат укрытию в установленном порядке.

Основанием для отнесения к материальным и культурным ценностям, подлежащим эвакуации, является экспертная оценка, проводимая соответствующими специалистами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций.

Защита населения

Так как Лозовской сельсовет является некатегорированным, то население подлежит рассредоточению в границах территории муниципального образования согласно мобилизационному плану.

Основным способом защиты населения от возможного радиоактивного заражения и современных военных средств поражения, является укрытие в специальных защитных сооружениях, которые должны приводиться в готовность для укрываемых в сроки не более 24 часов. На территории Лозовского сельсовета оборудованные защитные сооружения ГО отсутствуют.

Согласно СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*», норма площади пола основных помещений ЗС на одного укрываемого следует принимать 0,5м2, для хранения загрязненной уличной одежды – 0,07м2, для санитарного узла – 0,02м2. Всего на одного укрываемого рассчитывается 0,59м2.

Численность населения Лозовского сельсовета составляет 1381 человека. Подлежит укрытию на расчетный срок до 95% от всего количества населения это – 1311 чел.

В соответствии с этим, проектом планируются укрытия по типу П-5 на 1311 чел. Площадь планируемых укрытий составляет:

по типу П-5: 0,59м2×1311 = 773,49 м2

Таким образом, в настоящее время на территории Лозовского сельсовета необходимо иметь 773,49 м2 укрытий, подготовленных по требованиям СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*».

Места расположения ПРУ следует устанавливать в соответствии с планом эвакуации. Противорадиационные укрытия, как правило, размещают:

- в подвальных помещениях одноэтажных жилых домов, школ и детских садов, домов культуры и др.

- в приспосабливаемых 1 этажах административных зданий, школ и др.

Стоимость оборудования ПРУ рассчитывается на стадиях непосредственного проектирования ЗС ГО.

Система оповещения ГО

Основным способом оповещения и информирования населения Лозовского сельсовета о ситуациях ГО и ЧС является передача речевой информации. Сигналы (распоряжения) ГО в Лозовском сельсовете передаются по радио, телевидению, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Трансляции вещательных программ приостанавливаются, речевая информация передается населению длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3 минутное краткое повторение передачи речевого сообщения, при этом передачи правительственных сообщений имеют первостепенное значение.

Объектовые системы оповещения, оборудуются на объектах, имеющих важное экономическое или оборонное значение, они состоят:

- из электронного оповещения персонала объекта;

- объектовой сети радиотрансляционного вещания.

В настоящее время объектовые системы оповещения на территории Лозовского сельсовета отсутствуют.

При чрезвычайных ситуациях необходимо использовать подвижные средства оповещения населения. Для централизованного оповещения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях в соответствии с СП 165.1325800.2014 (редакция СНиП 2.01.51-90).

6.2 Инженерное обеспечение территории

Водоснабжение и водоотведение

В населенных пунктах Лозовского сельсовета системы и сети водоотведения отсутствуют. Население использует локальные очистные сооружения, выгребные ямы, септики.

Сточные воды от жилой и общественной застройки поступают в накопительные выгребные ямы и осуществляется вывоз специализированным транспортными средствами на полигоны ТКО.

Основным источником питьевого водоснабжения являются подземные воды. Износ водопроводно-канализационных сетей является высоким, в то время как санитарно-техническое состояние сетей во многом определяет качество подаваемой питьевой воды.

К первоочередным мероприятиям по обеспечению устойчивости работы системы водоснабжения в условиях ЧС (в соответствии с инструкцией ВСН ВК 4-90) относятся:

- подготовка схем водоснабжения населенных пунктов муниципального образования для различных ситуаций и режимов работы, в соответствии с нормативными требованиями ВСН ВК 4-90;

- в схеме должны быть задействованы в первую очередь все ресурсы подземных вод, поверхностные источники могут быть использованы только в крайнем случае, если качество воды в них соответствует одному из трех классов, указанных в ГОСТ 2761-84;

- устья всех водозаборных скважин и задействованных колодцев должны быть загерметизированы;

- ряд скважин должен иметь резервные источники электроснабжения, не отключаемые при обесточивании других потребителей или иметь устройства для подключения насосов к передвижным электростанциям, а также патрубки для обеспечения залива воды в передвижные цистерны;

- реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены для работы по водоочистке при заражении воды или воздушной среды;

- каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе не более 1,5 км.

Водоотведение должно осуществляться в специально оборудованные места, обозначенные на схеме и на местности специальными предупредительными знаками (аншлагами). Доступ к ним должен быть оборудован техническими средствами, исключающими контакт персонала и населения с загрязненной средой.

Тепло и энергоснабжение

Теплоснабжение

На территории Лозовского сельсовета имеется централизованная система теплоснабжения. Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 8,38 км.

Энергоснабжающая компания, обслуживающая Баганский муниципальный район, является ЗАО «Региональные электрические сети» филиал «Карасукские электрические сети» Баганский РЭС.

По территории Лозовского сельсовета проходят следующие ЛЭП:

По территории Лозовского сельсовета проходят:

- ЛЭП 10 кВ – протяженностью 95,93 км;

- ВЛ-110 кВ пс. "Карасукская"-пс. "Купинская" №З-24, протяженностью 23,65 км;

- ВЛ-35кВ пс. "Баганская"-пс. "Ивановская" с отпайкой на пс. "Невская" №35-70, протяженностью 15,45 км;

- ВЛ -35 кВ пс. "Баганская" - пс. "Андреевская" № 35-61, протяженностью 16,43км;

- ВЛ-35кВ пс. "Баганская"- пс. "Палецкая" с отпайкой на пс. "Васильковская" №35-59, протяженностью 1,97 км.

Газоснабжение

Централизованное газоснабжение на территории Лозовского сельсовета отсутствует.

6.3 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

По данным администрации на территории Лозовского сельсовета организаций, отнесённых к категориям по гражданской обороне нет. Согласно схемам территориального планирования Российской Федерации, Новосибирской области и Баганского района строительство категорированных объектов на территории муниципального образования не предусматривается.

6.3.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Перечень источников чрезвычайных ситуаций природного характера, возможных на территории Лозовского сельсовета

В настоящем разделе используется классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера классифицируются согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказу МЧС России от 5 июля 2021 года № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

Таблица 6.1

Характеристика поражающих факторов опасных природных явлений и процессов, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию

| № п/п | Наименование источника чрезвычайной ситуации | Критерии отнесения события к чрезвычайной ситуации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опасные метеорологические явления |  |
| 1.1 | Очень сильный ветер, ураганный ветер, шквал, смерч | Ветер при достижении скорости (при порывах) не менее 25 м/с или средней скорости не менее 20 м/с; на побережьях морей и в горных районах при достижении скорости (не при порывах) не менее 30 м/с, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 1.2 | Очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом) | Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм (в селеопасных горных районах - 30 мм) за период времени не более 12 часов, в результате которых: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 1.3 | Сильный ливень | Количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее, в результате которых: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 1.4 | Продолжительный сильный дождь | Дождь с количеством осадков 100 мм и более (в селеопасных горных районах с количеством осадков 60 мм и более) за период времени 48 часов и менее или 120 мм и более за период времени 48 часов и более, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 1.5 | Сильная жара | В период с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает установленного для данной территории опасного значения или выше его, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 1.6 | Крупный град | Град диаметром 20 мм и более, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 1.7 | Сильная пыльная (песчаная) буря | Перенос пыли (песка) сильным ветром (со средней скоростью не менее 15 м/с) и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью 12 часов и более, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 1.8 | Сильное гололедно-изморозевое отложение | Отложение на проводах гололедного станка гололеда диаметром 20 мм и более или сложное отложение или мокрый (замерзающий) снег диаметром 35 мм и более или изморозь диаметром 50 мм и более, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 1.9 | Сильный туман | Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), с метеорологической дальностью видимости не более 50 м продолжительностью 12 часов и более. |
| 1.10 | Заморозки | Понижение температуры воздуха и (или) поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0°С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельскохозяйственных культур или уборки урожая, приводящее к повреждению и (или) частичной гибели урожая сельскохозяйственных культур на площади 100 га и более. |
| 1.11 | Засуха атмосферная | В период вегетации сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25°С. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов, в результате чего произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 1.12 | Засуха почвенная | В период вегетации сельскохозяйственных культур за период не менее 3 декад подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0 - 20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0 - 100 см были менее 50 мм, в результате чего произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 1.13 | Комплекс неблагоприятных явлений | Сочетание двух и более одновременно наблюдающихся метеорологических (гидрометеорологических) явлений, каждое из которых в отдельности по интенсивности или силе не достигает критерия опасного явления, но близко к нему, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 2. | Опасные гидрологические явления |  |
| 2.1 | Высокие уровни воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок) | Подъем уровня воды, в результате которого на территории населенного пункта и (или) на ПОО и (или) КВО: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 2.2 | Низкие уровни воды (низкая межень) | Понижение уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках в течение 10 дней и более. |
| 2.3 | Абразия | Размыв и разрушение горных пород в береговой зоне морей на территории населенного пункта и (или) на ПОО и (или) КВО, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |
| 2.4 | Речная эрозия | Размыв и смыв грунтов водными потоками на территории населенного пункта и (или) на ПОО и (или) КВО, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более; или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более. |

Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» по оценке сложности природных условий территория Лозовского сельсовета относится к категории простых. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений.

К опасным метеорологическим явлениям и процессам на территории Лозовского сельсовета относятся:

- ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

- ветровые нагрузки – рассчитываются в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*;

- выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* для данного района строительства;

- сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СП 347.1325800.2017 Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения;

- грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.

Для предотвращения ЧС, вызванных данными факторами необходимо выполнение следующих мероприятий:

- организация защиты автомобильных дорог от снежных заносов и штормовых ветров (лесонасаждения, защитные щиты и заборы);

- своевременная снегоуборка и подсыпка смесей противоскольжения при гололеде на дорогах;

- своевременная подготовка инженерных коммуникаций к зимней эксплуатации;

- применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний;

- заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций.

Возможными последствиями ураганов являются: снос или повреждение крыш жилых домов (в основном индивидуальных), повреждение линий связи и электропередач, лесоповал на значительных площадях и завалы из деревьев на участках дорог, возникновенье отдельных очагов пожаров.

Возникновение ураганных ветров зачастую связанно с одновременным выпадением большого количества осадков в виде дождя и, как следствие, подъемом воды в реках.

Нередко в зимний период на дорогах района наблюдаются сильные снежные заносы, в результате которых некоторые участки дорог 2-3 суток остаются в непроезжем состоянии.

Ввиду резкого перепада зимних температур, опасным явлением, характерным для района, является налипание мокрого снега на линиях электропередач и связи, которое влечет к их обрыву и отключению от электроэнергии и тепла объектов промышленного и сельскохозяйственного производства, жилых массивов.

Лесные и торфяные пожары.

Некоторую часть площади Лозовского сельсовета составляют леса. Это обусловливает высокую степень летней пожароопасности. Жилые зоны населенных пунктов не находятся в непосредственной близости к крупным лесным массивам.

Основной причиной лесных пожаров является неосторожное обращение с огнем населения в местах работы и отдыха. В весенний период основными причинами возникновения пожаров являются травяные палы, а также очистка лесосек огневым способом – сжиганием порубочных остатков. В середине лета значительное число пожаров возникает в местах сбора ягод и грибов.

Федеральные классы пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Федеральные классы пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды

| Класс пожарных опасностей | Величина комплексного показателя | Степень пожарной опасности |
| --- | --- | --- |
| I | 0 – 300 | отсутствует |
| II | 301 – 1000 | малая |
| III | 1001 – 4000 | средняя |
| IV | 4001 – 10000 | высокая |
| V | более 10000 | чрезвычайная |

Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на территории Лозовского сельсовета

В настоящее время пожарную безопасность на территории Лозовского сельсовета осуществляет Пожарно-спасательная часть № 50 ФГКУ "10 отряд ФПС по Новосибирской области", расположенного по адресу: Новосибирская область, Баганский район, село Баган, улица Ленина, 53.

Для сохранения пожаробезопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду требований противопожарной безопасности и обучение населения основным приемам тушения пожаров.

Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров предусматривают осуществления ряда лесоводческих мероприятий (санитарные рубки, очистка мест рубок леса и др.), а также проведение специальных мероприятий по созданию системы противопожарных барьеров в лесу и строительству различных противопожарных объектов.

Для предотвращения лесных пожаров должны выполняться следующие контрольно-технические и административные мероприятия:

- контроль работы лесопожарных служб;

- проведение наземного патрулирования и противопожарной авиационной разведки;

- введение ограничения на посещение отдельных участков леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период;

- оборудование противопожарных защитных полос между границами населенных пунктов и подступающих лесных массивов;

- установление регламента использования территорий, занятых противопожарными защитными полосами;

- контроль соблюдения противопожарной безопасности при лесоразработках;

- организация своевременной очистки лесоразработок и массивов леса от заготовленной древесины, сучьев, щепы, отходов;

- внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек.

Опасные геологические процессы и явления. В инженерно-геологическом отношении территория Лозовского сельсовета в основном, является благоприятной для организации строительства. Местность пересеченная и представлена увалистым рельефом, развитой овражно-балочной сетью, сетью мелких озер.

Для предотвращения эрозии, оврагообразования и заболачивания почв, необходимо выполнение дополнительных инженерно-технических мероприятий:

- организация поверхностного стока и поверхностное осушение;

- берегоукрепление;

- благоустройство оврагов и укрепление крутых склонов рельефа;

- осушение болотистых участков и комплексная мелиорация земель;

- посев трав и кустарниковой растительности на склонах оврагов и берегов.

Опасные гидрологические явления и процессы. Вероятность природных ЧС, обусловленных опасными гидрологическими явлениями на территории муниципального образования незначительна. Опасные гидрологические явления могут наблюдаться на реках в периоды весеннего половодья и паводков. При этом населенные пункты Лозовского сельсовета и хозяйственные объекты в зону затопления и подтопления паводковыми водами не попадают. Поэтому, необходимость планирования инженерной защиты территории от затопления и подтопления отсутствует.

В соответствии с частью 5 статьи 67.1 Водного кодекса РФ границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В целях обеспечения безопасности и охраны людей, предотвращения чрезвычайных ситуаций на водных объектах муниципального образования предусмотрено:

- прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов;

- соблюдение установленных статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации ограничений и условий осуществления хозяйственной деятельности в зонах возможного затопления, подтопления;

- на картографической основе определены границы водоохранных зон, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;

- установление и обустройство мест для массового отдыха и занятия спортом на водных объектах (зоны рекреации), создание ведомственных спасательных постов на территории зоны рекреации;

- установление мест, где запрещены купания, катания на лодках, забор воды для питьевых нужд, водопой скота, другие условия общего водопользования;

- исключение строительства нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления (п.4 Перечня поручений № Пр-2166 Президента Российской Федерации по итогам совещания по ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации 4 сентября 2014 г.).

6.3.2 Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, возможных на территории Лозовского сельсовета

Техногенная составляющая является основной среди источников чрезвычайных ситуаций. На территории Лозовского сельсовета эксплуатируются котельная, трансформаторные подстанции, проложены инженерные сети и сети энергоснабжения. В муниципальном образовании проходят автомобильные дороги регионального значения. Основной вид экономической деятельности данной территории – сельское хозяйство.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России от 5 июля 2021 года № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», в качестве техногенных ЧС идентифицируются следующие пожары и взрывы:

- Взрывы и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для постоянного или длительного (круглосуточного) проживания людей - взрыв и (или) полное или частичное внезапное разрушение (обрушение) зданий и сооружений, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности5 1 человека и более.

- Взрывы и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для временного пребывания людей, преимущественно ритмичного характера (рабочий день, школьная смена, сеанс и т.д.) - взрыв и (или) разрушение (обрушение) элементов зданий и сооружений, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более.

- Взрывы и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для производственного или складского назначения - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте6, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более.

- Взрывы и (или) разрушения (обрушения) открытых и крытых спортивно-физкультурных, зрелищных, торговых сооружений (стадионы, спортивно-развлекательные комплексы, рынки) - взрыв и (или) внезапное разрушение (обрушение) зданий и сооружений, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более.

- Обнаружение (взрыв) взрывоопасного предмета - 1. Обнаружение авиационных бомб и фугасов в населенном пункте - любой факт. 2. Взрыв взрывоопасного предмета (авиационная бомба, артиллерийский боеприпас, мина, фугас, граната, тротиловая шашка, взрывчатые материалы промышленного назначения), в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более.

Химически опасные объекты – аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ)

Риски возникновения аварий на химически опасных объектах

Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на химически опасных объектах.

Риски возникновения аварий на радиационно-опасных объектах

Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на радиационно-опасных объектах.

Риски возникновения аварий на пожаровзрывоопасных объектах

Включают:

- объекты добычи газа и газопроводного транспорта;

- объекты хранения ГСМ и газа (нефтебазы, АЗС, АГЗС);

- прочие объекты.

Риски возникновения аварий на электросетях

Наибольший риск возникновения аварий и происшествий на объектах электроснабжения, связанный со значительным возрастанием нагрузок в холодное время года, тяжелыми условиями эксплуатации технологического оборудования, человеческим фактором.

На электрических сетях возможны такие аварийные ситуации как обрыв проводов, повреждение опор, железобетонных приставок, выходов из строя основного трансформатора, неисправность разъединителей, пробой изоляторов 10кВ, повреждение КТП 10/0,4кВ.

На сетях связи возможны такие аварийные ситуации как обрыв проводов воздушных линий, повреждение опор, выход из строя станций АТС как электронных, так и координатных, повреждение радиорелейной линии.

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность, создать пожароопасную ситуацию.

Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за «пляски» и обрыва проводов ЛЭП), продолжительные ливневые дожди.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных и понизительных подстанций.

Аварийные ситуации на сетях связи устраняют специалисты районного узла электрической связи.

Возможные ЧС на электроэнергетических системах и системах связи могут быть не более муниципального масштаба.

Риски возникновения аварий на гидродинамически опасных объектах

Для защиты населения при катастрофическом затоплении местности в результате аварий на ГТС настоящим Проектом предлагается:

- ограничение использования земельных участков, расположенных в нижних бьефах ГТС;

- обеспечение мониторинга за состоянием ГТС, при необходимости организация в период прохождения половодья круглосуточного дежурства аварийных бригад на ГТС.

6.3.3 Риски возникновения опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов

Основным видом транспорта в муниципальном образовании является автомобильный транспорт. Дорожная сеть сельсовета представлена автодорогами регионального или межмуниципального значений, местного значения поселения и улично-дорожной сетью. На этих участках наиболее вероятно возникновение ДТП и аварийных ситуаций, в том числе при прохождении автомобильных цистерн с химическими и взрывоопасными грузами. В результате этих аварий может возникнуть угроза населению, проживающему вблизи данных транспортных магистралей. Зоны поражения образуются в зависимости от вида и количества опасных веществ.

Существующие автодороги являются опасными объектами транспортной инфраструктуры сельсовета.

Сложилось так, что трассы автомобильных дорог в некоторых населенных пунктах проходят через их центр. При этом опасности последствий ДТП может подвергнуться большое количество жителей этих населенных пунктов. Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварии на дороге, перевозки опасных грузов автомобильным транспортом должны осуществляться с соблюдением «Правил перевозок грузов автомобильным транспортом», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 №2200.

Риск возникновения аварий на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

Возникновение аварии данного типа возможно при разгерметизации автомобильной цистерны, перевозящей легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) или сжиженные углеводородные газы (СУГ) в результате ДТП.

При возникновении аварии, связанной с утечкой СУГ наиболее вероятными аварийными ситуациями, являются:

- образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения пожара – вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ на площадке разлива;

- разрушение цистерны, выброс СУГ и образование «огненного шара»;

- образование зоны теплового излучения «огненного шара».

При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ наиболее вероятными аварийными ситуациями, являются:

- образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения пожара-вспышки);

- образование избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива.

В случаях возникновения ДТП на автомобильном транспорте при перевозке ЛВЖ или сжиженных (сжатых) углеродистых газов могут возникнуть три основных вида аварии:

- взрывное превращение облака топливовоздушной смеси (ТВС);

- образование огненного шара;

- пожар пролива горючего вещества.

В соответствии с одним из видов аварии, а также в зависимости от массы задействованного в аварии топлива и интересующего расстояния по графикам определяются границы полных, сильных, средних и слабых степеней разрушения зданий и сооружений. Затем на план объекта наносятся указанные границы зон разрушений от различных видов аварий (в качестве эпицентра следует принимать место воспламенения вещества), далее определяются пострадавшие от аварии здания и сооружения.

Таблица 6.3

Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке пропана

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Автоцистерна с пропаном, грузоподъемностью 8т. |  |
| Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг | 8000 |
| Коэффициент участия газа во взрыве | 1,0 |
| Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м |  |
| полные (>100 кПа) | <85,6 |
| сильные (100÷40 кПа) | 85,6÷210,5 |
| средние (40÷20 кПа) | 210,5÷432,7 |
| слабые (20÷10 кПа) | 432,7÷815,4 |
| расстекление (5 кПа) | >815,4 |
| Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м |  |
| летальная (>100 кПа) | <85,6 |
| тяжелая (100÷60 кПа) | 85,6÷165,4 |
| средняя (60÷40 кПа) | 165,4÷210,5 |
| легкая (40÷20 кПа) | 210,5÷432,7 |
| Огненный шар |  |
| Масса вещества, участвующего в образовании огненного шара, кг | 4800 |
| Коэффициент участия газа в огненном шаре | 0,6 |
| Диаметр огненного шара, м | 85,2 |
| Время существования огненного шара, с | 12,0 |
| Степень поражения людей на расстоянии от центра огненного шара, м |  |
| ожог III степени (320 кДж/м2) | 20,0 |
| ожог II степени (220 кДж/м2) | 47,4 |
| ожог I степени (120 кДж/м2) | 64,2 |
| болевой порог (20-60кДж/м2) | 108,4 |

Для находящихся на открытой местности людей расстояние поражения ВУВ при различных режимах взрывного превращения облака ТВС, а также процент пораженных тепловым излучением от огневого шара или горящего пролива определяется по соответствующим графикам.

Таблица 6.4

Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке бензина

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Автоцистерна с бензином, грузоподъемностью 8т. |  |
| Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг | 6400 |
| Коэффициент участия во взрыве | 0,8 |
| Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м |  |
| полные (>100 кПа) | <65,4 |
| сильные (100÷40 кПа) | 65,4-110,0 |
| средние (40÷20 кПа) | 110,0-450,0 |
| слабые (20÷10 кПа) | 450,0-687,7 |
| расстекление (5 кПа) | >687,7 |
| Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м |  |
| летальная (>100 кПа) | <65,4 |
| тяжелая (100÷60 кПа) | 65,4-88,5 |
| средняя (60÷40 кПа) | 88,5-110,0 |
| легкая (40÷20 кПа) | 110,0-450,0 |
| Пожар пролива |  |
| Масса вещества в аварийном проливе, кг | 6400 |
| Коэффициент участия в пожаре | 0,8 |
| Максимальная площадь пожара (свободное разлитие), м2 | 175,4 |
| Эффективный диаметр пролива, м | 15 |
| Высота пламени, м | 4,8 |
| Степень поражения людей на расстоянии от фронта пламени, м |  |
| ожог III степени (320 кДж/м2) | 22,5 |
| ожог II степени (220 кДж/м2) | 37,6 |
| ожог I степени (120 кДж/м2) | 57,6 |
| болевой порог (20-60кДж/м2) | 92,2 |

Сложилось так, что трассы автомобильных дорог в некоторых населенных пунктах проходят через их центр. При этом опасности последствий ДТП может подвергнуться большое количество жителей этих населенных пунктов.

Риск возникновения аварий на водном транспорте при перевозке опасных грузов

Проектируемая территория не попадает в зоны возникновения аварий на водном транспорте.

Риск возникновения аварий на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов

Проектируемая территория попадает в зону риска возникновения аварий на железнодорожном транспорте. Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварии на железной дороге перевозки опасных грузов должны осуществляться с соблюдением «Правил перевозки опасных грузов по железным дорогам», введенным в действие на 15 заседании Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества (протокол от 05.04.96 № 15) (с изменениями на 18 мая 2018 года), а также положений следующих нормативно-правовых актов:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.200 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»;

- СП 237.1326000.2015. Свод правил. Инфраструктура железнодорожного транспорта. Общие требования" (утв. и введен в действие Приказом Минтранса России от 06.07.2015 № 208).

Риск возникновения аварий на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных грузов

Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на трубопроводном транспорте.

6.3.4 Перечень источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории Лозовского сельсовета

При неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии систем централизованного водоснабжения, нарушении функционирования систем очистки питьевой воды, возникновении перебоев в обеззараживании питьевой воды на территории муниципального образования существуют предпосылки для возникновения массовых инфекционных заболеваний среди населения.

Возможными источниками биолого-социальной чрезвычайной ситуации и потенциально неблагополучными в эпидемиологическом отношении рассматриваются следующие объекты экономики:

- предприятия общественного питания – нарушение санитарно-эпидемиологического режима, выпуск недоброкачественной продукции;

- нарушение санитарно-эпидемиологического режима, недостатки диагностики, занос инфекционных заболеваний, аэробная инфекция, вирусные гепатиты и дифтерия;

- дошкольные образовательные учреждения и средние общеобразовательные школы нарушение санитарно-эпидемиологического режима.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство – острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с санитарными правилами СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

6.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

С 1 мая 2009 г. вступил в силу ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которым дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут

Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и др. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Для выполнения этих функций система обеспечения пожарной безопасности состоит из нескольких элементов:

- органы государственной власти;

- органы местного самоуправления;

- организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.

6.4.1 Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на территории Лозовского сельсовета

В настоящее время пожарную безопасность на территории Лозовского сельсовета осуществляет Пожарно-спасательная часть № 50 ФГКУ "10 отряд ФПС по Новосибирской области", расположенного по адресу: Новосибирская область, Баганский район, село Баган, улица Ленина, 53.

6.4.2 Организационные решения

Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинаций:

- максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;

- максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения;

- изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, кабин и т. п.);

- поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами и другими нормативно-техническими, нормативными документами и правилами безопасности;

- достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной части);

- поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;

- максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;

- установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках;

- применением устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств.

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться применением одним из следующих способов или их комбинацией:

- применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;

- применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.044-2018 и Правил устройства электроустановок;

- применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;

- применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018-93;

- устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;

- поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей температуры самовоспламенения горючего;

- исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;

- применением не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;

- ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций;

- обеспечение порядка совместного хранения веществ и материалов;

- устранением контакта с воздухом пирофорных веществ;

- уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по горючести;

- выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.

6.4.3 Технические решения, входящие в систему, обеспечивающую пожарную безопасность дороги, состоят из ряда мероприятий и условий

- дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, расположенным на территории автомобильной дороги, либо вблизи лежащего района, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;

- о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны;

- на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- территория автомобильных дорог в пределах населенного пункта должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого подъезда пожарной техники в места возникновения пожара;

- территория, занятая под автомобильную дорогу и расположенная в массивах хвойных лесов, должна иметь по периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 2,5 м;

- на участках дороги, расположенных вблизи опор линий высоковольтных передач необходимо расположение обозначенных охранных зон;

- на территории автомобильной дороги в пределах ее полосы не разрешается устраивать несанкционированные места размещения горючих отходов;

- не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений объекта;

- следить за соблюдением правил перевозки взрывопожароопасных веществ, при которой запрещается: допускать толчки, резкие торможения; транспортировать баллоны с горючим газом без предохранительных башмаков; оставлять транспортное средство без присмотра.

Функционирование мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности на автомобильной дороге и в пределах полосы ее отвода должны обеспечивать дорожная, автотранспортная службы и подразделения ГИБДД.

6.4.4 Противопожарное водоснабжение

На территории муниципального образования должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- противопожарные резервуары.

Муниципальное образование должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Территория Лозовского сельсовета обладает достаточным количеством водоемов для устранения пожара при чрезвычайных ситуациях. Проектом рекомендуется во всех населенных пунктах, расположенных на естественных водоемах, восстановить существующие и оборудовать дополнительные площадки (пирсы) для заправки пожарных машин водой, особенно близко расположенных к лесным массивам.

Требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расчетные количества пожаров и расходы воды на наружное пожаротушение установлены СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

Противопожарный водопровод следует создавать, низкого давления. (Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании).

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м.

Объединенный хозяйственно-питьевой и производственные водопроводы муниципального образования – относится к III категории согласно СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.).

Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с принятием мер против замерзания воды в них.

Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения:

- пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов;

- специальных средств пожаротушения;

- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения.

Для целей пожаротушения целесообразно использовать водные объекты, расположенные на территории муниципального образования.

Водоемы (водотоки), из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети, пожарных резервуаров или искусственных водоемов должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного – при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием длиной, не более:

- при наличии автонасосов — 200 м;

- при наличии мотопомп — 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

6.4.5 Требования пожарной безопасности к пожарным депо

Типы пожарных депо и основные требования к проектированию объектов пожарной охраны установлены СП 380.1325800.2018 «Здания пожарных депо. Правила проектирования».

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 м.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Пожарное депо, размещенное на территории муниципального образования, относятся к V-ому типу (пожарные депо для охраны населенных пунктов (кроме городов));

Нормативные требования к количеству пожарных депо и пожарных автомобилей (по численности населения до 5 тыс. чел.) – 1 депо V типа на 2 автомобиля.

Рекомендуемая площадь земельного участка пожарного депо- 0,55 га.

6.4.6 Требования пожарной безопасности к территории жилой застройки

Общие требования пожарной безопасности к территории жилой застройки установлены СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с возможностью развития обеспечения противопожарной безопасности.

При реконструкции жилой застройки должна быть, как правило, сохранена и модернизирована существующая капитальная жилая и общественная застройка. Допускаются строительство новых зданий и сооружений, изменение функционального использования нижних этажей, существующих жилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, использование надземного и подземного пространства при соблюдении противопожарных требований.

Смешанные зоны формируются в сложившихся частях городов, как правило, из кварталов с преобладанием жилой и производственной застройки. В составе этих зон допускается размещать: жилые и общественные здания, учреждения науки и научного обслуживания, учебные заведения, объекты бизнеса, промышленные предприятия и другие производственные объекты (площадь участка, как правило, не более 5 га) с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами.

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2-3 этажа – не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330.2011 «Защита от шума», не менее 25 м. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

6.5 Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте

Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте заключается:

- в определении частоты возникновения инициирующих аварии событий;

- в оценке степени риска;

- в оценке последствий возникновения аварий и ЧС (в т.ч. расчет зон поражения);

- в обобщении оценок риска.

6.5.1 Определение частоты возникновения инициирующих событий

Практика показывает, что аварии характеризуются комбинацией случайных событий, возникающих с различной частотой на разных стадиях технологического процесса: отказ оборудования, ошибки человека, нерасчетные внешние воздействия, разрушение, выброс, пролив вещества, рассеяние веществ, воспламенение, взрыв, интоксикация и т.д.

Для определения частоты нежелательных событий используют статистические данные по аварийности и надежности исследуемых технологических систем, логические методы анализа, имитационные модели возникновения аварий, экспертные оценки специалистов в данной области.

6.5.2 Оценка степени риска

Оценка степени риска – это процесс определения вероятности возникновения той или иной аварии и степени ее опасности для людей, зданий, сооружений и других объектов окружающей среды (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.04.2016 г. № 144), является одним из этапов анализа риска и заключается в ранжировании аварий по степени опасности и уровню вероятности.

Наиболее опасными объектами, способными вызвать ЧС техногенного характера на территории Лозовского сельсовета являются:

- региональные дороги муниципального образования, по которым наиболее часто осуществляются перевозки взрывоопасных углеродистых газов (пропан, бутан) и легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ДТ);

- отопительная котельная муниципального образования (уголь, электронагреватели);

- улично-дорожная сеть населенных пунктов.

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ

Генеральным планом предусмотрено изменение границ населенных пунктов Лозовского сельсовета путем включения и исключения земельных участков.

Выводы

Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)

Границы Лозовского сельсовета и статус его как сельского поселения установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах

В соответствии с предложениями по территориальному планированию за основу берется данная территория Лозовского сельсовета – 49208,27 га.

Проектом предлагается уточнение границ населенных пунктов (таблица 7.1)

Таблица 7.1

Перечень проектных изменений границ населенных пунктов

| № п/п | Изменяемые границы населенных пунктов | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Первомайский | - Включение 54:01:000000:86 в границы НП, т.к. является землями населенных пунктов. - Исключение из границ НП столбов от ЛЭП, которые входят в ЕЗП земель промышленности: 54:01:024301:1346, 54:01:024301:1347, 54:01:024301:1348, 54:01:024301:1349, 54:01:024301:1350. |
| 2 | п. Вознесенка | - Исключение части земельных участков 54:01:024301:1882(1) и 54:01:024301:1882(3) из границ НП, т.к. являются землями сельскохозяйственного назначения. - Включение 54:01:000000:87в границы НП, т.к. является землями населенных пунктов. - Исключение земельного участка 54:01:024301:1612 из границ НП, т.к. является землями промышленности. |
| 3 | с. Лозовское | - Исключение из границ НП столбов от ЛЭП, которые входят в ЕЗП земель промышленности: 54:01:024301:1027, 54:01:024301:1025, 54:01:024301:472, 54:01:024301:449, 54:01:024301:448, 54:01:024301:457, 54:01:024301:252, 54:01:024301:642. - Исключение земельного участка 54:01:024301:1988 из границ НП, т.к. является землями сельскохозяйственного назначения. - Исключение земельного участка 54:01:024301:17 из границ НП, т.к. является землями промышленности. - Исключение северной и южной части кадастрового квартала 54:01:020501. |
| 4 | д. Караси | Исключение части земельного участка 54:01:024301:1864 из границ НП, т.к. являются землями сельскохозяйственного назначения. - Исключение земельного участка 54:01:000000:257 из границ НП, т.к. является землями промышленности. |
| 5 | п. Водино | Граница не изменилась. |
| 6 | д. Нижний Баган | Граница не изменилась. |
| 7 | с. Славянка | Граница не изменилась. |

Площади населенных пунктов Лозовского сельсовета, устанавливаемые проектом, представлены в таблице 7.2.

Таблица 7.2

Площади населенных пунктов Лозовского сельсовета

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Славянка | 75,40 |
| 2 | п. Первомайский | 50,91 |
| 3 | п. Вознесенка | 128,55 |
| 4 | с. Лозовское | 59,21 |
| 5 | д. Караси | 57,23 |
| 6 | п. Водино | 42,78 |
| 7 | д. Нижний Баган | 49,10 |
| Всего |  | 463,18 |

Таблица 7.3

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, входящих в состав Лозовского сельсовета

| № п/п | Номер кадастрового участка или квартала | Площадь участка (кв. м) | Категория земель до утверждения генерального плана | Существующее использование | Категория земель после утверждения генерального плана | Планируемое использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Славянка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 54:01:000000:85 | 14758.00 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги |
| 2 | 54:01:020101:84 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 3 | 54:01:020101:85 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 4 | 54:01:020101:86 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 5 | 54:01:020101:87 | 14.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 6 | 54:01:020101:88 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 7 | 54:01:020101:89 | 16.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 8 | 54:01:020101:90 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 9 | 54:01:020101:110 | 876.00 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания сельского дома культуры | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания сельского дома культуры |
| 10 | 54:01:020101:235 | 10.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 11 | 54:01:020101:235 | 10.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 12 | 54:01:020101:235 | 10.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 13 | 54:01:020101:235 | 10.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 14 | 54:01:020101:235 | 10.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 15 | 54:01:020101:235 | 10.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 16 | 54:01:020101:235 | 10.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 17 | 54:01:020101:235 | 10.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 18 | 54:01:020101:235 | 10.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 19 | 54:01:020101:235 | 10.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 20 | 54:01:020101:71 | 49.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 21 | 54:01:020101:72 | 49.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 22 | 54:01:020101:82 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 23 | 54:01:020101:83 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 24 | 54:01:020101:236 | 501.00 | Земли населенных пунктов | историко-культурная деятельность | Земли населенных пунктов | историко-культурная деятельность |
| 25 | 54:01:020101:91 | 16.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| п. Первомайский |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 54:01:020201:100 | 18.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 27 | 54:01:020201:66 | 49.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 28 | 54:01:020201:68 | 49.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 29 | 54:01:020201:78 | 14.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 30 | 54:01:020201:79 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 31 | 54:01:020201:80 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 32 | 54:01:020201:81 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 33 | 54:01:020201:82 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 34 | 54:01:020201:83 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 35 | 54:01:020201:84 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 36 | 54:01:020201:86 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 37 | 54:01:020201:87 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 38 | 54:01:020201:88 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 39 | 54:01:020201:89 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 40 | 54:01:020201:90 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 41 | 54:01:020201:91 | 35.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 42 | 54:01:020201:92 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 43 | 54:01:020201:93 | 15.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 44 | 54:01:020201:94 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 45 | 54:01:020201:95 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 46 | 54:01:020201:96 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 47 | 54:01:020201:97 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 48 | 54:01:020201:98 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 49 | 54:01:020201:99 | 18.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 50 | 54:01:000000:239 | 7976.00 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги |
| 51 | 54:01:000000:431 | 11.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 52 | 54:01:000000:431 | 11.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 53 | 54:01:000000:431 | 11.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 54 | 54:01:020201:121 | 992.00 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания сельского дома культуры | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания сельского дома культуры |
| 55 | 54:01:020201:134 | 1344.00 | Земли населенных пунктов | образование и просвещение | Земли населенных пунктов | образование и просвещение |
| 56 | 54:01:020201:67 | 49.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 57 | 54:01:020201:85 | 19.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 58 | 54:01:000000:431 | 11.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 59 | 54:01:000000:431 | 11.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 60 | 54:01:000000:431 | 11.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 61 | 54:01:000000:431 | 11.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 62 | 54:01:000000:431 | 11.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 63 | 54:01:000000:431 | 11.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 64 | 54:01:000000:431 | 11.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 65 | 54:01:000000:431 | 11.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 66 | 54:01:000000:434 | 1086.00 | Земли населенных пунктов | общее пользование территории (12.0) | Земли населенных пунктов | общее пользование территории (12.0) |
| 67 | 54:01:000000:435 | 2436.00 | Земли населенных пунктов | общее пользование территории (12.0) | Земли населенных пунктов | общее пользование территории (12.0) |
| 68 | 54:01:000000:86 | 1021.00 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги |
| п. Вознесенка |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 54:01:020401:215 | 6.76 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объектов энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объектов энергетики |
| 70 | 54:01:020401:244 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 71 | 54:01:020401:245 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 72 | 54:01:020401:246 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 73 | 54:01:020401:248 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 74 | 54:01:000000:238 | 27566.00 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги |
| 75 | 54:01:020401:264 | 7427.16 | Земли населенных пунктов | под строительство двухквартирного жилого дома | Земли населенных пунктов | под строительство двухквартирного жилого дома |
| 76 | 54:01:020401:49 | 3900.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 77 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 78 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 79 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 80 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 81 | 54:01:000000:87 | 1358.00 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги |
| 82 | 54:01:020401:535 | 24.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 83 | 54:01:020401:535 | 24.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 84 | 54:01:020401:535 | 24.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 85 | 54:01:020401:535 | 24.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 86 | 54:01:020401:535 | 24.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 87 | 54:01:020401:535 | 24.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 88 | 54:01:020401:535 | 24.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 89 | 54:01:020401:535 | 24.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 90 | 54:01:020401:64 | 2000.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 91 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 92 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 93 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 94 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 95 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 96 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 97 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 98 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 99 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 100 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 101 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 102 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 103 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 104 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 105 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 106 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 107 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 108 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 109 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 110 | 54:01:020401:528 | 509.00 | Земли населенных пунктов | магазины | Земли населенных пунктов | магазины |
| 111 | 54:01:020401:535 | 24.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 112 | 54:01:020401:535 | 24.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 113 | 54:01:020401:535 | 24.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 114 | 54:01:020401:535 | 24.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 115 | 54:01:020401:535 | 24.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 116 | 54:01:020401:535 | 24.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 117 | 54:01:020401:535 | 24.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 118 | 54:01:020401:535 | 24.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 119 | 54:01:020401:535 | 24.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 120 | 54:01:020401:535 | 24.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 121 | 54:01:020401:535 | 24.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 122 | 54:01:020401:535 | 24.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 123 | 54:01:020401:105 | 2000.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 124 | 54:01:020401:127 | 807.65 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 125 | 54:01:020401:130 | 1500.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 126 | 54:01:020401:139 | 1665.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 127 | 54:01:020401:218 | 49.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 128 | 54:01:020401:241 | 1980.60 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 129 | 54:01:020401:242 | 2584.43 | Земли населенных пунктов | Для размещения и эксплуатации двухквартирного жилого дома | Земли населенных пунктов | Для размещения и эксплуатации двухквартирного жилого дома |
| 130 | 54:01:020401:243 | 4876.44 | Земли населенных пунктов | Для строительства многоквартирного жилого дома | Земли населенных пунктов | Для строительства многоквартирного жилого дома |
| 131 | 54:01:020401:249 | 17.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 132 | 54:01:020401:25 | 4052.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 133 | 54:01:020401:251 | 50.00 | Земли населенных пунктов | Для строительства КТП 10/0,4кВ. | Земли населенных пунктов | Для строительства КТП 10/0,4кВ. |
| 134 | 54:01:020401:253 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 135 | 54:01:020401:254 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 136 | 54:01:020401:255 | 14.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 137 | 54:01:020401:262 | 2972.19 | Земли населенных пунктов | для строительства двухквартирного жилого дома | Земли населенных пунктов | для строительства двухквартирного жилого дома |
| 138 | 54:01:020401:269 | 80.00 | Земли населенных пунктов | Для размещения блокконтейнера с оборудованием связи | Земли населенных пунктов | Для размещения блокконтейнера с оборудованием связи |
| 139 | 54:01:020401:31 | 1500.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 140 | 54:01:020401:441 | 441.00 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания сельского дома культуры | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания сельского дома культуры |
| 141 | 54:01:020401:442 | 807.00 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания сквера с обелиском | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания сквера с обелиском |
| 142 | 54:01:020401:500 | 1956.00 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации и обслуживания котельной | Земли населенных пунктов | для эксплуатации и обслуживания котельной |
| 143 | 54:01:020401:521 | 100.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 144 | 54:01:020401:523 | 8.00 | Земли населенных пунктов | связь | Земли населенных пунктов | связь |
| 145 | 54:01:020401:523 | 8.00 | Земли населенных пунктов | связь | Земли населенных пунктов | связь |
| 146 | 54:01:020401:523 | 8.00 | Земли населенных пунктов | связь | Земли населенных пунктов | связь |
| 147 | 54:01:020401:523 | 8.00 | Земли населенных пунктов | связь | Земли населенных пунктов | связь |
| 148 | 54:01:020401:523 | 8.00 | Земли населенных пунктов | связь | Земли населенных пунктов | связь |
| 149 | 54:01:020401:523 | 8.00 | Земли населенных пунктов | связь | Земли населенных пунктов | связь |
| 150 | 54:01:020401:523 | 8.00 | Земли населенных пунктов | связь | Земли населенных пунктов | связь |
| 151 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 152 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 153 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 154 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 155 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 156 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 157 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 158 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 159 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 160 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 161 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 162 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 163 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 164 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 165 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 166 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 167 | 54:01:020401:69 | 5300.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 168 | 54:01:020401:217 | 2997.43 | Земли населенных пунктов | малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Земли населенных пунктов | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| 169 | 54:01:020401:252 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 170 | 54:01:020401:258 | 5452.62 | Земли населенных пунктов | для строительства двухквартирного жилого дома | Земли населенных пунктов | для строительства двухквартирного жилого дома |
| 171 | 54:01:020401:270 | 1195.00 | Земли населенных пунктов | Для размещения и эксплуатации двухквартирного жилого дома | Земли населенных пунктов | Для размещения и эксплуатации двухквартирного жилого дома |
| 172 | 54:01:020401:113 | 902.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 173 | 54:01:020401:188 | 1500.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 174 | 54:01:020401:212 | 2365.11 | Земли населенных пунктов | для среднеэтажной жилой застройки | Земли населенных пунктов | для среднеэтажной жилой застройки |
| 175 | 54:01:020401:518 | 5841.00 | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт |
| 176 | 54:01:020401:529 | 518.00 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 177 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 178 | 54:01:020401:10 | 1040.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 179 | 54:01:020401:401 | 1998.00 | Земли населенных пунктов | Для строительства двухквартирного жилого дома | Земли населенных пунктов | Для строительства двухквартирного жилого дома |
| 180 | 54:01:020401:496 | 977.00 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги |
| 181 | 54:01:020401:518 | 5841.00 | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт |
| 182 | 54:01:020401:518 | 5841.00 | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт |
| 183 | 54:01:020401:535 | 24.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 184 | 54:01:020401:535 | 24.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 185 | 54:01:020401:535 | 24.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 186 | 54:01:020401:41 | 2002.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 187 | 54:01:020401:413 | 202.00 | Земли населенных пунктов | Для размещения и эксплуатации торгового киоска | Земли населенных пунктов | Для размещения и эксплуатации торгового киоска |
| 188 | 54:01:020401:503 | 1123.00 | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | приусадебный участок личного подсобного хозяйства |
| 189 | 54:01:020401:523 | 8.00 | Земли населенных пунктов | связь | Земли населенных пунктов | связь |
| 190 | 54:01:020401:530 | 5615.00 | Земли населенных пунктов | дошкольное, начальное и среднее общее образование | Земли населенных пунктов | дошкольное, начальное и среднее общее образование |
| 191 | 54:01:020401:535 | 24.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 192 | 54:01:020401:520 | 4000.00 | Земли населенных пунктов | малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Земли населенных пунктов | малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| 193 | 54:01:020401:522 | 1857.00 | Земли населенных пунктов | культурное развитие | Земли населенных пунктов | культурное развитие |
| 194 | 54:01:020401:646 | 1844.00 | Земли населенных пунктов | спорт | Земли населенных пунктов | спорт |
| 195 | 54:01:020401:656 | 41.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 196 | 54:01:020401:214 | 4687.27 | Земли населенных пунктов | Для строительства жилого дома | Земли населенных пунктов | Для строительства жилого дома |
| 197 | 54:01:020401:23 | 2273.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 198 | 54:01:020401:260 | 5596.53 | Земли населенных пунктов | для строительства двухквартирного жилого дома | Земли населенных пунктов | для строительства двухквартирного жилого дома |
| 199 | 54:01:020401:98 | 2000.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 200 | 54:01:020401:513 | 7747.00 | Земли населенных пунктов | общее пользование территории (автомобильная дорога) | Земли населенных пунктов | общее пользование территории (автомобильная дорога) |
| с. Лозовское |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 54:01:020501:149 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 202 | 54:01:020501:150 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 203 | 54:01:020501:151 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 204 | 54:01:020501:152 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 205 | 54:01:020501:153 | 49.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 206 | 54:01:020501:154 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 207 | 54:01:020501:155 | 17.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 208 | 54:01:020501:214 | 49.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 209 | 54:01:020501:216 | 121.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 210 | 54:01:020501:314 | 708.00 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания сельского дома культуры | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания сельского дома культуры |
| 211 | 54:01:020501:34 | 900.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 212 | 54:01:020501:373 | 9049.00 | Земли населенных пунктов | для размещения и эксплуатации гаража | Земли населенных пунктов | для размещения и эксплуатации гаража |
| 213 | 54:01:020501:376 | 3601.00 | Земли населенных пунктов | для строительства водозаборной скважины | Земли населенных пунктов | для строительства водозаборной скважины |
| 214 | 54:01:020501:407 | 12.00 | Земли населенных пунктов | связь | Земли населенных пунктов | связь |
| 215 | 54:01:020501:407 | 12.00 | Земли населенных пунктов | связь | Земли населенных пунктов | связь |
| 216 | 54:01:020501:407 | 12.00 | Земли населенных пунктов | связь | Земли населенных пунктов | связь |
| 217 | 54:01:000000:497 | 64.00 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 218 | 54:01:000000:497 | 64.00 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 219 | 54:01:000000:497 | 64.00 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 220 | 54:01:000000:497 | 64.00 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 221 | 54:01:000000:497 | 64.00 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 222 | 54:01:000000:89 | 1153.00 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги |
| 223 | 54:01:020501:407 | 12.00 | Земли населенных пунктов | связь | Земли населенных пунктов | связь |
| 224 | 54:01:020501:407 | 12.00 | Земли населенных пунктов | связь | Земли населенных пунктов | связь |
| 225 | 54:01:020501:62 | 1828.07 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 226 | 54:01:020501:66 | 1200.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 227 | 54:01:020501:84 | 1100.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 228 | 54:01:000000:236 | 7735.00 | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт |
| 229 | 54:01:000000:236 | 7735.00 | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт |
| 230 | 54:01:000000:497 | 64.00 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 231 | 54:01:000000:497 | 64.00 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 232 | 54:01:020501:156 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 233 | 54:01:020501:157 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 234 | 54:01:020501:158 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 235 | 54:01:020501:159 | 20.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 236 | 54:01:020501:160 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 237 | 54:01:020501:161 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 238 | 54:01:020501:162 | 18.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 239 | 54:01:020501:215 | 49.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 240 | 54:01:020501:217 | 4974.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 241 | 54:01:020501:231 | 599.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 242 | 54:01:020501:247 | 1539.57 | Земли населенных пунктов | для размещения и эксплуатации административного здания | Земли населенных пунктов | для размещения и эксплуатации административного здания |
| 243 | 54:01:020501:30 | 1288.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 244 | 54:01:020501:380 | 1589.00 | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка | Земли населенных пунктов | среднеэтажная жилая застройка |
| 245 | 54:01:020501:403 | 1952.00 | Земли населенных пунктов | дошкольное, начальное и среднее общее образование | Земли населенных пунктов | дошкольное, начальное и среднее общее образование |
| 246 | 54:01:020501:407 | 12.00 | Земли населенных пунктов | связь | Земли населенных пунктов | связь |
| 247 | 54:01:020501:407 | 12.00 | Земли населенных пунктов | связь | Земли населенных пунктов | связь |
| 248 | 54:01:020501:407 | 12.00 | Земли населенных пунктов | связь | Земли населенных пунктов | связь |
| 249 | 54:01:020501:407 | 12.00 | Земли населенных пунктов | связь | Земли населенных пунктов | связь |
| 250 | 54:01:020501:407 | 12.00 | Земли населенных пунктов | связь | Земли населенных пунктов | связь |
| 251 | 54:01:020501:73 | 2700.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 252 | 54:01:020501:82 | 2810.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 253 | 54:01:020501:88 | 1440.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 254 | 54:01:000000:497 | 64.00 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 255 | 54:01:000000:497 | 64.00 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 256 | 54:01:000000:497 | 64.00 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 257 | 54:01:000000:497 | 64.00 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 258 | 54:01:000000:497 | 64.00 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 259 | 54:01:020501:250 | 1597.00 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 260 | 54:01:020501:246 | 6330.92 | Земли населенных пунктов | Для размещения и эксплуатации многоквартирного жилого дома | Земли населенных пунктов | Для размещения и эксплуатации многоквартирного жилого дома |
| 261 | 54:01:020501:292 | 2000.00 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома |
| 262 | 54:01:020501:407 | 12.00 | Земли населенных пунктов | связь | Земли населенных пунктов | связь |
| 263 | 54:01:020501:407 | 12.00 | Земли населенных пунктов | связь | Земли населенных пунктов | связь |
| 264 | 54:01:020501:9 | 1908.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 265 | 54:01:000000:497 | 64.00 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 266 | 54:01:000000:497 | 64.00 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| 267 | 54:01:000000:88 | 3651.00 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги |
| 268 | 54:01:020501:249 | 1645.00 | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 269 | 54:01:020501:309 | 2000.00 | Земли населенных пунктов | для строительства двухквартирного жилого дома | Земли населенных пунктов | для строительства двухквартирного жилого дома |
| 270 | 54:01:020501:31 | 1100.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 271 | 54:01:020501:371 | 3333.00 | Земли населенных пунктов | для эксплуатации и обслуживания котельной | Земли населенных пунктов | для эксплуатации и обслуживания котельной |
| 272 | 54:01:020501:38 | 1700.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 273 | 54:01:020501:413 | 1467.00 | Земли населенных пунктов | общее пользование территории | Земли населенных пунктов | общее пользование территории |
| д. Караси |  |  |  |  |  |  |
| 274 | 54:01:000000:193 | 2372.00 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги |
| 275 | 54:01:000000:194 | 4336.00 | Земли населенных пунктов | ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | Земли населенных пунктов | ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках |
| 276 | 54:01:000000:76 | 3960.00 | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание |
| п. Водино |  |  |  |  |  |  |
| 277 | 54:01:000000:84 | 6904.00 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги |
| 278 | 54:01:022201:100 | 51.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 279 | 54:01:022201:184 | 14.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 280 | 54:01:022201:147 | 1841.00 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания сельского дома культуры | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания сельского дома культуры |
| 281 | 54:01:022201:157 | 1358.00 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги |
| 282 | 54:01:022201:184 | 14.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 283 | 54:01:022201:184 | 14.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 284 | 54:01:022201:184 | 14.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 285 | 54:01:022201:184 | 14.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 286 | 54:01:022201:184 | 14.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 287 | 54:01:022201:184 | 14.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 288 | 54:01:022201:184 | 14.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 289 | 54:01:022201:184 | 14.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 290 | 54:01:022201:184 | 14.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 291 | 54:01:022201:184 | 14.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 292 | 54:01:022201:184 | 14.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 293 | 54:01:022201:184 | 14.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 294 | 54:01:022201:184 | 14.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 295 | 54:01:022201:27 | 2100.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 296 | 54:01:022201:8 | 1005.00 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 297 | 54:01:022201:91 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 298 | 54:01:022201:92 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 299 | 54:01:022201:93 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 300 | 54:01:022201:94 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 301 | 54:01:022201:95 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 302 | 54:01:022201:101 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 303 | 54:01:022201:102 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 304 | 54:01:022201:103 | 19.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 305 | 54:01:022201:105 | 49.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 306 | 54:01:022201:145 | 3388.00 | Земли населенных пунктов | социальное обслуживание | Земли населенных пунктов | социальное обслуживание |
| 307 | 54:01:022201:96 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 308 | 54:01:022201:97 | 19.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 309 | 54:01:022201:98 | 15.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 310 | 54:01:022201:146 | 11459.00 | Земли населенных пунктов | для размещения и эксплуатации здания школы | Земли населенных пунктов | для размещения и эксплуатации здания школы |
| 311 | 54:01:022201:158 | 3045.00 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги |
| 312 | 54:01:022201:168 | 12.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 313 | 54:01:022201:171 | 1008.00 | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт |
| д. Нижний Баган |  |  |  |  |  |  |
| 314 | 54:01:020301:43 | 14.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 315 | 54:01:020301:46 | 49.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 316 | 54:01:020301:55 | 424.00 | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания сельского дома культуры | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания сельского дома культуры |
| 317 | 54:01:020301:57 | 2000.00 | Земли населенных пунктов | рыбоводство | Земли населенных пунктов | рыбоводство |
| 318 | 54:01:020301:68 | 4896.00 | Земли населенных пунктов | ритуальная деятельность | Земли населенных пунктов | ритуальная деятельность |
| 319 | 54:01:020301:179 | 10.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 320 | 54:01:020301:179 | 10.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 321 | 54:01:020301:179 | 10.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 322 | 54:01:020301:179 | 10.00 | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | коммунальное обслуживание |
| 323 | 54:01:020301:41 | 14.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 324 | 54:01:020301:42 | 5.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 325 | 54:01:020301:45 | 49.00 | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики | Земли населенных пунктов | В целях размещения и использования по назначению объекта энергетики |
| 326 | 54:01:020301:65 | 3085.00 | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт | Земли населенных пунктов | автомобильный транспорт |
| 327 | 54:01:020301:64 | 2721.00 | Земли населенных пунктов | территории общего пользования | Земли населенных пунктов | территории общего пользования |

8. Технико-экономические показатели генерального плана

Таблица 8.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние (2023 год) | Первая очередь (2033 год) | Расчетный срок (2045 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах МО, в том числе: | га | 49208,27 | 49208,27 | 49208,27 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 360,76 | 385,61 | 385,61 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 5,36 | 5,36 | 5,36 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
|  | Производственная зона | га | 130,56 | 130,56 | 130,56 |
|  | Коммунально-складская зона | га | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 606,1 | 606,1 | 606,1 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 46120,78 | 46078,81 | 46078,81 |
|  | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | га | 81,06 | 81,06 | 81,06 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 30,92 | 30,92 | 30,92 |
|  | Зоны рекреационного назначения | га | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 2,35 | 10,55 | 10,55 |
|  | Зона лесов | га | 1851,74 | 1851,74 | 1851,74 |
|  | Зона кладбищ | га | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | га | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 0 | 8,92 | 8,92 |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 479,85 | 463,18 | 463,18 |
| II. Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 1381 | 1381 | 1381 |
| III. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
|  | детские дошкольные учреждения | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  | общеобразовательные школы | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 3.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
|  | ФАП | ед. | 6 | 6 | 6 |
|  | участковая больница | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 3.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |
|  | спортивный зал | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | спортивная площадка | ед. | 1 | 1 | 2 |
| 3.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
|  | учреждения культуры | ед. | 7 | 7 | 7 |
| 3.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |
|  | столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  | магазины | ед. | 6 | 6 | 6 |
| 3.6 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |  |
|  | банк | ед. | - | - | - |
| 3.7 | Отделения связи |  |  |  |  |
|  | почта | ед. | 2 | 2 | 2 |
| IV. Транспорт |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог, в том числе | км | 73,41 | 73,41 | 73,41 |
|  | межмуниципального значения | км | 73,41 | 73,41 | 73,41 |
| V. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Водопотребление | м3/сут. | 478,11 | 478,11 | 478,11 |
| 5.2 | Водоотведение | м3/сут. | - | - | - |
| 5.3 | Энергопотребление | Полная кВА | 570,31 | 570,31 | 570,31 |
| 5.4 | Санитарная очистка территорий. Количество твердых коммунальных отходов | м3/год | 3286,78 | 3286,78 | 3286,78 |
| 5.5 | Газоснабжение | м3/год | - | - | - |
| VI. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Общая площадь жилых помещений | тыс. кв.м | 36,50 | 36,50 | 36,50 |
| 6.2 | Обеспеченность жилой площадью | кв.м/чел | 26,43 | 26,43 | 26,43 |