ООО «СибПроект»

генеральный план

АНДреевского сельсовета

баганского района новосибирской области

(материалы по обоснованию проектных решений)

Заказчик: Администрация Баганского района Новосибирской области

Муниципальный контракт: №03513001155220000500001 от 05.09.2022

Исполнитель: ООО «СибПроект»

Руководитель проекта:

_______________ Калачева Л.А.

Барнаул 2024

Авторский коллектив:

Руководитель проекта							Л.А. Калачева

Архитектор 								В.А. Фокша

Инженер по электроснабжению 					Н.А. Сытдикова

Инженер по водоснабжению и водоотведению 			Т.П. Леонова

Инженер по теплоснабжению 					Т.П. Леонова

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию проектных решений |  |
| ГП 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области | М 1:25000 |
| ГП 2 | Карта территорий, подверженных возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области | М 1:25000 |
| ГП 3 | Карта земель по категориям Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области | М 1:25000 |
| ГП 4 | Фрагмент карты современного использования и комплексной оценки территории Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области | М 1:5000 |
|  | Утверждаемая часть |  |
| ГП 5 | Карта границ населенных пунктов Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области | М 1:25000 |
| ГП 6 | Карта функциональных зон Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области | М 1:25000 |
| ГП 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области | М 1:25000 |
| ГП 8 | Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области | М 1:5000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

Раздел 1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	11

Раздел 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ	13

2.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ	13

2.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ	13

2.3 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	14

2.4 НАСЕЛЕНИЕ	14

2.5 ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ	20

2.6 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД	20

2.7 СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	20

2.8. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	25

2.9 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	26

2.10 ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	35

2.11 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРОСТРАНСТВЕННО РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	36

2.12 ОБОСНОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ) ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	42

2.13 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	43

2.14 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	55

Раздел 3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий	63

РАЗДЕЛ 4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	65

Раздел 5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	66

Раздел 6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	67

6.1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА	67

6.2 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	68

Раздел 7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	72

Раздел 8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	73

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА	75

Раздел 10. Технико-экономические показатели проекта	76

Приложения 1. ПИСЬМО Департамента по недропользованию по Сибирскому ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (сибНЕДРА)	79

Приложения 2. ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	82

ПРИЛОЖЕНИЯ 3. ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (Минтранс Новосибирской области)	84

Приложения 4. ПИСЬМО УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	88

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» (ФГБУ «Западно-сибирское УГМС»)	89

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект генерального плана Андреевского сельсовета (далее по тексту – Андреевский сельсовет или поселение) выполнен на основании муниципального контракта №03513001155220000500001 от 05.09.2022г. на выполнение работ о подготовке проекта генерального плана Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области

Основаниями для разработки градостроительной документации является:

- Постановление администрации Баганского района Новосибирской области от 03.09.2018 №736 «О подготовке проекта генеральных планов сельских поселений Баганского района Новосибирской области»

Проект генерального плана Андреевского сельсовета выполнен в местной системе координат Новосибирской области МСК-54 на основе ортофотопланов, а также цифровых спутниковых снимков общего доступа и кадастровых планов территорий муниципального образования с выгрузкой Росреестра от августа 2022 года.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе «MapInfo»; содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы.

Целью разработки генерального плана является определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Основные задачи работы:

- актуализация материалов предшествующего генерального плана;

- установление границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования;

- отображение границ и параметров функциональных зон;

- отображение планируемых объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального образования;

- установление зон с особыми условиями использования территории;

- анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера и определения границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС;

- определение основных направлений пространственного развития территории.

В ходе работы по выполнению комплексного анализа территории Андреевского сельсовета, в качестве исходных материалов, использовались официальные данные, полученные по запросам от служб поселения, администрации района и области, а также от соответствующих организаций, содержащие количественные и качественные показатели по основным составляющим градостроительного развития территории.

Генеральным планом определены следующие сроки реализации:

- Исходный год (современное состояние) – 2022 год;

- I этап (первая очередь строительства) – 2032 года,

- II этап (расчетный срок реализации генерального плана) – 2042 года.

Срок действия документа – 20 лет (в соответствии с ч. 11 ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) генеральные планы поселений утверждаются на срок не менее чем двадцать лет).

- Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативно-правовыми документами:

      - Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

      - Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

      - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

      - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

      - Федеральный закон от 25.10.2001 № 137 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

      - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

      - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

      - Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

      - Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;

      - Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

      - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

      - Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

      - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

      - Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

      - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

      - Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

      - Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;

      - Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

      - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

      - Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;

      - Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

      - Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

      - Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;

      - Федеральный закон от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

      - Федеральный закон от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

      - Постановление Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов»;

      - Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

      - Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

      - Постановление Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»;

      - Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

      - Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

      - Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

      - Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» (вместе с «Положением о единой системе межведомственного электронного взаимодействия»);

      - Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления» (вместе с «Положением о зонах затопления, подтопления»);

      - Распоряжение Правительства РФ от28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

      - Распоряжение Правительства РФ от26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования»;

      - Распоряжение Правительства РФ от19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

      - Распоряжение Правительства РФ от06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;

      - Распоряжение Правительства РФ от01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

      - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

      - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236»;

      - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

      - Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

      - Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020№ П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

      - Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

      - Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

      - Закон Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»;

      - Закон Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области»;

      - Постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

      - Постановление Губернатора Новосибирской области от 01.11.2010 № 345 «Об утверждении Инструкции по документационному обеспечению Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области»;

      - Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области»;

      - Постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области»;

      - Постановление Правительства Новосибирской области от 01.04.2022 № 145-п «Об установлении случаев утверждения проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территории, внесения изменений в указанные проекты без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний»;

      - Решение 25-ой сессии Совета депутатов Баганского района Новосибирской области от 29.12.2012 № 237 «Об утверждении Схемы территориального планирования Баганского района Новосибирской области»;

      - Решение 27-ой сессии Совета депутатов Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области от 17.06.2013 №159 «Об утверждении генерального плана Андреевского сельсовет Баганского района Новосибирской области»;

      - Решение Совета депутатов Баганского района Новосибирской области от 23.12.2016 № 110 «О местных нормативах градостроительного проектирования сельских поселений Баганского района Новосибирской области»;

      - Постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 г. №105-п «О стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года»;

      - Решение сорок второй внеочередной сессии Совета депутатов Баганского района Новосибирской области третьего созыва от 05.08.2020г. №344 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Баганского района Новосибирской области на период до 2030 года».

Раздел 1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 г. №105-п «О стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года»;

Решение сорок второй внеочередной сессии Совета депутатов Баганского района Новосибирской области третьего созыва от 05.08.2020г. №344 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Баганского района Новосибирской области на период до 2030 года».

Местного значения муниципального района

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Баганского района Новосибирской области на 2022-2024 годы»

- Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Баганском районе» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы в целях участия в государственной программе Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области»;

- Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Баганском районе на 2021-2025 годы»;

- Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Баганского района Новосибирской области на 2023-2025 годы»;

- Муниципальная программа Баганского района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Баганском районе Новосибирской области на 2020-2024 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Баганском районе на 2022-2024 годы»;

- Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Баганского района Новосибирской области на 2022-2025 годы»;

- Муниципальная программа «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения Баганского района»;

- Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие информационных систем и систем хранения в архивной отрасли Баганского района Новосибирской области на 2022-2024 годы»;

- Муниципальная программа «Молодежь Баганского района на 2022-2027 годы»;

- Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления в Баганском районе Новосибирской области на 2022-2024 годы»;

- Муниципальная программа «Культура Баганского района на 2022-2024 годы»;

- Муниципальная программа «Поддержка инвестиционной деятельности на территории Баганского района Новосибирской области на 2020-2023 годы»;

Местного значения поселения

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Андреевского сельского поселения Баганского района Новосибирской области на 2018-2026 годы;

- Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2016-2025 годы;

Раздел 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Территория Андреевского сельсовета Баганского района общей площадью 53268,79 га (15,82% от площади Баганского района) расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 500 км от областного центра г. Новосибирска, в 35 км от районного центра с. Баган и в 7 км от ближайшей железнодорожной станции Баган.

На юго-западе граничит с Казахстаном. С южной стороны Андреевский сельсовет граничит с Карасукским районом, с восточной части – Мироновский сельсовет, на северо-востоке – Кузнецовский сельсовет, на севере – Казанский и Ивановский сельсоветы, на северо-западе – Купинский район.

Село Андреевка является центром Андреевского сельсовета, в состав которого входит 5 населенных пунктов: с. Андреевка, п. Теренгуль, д. Романовка, п. III Интернационал, железная станция обгонный пункт Районная. Численность населения на 01.01.2022 года составила 949 человек.

Андреевский сельсовет Баганского района Новосибирской области наделено статусом сельского поселения Законом Новосибирской области от 2 июня 2004 года №200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

2.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ

Климат района характеризуется высокими летними температурами. В июне среднемесячные температуры составляют 17-20 градусов, а июле - 19—21, при абсолютном максимуме 50 градусов. Минимальные среднемесячные температуры фиксируются в январе (минус 17-19 градусов), при абсолютном минимуме минус 48 градусов. Наиболее резкие изменения температуры отмечаются весной и осенью.

Годовое количество осадков изменяется от 240 до 360 мм. В течение года они распределяются крайне неравномерно. Весенние осадки составляют около 20% от общего количества. Практического влияния на увлажнение почвы они не оказывают. Быстрое нарастание положительных температур способствует не только испарению выпадающих осадков, но и значительному испарению влаги из почвенного покрова. С поверхности почвы в зависимости от ее начальной влажности, обработки, механического состава и количества осадков испаряется до 4 мм влаги в сутки. Более 60% снега выпадает в первую половину зимы. Устойчивый снежный покров формируется в первой декаде ноября. Снег ложится на мерзлую землю, которая промерзает до глубины 1,6-3,2 м. Распределение снежного покрова по элементам рельефа неравномерное, что определяется сильными ветрами. Преобладают ветры юго-западного направления. Средняя скорость в зимний период составляет 7,0-7,5 м/с, в летний - 5,0-6,0 м/с. Весной скорость ветра может достигать 15-40 м/с, вызывая значительное иссушение верхних горизонтов почвы и, как следствие, пыльные бури. Снег сходит обычно во второй декаде апреля, а оттаивание почвы заканчивается лишь в июне. Весенний поверхностный сток практически отсутствует. Величина просачивания талых вод в почву - 30-40 мм. Характерной особенностью Кулундинской степи является сжатый вегетационный период, составляющий в среднем 110-135 дней. Ресурсы тепла благоприятствуют росту многих сельскохозяйственных культур и древесно-кустарниковой растительности. Лимитирующим фактором в районе является влага.

Территория Андреевского сельсовета относится к строительно-климатической зоне IВ. (СНиП 23–01–99*). Продолжительность отопительного периода составляет 225 дней. Значительная продолжительность морозных дней обуславливает необходимость максимальной теплоизоляции зданий и сооружений.

Полезные ископаемые. По данным Департамента по недропользованию по Сибирскому Федеральному округу на территории Андреевского сельсовета месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

(Приложение1. Письмо Департамента по недропользованию по Сибирскому Федеральному округу (СИБНЕДРА) №СФО-01-02-14/153 от 09.12.2022 г.).

2.3 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

На территории Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области особо охраняемые природные территории регионального и местного значения отсутствуют.

(Приложение2. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области №76 от 12.09.2022).

2.4 НАСЕЛЕНИЕ

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяет производственный потенциал сельского поселения.

По данным Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ) численность населения Андреевского сельсовета на 01.01.2022 года составляет 949 человека.

Динамику изменения численности населения по данным РОССТАТ за последние несколько лет можно отследить на Рисунке 1.

Рис. 1 - Динамика изменения численности населения Андреевского сельсовета по данным РОССТАТ

Численность постоянного населения за период 2012 г. по 2022 годы сократилась на 468 человек или 33,2%.

Динамика численности населения Андреевского сельсовета

Таблица 2.4.1

| Населенный пункт | Численность постоянного населения, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Андреевский сельсовет | 1409 | 1334 | 1312 | 1200 | 1196 | 1165 | 1166 | 1156 | 1088 | 1051 | 949 |

На формирование численности влияют процессы естественной динамики: рождаемость и смертность, а также механическое движение населения, его миграции. Миграционные процессы на территории поселения минимальны и чаще всего протекают в положительном направлении, характеризуясь приростом жителей.

Согласно схеме территориального планирования Баганского района население на территории Андреевского сельсовета постепенно увеличивается.

Прогноз демографического развития Андреевского сельсовета приведен в трёх вариантах:

базовый;

оптимистический;

инерционный.

- Генеральным планом принят базовый сценарий развития, при котором численность населения остается на исходном уровне за счет увеличения рождаемости (без роста смертности) и прироста населения за счет увеличения трудовой миграции в связи с планируемым развитием территории.

Представленные ниже варианты учитывают возможные сценарии демографического развития, основанные на предположениях относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции.

Вариант 1. Базовый

Этот вариант демографического развития основан на сбалансированном сценарии развития рынка труда, жилищного строительства и развития социальной инфраструктуры.

Реализация такого сценария развития возможна при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, реализации целевых программ: федеральных, областных и районных. Это позволит значительно снизить темпы убыли населения, и практически сохранить его в существующих показателях.

Территория муниципального района имеет достаточную базу для развития. Создание рабочих мест и трудоустройство не менее 50% от общей численности трудоспособного населения будет способствовать развитию градообразующих предприятий и организаций. Это возможно при снижении темпов смертности и создании благоприятных социальных условий проживания населения.

Вариант 2. Оптимистический

Второй вариант прогноза основывается на предположении, что миграционный прирост населения будет активным, а естественная убыль населения за счет увеличения рождаемости и снижения темпов смертности, сменится его естественным приростом.

Важными стимулирующими факторами миграции станут развитие регионального рынка труда, создание новых рабочих мест, увеличение спроса на рабочую силу, повышение уровня заработной платы и активизация жилищного строительства.

Вариант 3. Инерционный

Расчет инерционного сценария производится на основе статистических данных прошлых лет. Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие поселения будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее ухудшение качества социального капитала и сохранится современный темп убыли населения.

Расчет численности население по естественному приросту и миграции производится на основе анализа данных о перспективах развития села с учётом демографического прогноза, естественного и механического прироста и выполняется по формуле:

Hр=Hф×1+П+М100t; где

Нр – проектная численность населения, человек;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П – естественный среднегодовой прирост населения, %;

М – среднегодовая разница миграции населения, %;

t – расчётный срок (10 лет и 30 лет).

В расчетах использовались данные Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ) на 1 января 2022 года.

Население на первый этап реализации генерального плана к 2032 году в Андреевском сельсовете составит:

Hр=949×1+-0,3910010= 912 человек.

Население на расчетный срок к 2042 году в Андреевском сельсовете составит:

Hр=949×1+-0,3910020= 877 человек.

Расчеты показывают, что при сохранении существующих показателей темпа естественной убыли населения и миграции в дальнейшем будет происходить: на первую очередь численность населения составит 912 человек (-3,89%), на расчетный срок – 877 человек (-7,58%).

Показатели, принятые за основу во всех последующих проектных расчетах, отражены в Таблице 2.4.3.

Расчетная численность населения

Таблица 2.4.3.

| № п/п | Наименование показателей | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 01.01.2022 г. | Первая очередь 2032 г. | Расчетный срок 2042 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Андреевка |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная численность населения принято генеральным планом | н/д | 454 | 451 |
| п. Теренгуль |  |  |  |  |
| 2 | Расчетная численность населения принято генеральным планом | н/д | 266 | 263 |
| д. Романовка |  |  |  |  |
| 3 | Расчетная численность населения принято генеральным планом | н/д | 52 | 50 |
| п. III Интернационал |  |  |  |  |
| 4 | Расчетная численность населения принято генеральным планом | н/д | 18 | 18 |
| ст. Районная |  |  |  |  |
| 5 | Расчетная численность населения принято генеральным планом | н/д | 122 | 122 |
| Андреевский сельсовет |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная численность населения принято генеральным планом | 949 | 912 | 877 |

Возрастная и половая структура населения. Возрастно-половой состав населения представляет соотношение возрастных и половых групп – совокупностей людей одинакового возраста.

Данные по возрастным группам населения, используемые для экономика-демографического анализа, предоставленные отделом архитектуры и градостроительства администрации Баганского района, на текущий период приведены в Таблице 2.4.4.

Половой и возрастной состав населения сельского поселения на 01.01.2022

Таблица 2.4.4.

| Наименование | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дошкольники |  | Школьники |  | Трудоспособный возраст до 55(60) |  |  |  |  |  | Старше трудоспособного возраста |  |  |
|  |  | 0 - 4 | 5 - 9 | 10- 14 | 15- 19 | Всего | В том числе |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Работающих | Занятых в домашнем хозяйстве | Обучающихся с отрывом от производства | Инвалиды | Безработные |  | На отдыхе | Работающих |
| Андреевский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 949 | 15 | 18 | 129 | 33 | 545 | 275 | 12 | - | 18 | 239 | 201 | 190 | 11 |
| % | 100 | 1,6 | 1,9 | 13,7 | 3,5 | 57,9 | 29,2 | 1,3 | - | 1,9 | 25,4 | 21,4 | 20,2 | 1,2 |

По существующему состоянию характеристик населения Андреевского сельсовета можно сделать следующие выводы:

нестабильный показатель рождаемости (в среднем 12 детей/год)

отрицательный показатель прироста населения (за счет высокой миграции);

- высокий показатель численности населения старше трудоспособного возраста (57,8%), рост тенденции «старения населения».

2.5 ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Агропромышленный комплекс

На территории муниципального образования Андреевского сельсовета находятся сельскохозяйственные предприятия ОАО «Луч», ЗАО «Ивановское», 530 личных подсобных хозяйств, 5 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Лесохозяйственная деятельность

Территория Андреевского сельсовета расположена в границах Западно-Сибирского подтаежно-лесостепной зоны согласно Перечню лесорастительных зон и лесных районов, утвержденных Приказом МПР России от 28.03.2007 №68.

На территории Андреевского сельсовета располагается участковое лесничество Карасукское лесничество, площадь которого составляет 36 378 га. Площадь лесных массивов на территории сельсовета составляет 2237,6га, что составляет 4,2% от общей площади населенного пункта. (Приложение 2. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области №76 от 12.09.2022).

## 2.6 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Жилой фонд Андреевского сельсовета составляет 30,8 тыс. кв.м общей площади, по данным Администрации. Средняя обеспеченность жилым фондом на одного жителя составила 32,7 кв.м/чел, в связи с тем, что часть жилых домов в населенных пунктах заброшены (не эксплуатируются), а из площади жилого фонда не выведены. В среднем по Новосибирской области обеспеченность в сельской местности составляет 25,4 кв.м/чел.

В рамках Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года» уровень обеспеченности населения общей площадью жилых помещений к 2030 году принят на уровне 28,5 кв. м на человека.

Таким образом, с учетом численности населения на 2042 году (877 чел.), жилищный фонд Андреевского сельсовета может достигнуть 24994 кв. м. общей площади жилых помещений.

2.7 СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Здравоохранение

На территории сельского поселения объекты здравоохранения представлены:

- Амбулатория, 38 койко/мест в с. Андреевка;

- ФАП в п. Теренгуль;

- ФАП в д. Романовка;

- ФАП в ж. с. Обгонный пункт Районная;

Учреждение образования

Система образования в сельском поселении представлена 4 муниципальными образовательными учреждениями. Среди них:

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение – Андреевская средняя общеобразовательная школа, вместимостью 280 мест.

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение – Теренгульская средняя общеобразовательная школа, вместимостью 192 мест. - Дошкольное образовательное учреждение Андреевский детский сад, вместимостью 40 мест.

Дошкольное образовательное учреждение Теренгульский детский сад, вместимостью 40 мест.

Учреждения культуры

Объекты культуры на территории Андреевского сельсовета представлены:

- Андреевский СДК, вместимостью 80 пос. мест.

- Теренгульский СДК, вместимостью 80 пос. мест.

- Романовский СДК, вместимостью 95 пос. мест.

- 3-Интерский СК, вместимостью 20 пос. мест.

- СК ст. Районная, вместимостью 40 пос. мест.

- Библиотека в с. Андреевка на 19,8 тыс. экз.

Спортивные сооружения

Объекты спорта на территории Андреевского сельсовета представлены:

- Спортзал в с. Андреевка;

Общественное питание

В с. Андреевка существуют 2 объекта общественного питания на 44 места: Столовая на ул. Центральная, 15 на 20 мест и на ул. Центральная, 25 на 24 места.

На территории д. Романовка, ст. Районная и п. III Интернационал не существуют объекты общественного питания.

Торговля и обслуживание

По данным администрации Андреевского сельсовета в с. Андреевка функционирует 4 учреждения торговли общей площадью торговых залов 147,7 кв.м.;

Банковские и финансовые услуги

Почтовую связь в Андреевском сельсовете осуществляет почтовое отделение в с. Андреевка.

Анализ нормативной обеспеченности

- Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового назначения выполнен в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», а также местными нормативами градостроительного проектирования Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Баганского района Новосибирской области от 23.12.2016 №110.

- Перечень и объем зданий социально-культурно-бытового назначения согласно расчету потребности, приведен ниже в Таблице 2.7.1.

- Перечень и объем зданий социально-культурно-бытового назначения согласно расчету потребности

Таблица 2.7.1

| № п/п | Наименование | Расчётная норма | Общая необходимая вместимость | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сохраняемых | Планируемых к строительству |  |
|  |  |  | Андреевский сельсовет |  | СТП Баганского района | СТП Новосибирской области |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | 35 мест на 1 тыс. чел | 80 | 37 | – |  |
| 2 | Общеобразовательные организации | 100 уч. на 1 тыс. чел | 472 | 105 | - | - |
| 3 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (спортзалы) | 350 м2 на 1000 человек, м2 | 327 | 324 | - | - |
| 4 | Бассейны (открытого и закрытого типа) | 25 м2 зеркала воды на 1000 человек, м2 | 23 | - | - | - |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, площадки) | 1950 м2 на 1000 человек, м2 | 1823 | - | - | - |
| 6 | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | 3 | - | - | - |
| 7 | Амбулатория | мест | 8 | - | - | - |
| 8 | Библиотеки | 7 тыс. ед. хранения на 1 тыс. чел. | 19,8 | 7,3 | - | - |
| 9 | Учреждения культуры клубного типа | 300 мест на 1 тыс. чел. | 315 | 315 | Реконструкция сельского дома культуры на 70 мест в п. Теренгуль Реконструкция сельского дома культуры на 70 мест в с. Андреевка | - |
| 10 | Стационарные торговые объекты, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров | 19 торговых мест на 1000 человек | 16 | н/д | - |  |
| 11 | Стационарные торговые объекты | 42 торговых места на 1000 человек | 37 | н/д | - |  |
| 12 | Нестационарные торговые объекты | 9 торговое место на 1000 человек | 8 | н/д | - |  |
| 13 | Торговые места, используемые для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках | 1 торговое место на 1000 человек | 1 | н/д | - |  |
| 14 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. человек | 114 | 42 | - |  |
| 15 | Отделение почтовой связи | 1 объект на не более 5 тыс. человек | 1 | 1 | – |  |

Исходя из расчетов объектов социально-культурно-бытового назначения можно сделать вывод, что территория Андреевского сельсовета не обеспечена плоскостными спортивными сооружениями и предприятиями общественного питания.

Генеральными планом предлагается:

- Строительство плоскостного сооружения в с. Андреевка, площадью 1014 кв.м.;

- Строительство плоскостного сооружения в п. Теренгуль, площадью 805 кв.м.;

- Строительство предприятия общественного питания в п. Теренгуль на 16 мест.;

- Строительство стационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров на 16 торговых мест;

- Строительство стационарных торговых объектов на 37 торговых мест;

- Строительство нестационарных торговых объектов на 8 мест;

- Строительство торговых мест, используемые для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках на 1 торговое место.

2.8. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Внешний транспорт

Уровень развития транспортной инфраструктуры поселения высок: внешние транспортно-экономические связи осуществляется автомобильным транспортом и железной дорогой.

Автомобильный транспорт

Специального предприятия автомобильного транспорта на территории сельсовета нет. Перевозку грузов осуществляет ОАО «Луч» и МУП ИКС «Тепло». Протяженность автомобильных дорог на территории МО составляет 120 км, из них, относящихся к собственности Андреевского сельсовета, составляет 24,15 км, в том числе с твердым покрытием 6,1 км. В настоящее время внешние и внутренние транспортно-экономические связи осуществляются автомобильным транспортом.

Перевозка технических грузов (угля, дров) осуществляется частным автотранспортом.

На территории Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области расположены следующие автомобильные дороги и дорожные сооружения на них:

- Автомобильная дорогая межмуниципального значения «Баган-Андреевка-ст. Районная» индикационный код Н-0204, с щебеночным типом покрытия, IV технической категории, ширина земляного полотна 10,0 м, ширина проезжей части 6,0 м, на участке км 35+622 – км 39+653 не имеет покрытия (грунтовая) и технической категории, мостовые сооружения отсутствуют;

- Автомобильная дорога межмуниципального значения «Андреевка – Теренгуль – III Интернационал - Чулаково» идентификационный код Н-0205, с щебеночным типом покрытия, IV технической категории, ширина земляного полотна 10,0 м, ширина проезжей части 6,0 м, на участках км 1+577 – км 7+954 и км 29+963 – км 49+653 не имеет покрытия (грунтовая) и технической категории, мостовые сооружения отсутствуют;

- Автомобильная дорога межмуниципального значения «11 км а/д «Н-0205»-Романовка» идентификационный код Н-0225, не имеет покрытия (грунтовая) и технической категории, мостовые сооружения отсутствуют;

- Автомобильная дорога межмуниципального значения «ст. Районная - Чулаково» идентификационный код Н-0231, не имеет покрытия (грунтовая) и технической категории, мостовые сооружения отсутствуют. (Приложение 3. Письмо Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области №82 от 12.09.2022г.)

Железнодорожный транспорт

В настоящее время по территории Андреевского сельского поселения проходит двухпутный электрифицированный участок «Осолодино – Черлак Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

В границах сельского поселения расположены объекты железнодорожной инфраструктуры общего пользования:

Обгонный пункт Районная,

Остановочный пункт Теренгуль.

Улично-дорожная сеть.

Ширина проезжей части – 6 м.

Вода отводится по придорожным кюветам и канавам в пониженные места рельефа.

Для пешеходного движения предусмотрено строительство тротуаров вдоль проезжей части улиц, шириной 1,5 – 2,0 м.

Основные показатели по существующей улично-дорожной сети Андреевского сельсовета приведены в Таблице 2.8.2.

- Перечень улично-дорожной сети Андреевского сельсовета

Таблица 2.8.2.

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| с. Андреевка |  |  |
| 1 | ул. Калинина | 1510 |
| 2 | ул. Молодежная | 748 |
| 3 | ул. Озерная | 567 |
| 4 | ул. Центральная | 1720 |
| 5 | Ул. Энгельса | 588 |
| ж. с. Обгонный Пункт Районная |  |  |
| 6 | пер. Половинный | 352 |
| 7 | пер. Станционный | 153 |
| 8 | ул. Центральная | 681 |
| п. III Интернационал |  |  |
| 9 | ул. Центральная | 723 |
| д. Саратовка |  |  |
| 10 | ул. Центральная | 1210 |
| п. Теренгуль |  |  |
| 11 | ул. Озерная | 748 |
| 12 | ул. Центральная | 1310 |
| 13 | ул. Школьная | 1090 |
| д. Романовка |  |  |
| 14 | ул. Зеленая | 1920 |

Передвижение по территории населенного пункта сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке.

Хранение автотранспорта в с. Андреевка, ж. с. Обгонный Пункт Районная, п. III Интернационал, д. Саратовка, п. Теренгуль, д. Романовка осуществляется в гаражах, на личных приусадебных участках.

2.9 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение Баганского района осуществляется по линиям 35/10 кВ, через ЛЭП Баган – Андреевка.

По данным на 01.10.2023г. объем свободной мощности для технологического присоединения к электрическим сетям по ПС 35 кВ Андреевская с трансформаторами 2х2,5 МВА составляет 1,07 МВт.

Характеристика объектов электроснабжения Андреевского сельсовета представлена в таблице 2.9.1.

Характеристика объектов электроснабжения

Таблица 2.9.1

| Подстанция | Класс напряжения, кВ | Мощность, МВт | Максимальная загрузка, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Андреевская | 35/10 | 2*2,5 | 77 |

Проектное положение

В развитии электроснабжения предусматривается:

- сохранение существующих сетей и сооружений электроснабжения, для чего необходимы мероприятия, связанные с текущим и капитальным ремонтом.

Укрупненные нагрузки на электроснабжение определены согласно методике СП 42.13330.2016.

Укрупненные нагрузки на электрические сети 10 кВ

Таблица 2.9.2

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Величина |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. 2022 г. | I очередь 2032г. | Расчетный срок 2042г. |  |
|  | Численность населения | Чел. | 949 | 912 | 877 |  |  |
| 1 | Удельное электропотребление | кВт*ч/ год на 1 чел. | 950 | 950 | 950 | С плитами на газе |  |
| 2 | Использование максимума электрической нагрузки | ч/год | 4100 | 4100 | 4100 |  |  |
| 3 | Электропотребление | млн. кВт*ч/год | 0,90 | 0,86 | 0,83 |  |  |
| 4 | Нагрузка на электрические сети (на шинах 10 кВ) | кВт | 219,89 | 211,32 | 203,2 |  |  |

Существующая ПС 35/10 «Андреевская», имеет достаточную свободную мощность для обеспечения перспективных нагрузок на электроснабжение.

Для трансформирования потребной мощности используются существующие и новые подстанции 10/0.4кВ.

Потребители по надежности электроснабжения относятся ко 2 и 3 категориям, кроме котельных и насосных станций I и II подъема, которые относятся к 1 категории. Питание осуществляется от двух независимых источников. Резервное питание от дизельных электростанций.

Совместное использование мощностей существующих и проектируемых подстанций зависит от потребляемой мощности и их технического состояния.

Сети, местоположение, мощности подстанций уточняются на следующей стадии согласно техническим условиям.

Водоснабжение

Существующее положение

Основным источником питьевого водоснабжения являются подземные воды. Износ водопроводно-канализационных сетей является высоким, в то время как санитарно-техническое состояние сетей во многом определяет качество подаваемой питьевой воды.

Водоснабжение жителей Андреевского сельсовета базируется на использовании подземных вод. На сельсовете все водозаборные сооружения работают на неутвержденных запасах.

с. Андреевка

Система водоснабжения с. Андреевка включает в себя:

- водозабор, расположенный по ул. Озерная, состоящий из скважины         № 116-85 мощностью 300 куб.м/сут.;

- хозяйственно-питьевой водопровод, диаметром 110 мм общей протяженностью 9,469 км, 12 водоразборных колонок.

Система подачи воды – централизованная насосная.

Горячее водоснабжение населенного пункта отсутствует.

Обг. п. Районная

Система водоснабжения обг.п.Районная включает в себя:

- водозабор, расположенный по ул.Центральная, состоящий из скважины № 2 мощностью 148 куб.м/сут.

- хозяйственно-питьевой водопровод, диаметром 110 мм общей протяженностью 1,35 км, установлено 4 водозаборные колонки.

Система подачи воды – централизованная насосная.

Горячее водоснабжение населенного пункта отсутствует.

д. Романовка

Система водоснабжения д.Романовка включает в себя:

-  водозабор, расположенный по ул.Зеленая, состоящий из скважины № 98-Г мощностью 60 куб.м/сут.

- хозяйственно-питьевой водопровод, диаметром 100 мм общей протяженностью 5,117 км, установлено 10 водозаборных колонок.

В деревне Романовка одна улица, протяженностью 3,5 км, на территории населенного пункта расположено 46 дворов.

Износ сети – 75-80%.

Потери в сетях составляют 5%.

Система подачи воды – централизованная насосная.

Горячее водоснабжение населенного пункта отсутствует.

п. Теренгуль

Система водоснабжения п.Теренгуль включает в себя:

- водозабор, расположенный по ул.Школьная, состоящий из скважины № 98-Г мощностью 60 куб.м/сут.

- хозяйственно-питьевой водопровод, выполненный из стали диаметром 100 мм общей протяженностью 2,8 км, установлено 7 водозаборных колонок.

Система подачи воды – централизованная насосная.

Горячее водоснабжение населенного пункта отсутствует.

Проектные решения

Принятые в генеральном плане решения соответствуют требованиям:

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02˗84*»;

- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Планирование основных мероприятий по развитию систем водоснабжения основано на материалах:

- «Схема водоснабжения Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2013-2017гг и на период до 2023 г.»;

- «Местные нормативы градостроительного проектирования Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области» (утверждены решением одиннадцатой сессии Совета депутатов Баганского района Новосибирской области №110 от 23.12.2016г.).

Генеральным планом предусматривается сохранение существующей схемы водоснабжения, для чего необходим периодический текущий и капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений.

В развитии водоснабжения предусматривается:

- реконструкция существующих водопроводных сетей с заменой отработавших срок эксплуатации труб на новые, соответствующие современным требованиям с расчетным роком эксплуатации не менее 50 лет.

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды принята 160 л/сут на одного человека. Норма расхода воды на полив 50 л/сут на человека согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02˗84*».

Далее в таблице приведен баланс водопотребления, составленный на основе данных о численности населения в современном состоянии, на первую очередь и на расчетный срок.

Нагрузки на водоснабжение по укрупненным показателям

Таблица 2.9.5

| №, п/п | Наименование | Численность населения 2022год, чел | Расход воды, куб.м/сут | Численность населения 2032год, чел | Расход воды, куб.м/сут | Численность населения 2042 год, чел | Расход воды, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Андреевский сельсовет | 949 | 151,84 | 912 | 145,92 | 877 | 140,32 |

Водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях с поправкой на неравномерность (К=1,2), а также неучтенные расходы на нужды предприятий, обслуживающих население в размере 10%.

Расход воды на наружное пожаротушения принят 10 л/с, в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» без учета дополнительного расхода на тушение пожара здания, оборудованного внутренним противопожарным водопроводом с наибольшим расходом.

Пожаротушение предусматривается из гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода на расстоянии 100 метров друг от друга. Необходимый пожарный запас хранится в резервуарах чистой воды и в баках водонапорных башен.

Условия пожаротушения

Таблица 2.9.6

| Показатели |  |
| --- | --- |
| Продолжительность пожара | 3 часа |
| Расчетное количество пожаров | один |
| Расходы на пожаротушение (л/сек.) | 20 |
| в том числе на наружное (л/сек.) | 15 |
| на внутреннее (л/сек.) (2 струи по 2.5л/сек.) | 5 |

Резервуары чистой воды

Необходимый неприкосновенный запас воды хранится в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса:

- регулирующего (17-28% максимального суточного);

- 3-часового противопожарного запаса на наружное и внутреннее

пожаротушение;

- 3-часового неприкосновенного максимального расхода

179 + 162 + 54 + (75х3) = 621 м3

Принято: два резервуара емкостью по 350 м3 каждый.

Водонапорная башня

Емкость бака рассчитана на хранение запаса:

- регулирующего (3-7% от максимального расхода);

- десятиминутного запаса на наружное и внутреннее пожаротушение

51+6+3=60м3.

Высота водонапорной башни, их количество и положение в системе водоснабжения уточняется гидравлическим расчетом сети в проекте водоснабжения. Принята башня емкостью бака 75м3.

Санитарные мероприятия на территории зон

Территория первого пояса должна быть спланирована, огорожена и озеленена. Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров, как правило, глухое ограждение высотой 2.5м, допускается 2м – глухое, 0.5м – металлической сеткой.

Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая (тревожная) сигнализация.

На территории первого пояса зоны:

а) запрещается:

- все виды строительства, за исключением реконструкции и расширения основных водопроводных сооружений;

- размещение жилых и общественных зданий;

- прокладка трубопроводов различного назначения, кроме обслуживающих сооружений;

б) здания канализуются;

в) обеспечивается отведение поверхностных вод.

В пределах второго и третьего поясов зон санитарной охраны предусматриваются общие для них ограничения:

- Все виды бурения скважин и строительства проводятся с разрешения соответствующих органов санитарного, геологического и водного надзора.

- Ликвидируются бездействующие скважины, дефектные скважины и выработки, вызывающие опасность загрязнения водоносного горизонта.

- Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны должны отсутствовать источники микробного загрязнения (животноводческие и птицеводческие предприятия), а также источники химического загрязнения.

- Запрещается размещение объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод (кладбищ, скотомогильников, силосных траншей и других сельскохозяйственных объектов), промышленная рубка леса, применение ядохимикатов и удобрений.

- Должно быть проведено санитарное благоустройство населенных пунктов и других объектов.

Канализация

Существующее положение

В настоящее время централизованная система канализации в жилых и общественных зданиях Андреевского сельсовета отсутствует, водоотведение осуществляется при помощи надворных туалетов и выгребных ям.

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов и предприятий канализационными системами и отсутствием очистных сооружений.

Проектное положение

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области при отсутствии централизованной системы горячего водоснабжения норма водоотведения составляет 160 л/сут на одного человека.

Далее в таблице приведен баланс водоотведения, составленный на основе данных о численности населения в современном состоянии, на первую очередь и на расчетный срок.

Нагрузки на водоотведение по укрупненным показателям

Таблица 2.9.7

| №, п/п | Наименование | Численность населения 2022год, чел | Расход воды, куб.м/сут | Численность населения 2032год, чел | Расход воды, куб.м/сут | Численность населения 2042год, чел | Расход воды, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Андреевский сельсовет | 949 | 151,84 | 912 | 145,92 | 877 | 140,32 |

Водоотведение включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях с поправкой на неравномерность (К=1,2), а также неучтенные расходы на нужды предприятий, обслуживающих население в размере 10%.

Генеральным планом не предусматривается развитие централизованной системы водоотведения в Андреевском сельсовете.

Для владельцев индивидуальных жилых домов может быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки или устройство водонепроницаемых выгребов на приусадебных участках с вывозом стоков на очистные сооружения, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

В населенном пункте для канализования сточных вод проектом предлагается строительство индивидуальных водонепроницаемых выгребов у каждого здания (жилого, не жилого назначения) с последующим вывозом сточных вод специализированым автотранспортом на очистные сооружения.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение

Существующее положение

В обг.п.Районная Баганского района Новосибирской области централизованное теплоснабжение осуществляется для двух жилых домов и мастерской от муниципальной котельной по закрытой схеме. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от локальных источников.

Данные об источнике централизованного теплоснабжения представленными в таблице 2.9.8.

Источник централизованного теплоснабжения обг.п.Районная Баганского района Новосибирской области

Таблица 2.9.8

| №п/п | Наименование теплового источника (котельная) | Адрес теплового источника | Вид собственности | Наименование обслуживающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная котельная | обг.п. Районная, ул.Центральная | Муниципальная собственность | МУП ИКС «Тепло» |

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 0,45 км, средневзвешенный диаметр – 100 мм. Тепловые сети проложены в подземном исполнении в проходных каналах. Объем тепловой сети – 3,40 м 3. Характеристика трубопроводов тепловой сети приведена в таблице 2.9.9. Регулирование отпуска тепла из котельных потребителям для отопления осуществляется по температурному графику 95/70 оС.

Характеристика тепловых сетей муниципальной котельной

Таблица 2.9.9

| №п/п | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность сетей по трассе в двухтрубном исчислении, м | Год ввода в эксплуатацию | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление |  |  |  |  |
| 1 | 100 | 10 | 1982 | подземная |
| 2 | 100 | 205 | 1982 | подземная |
| 3 | 100 | 205 | 1982 | подземная |
| 4 | 50 | 30 | 2012 | подземная |

В селе Андреевка Баганского района Новосибирской области централизованное теплоснабжение осуществляется для жилого и культурно-бытового обслуживания от муниципальной котельной по закрытой схеме. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от локальных источников.

Данные об источнике централизованного теплоснабжения представленными в таблице 2.9.10.

Источник централизованного теплоснабжения села Андреевка Баганского района Новосибирской области

Таблица 2.9.10

| №п/п | Наименование теплового источника (котельная) | Адрес теплового источника | Вид собственности | Наименование обслуживающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная котельная | Баганский район, село Андреевка, ул. Озерная, 37 | Муниципальная собственность | МУП ИКС «Тепло» |

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Длина тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 1,1 км, средневзвешенный диаметр – 71 мм. Тепловые сети проложены в подземном исполнении в проходных каналах. Изоляция – изовер 5см, рубероид. Объем тепловой сети – 3,65 м 3 . Характеристика трубопроводов тепловой сети приведена в таблице 2.9.11. Регулирование отпуска тепла из котельной потребителям для отопления осуществляется по температурному графику 95/70 оС.

Характеристика тепловых сетей муниципальной котельной

Таблица 2.9.11

| №п/п | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность сетей по трассе в двухтрубном исчислении, км | Год ввода в эксплуатацию | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление |  |  |  |  |
| 1 | 76 | 0,200 | 1999 | подземная |
| 2 | 100 | 0,200 | 1999 | подземная |
| 3 | 76 | 0,080 | 1999 | подземная |
| 4 | 50 | 0,060 | 2005 | подземная |
| 5 | 50 | 0,265 | 2008 | подземная |
| 6 | 50 | 0,020 | 2006 | подземная |

Проектное предложение

Проектные решения разработаны согласно требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

Планирование основных мероприятий по развитию систем теплоснабжения основано на материалах:

- «Схема теплоснабжения села Андреевка Баганского района Новосибирской области на 2013-2017 гг и на период до 2028г.»;

- «Схема теплоснабжения обг. п. Районная Баганского района Новосибирской области на 2013-2017 гг и на период до 2028г.»;

- «Местные нормативы градостроительного Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области» (утверждены решением одиннадцатой сессии Совета депутатов Баганского района Новосибирской области №110 от 23.12.2016г.).

- действующей градостроительной документации.

В развитии теплоснабжения предусматривается:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива.

Из представленных данных на расчетный год Андреевский сельсовет развивается в направлении индивидуальной жилой застройки, а также строительства учреждений и предприятий обслуживания населения, которые будут отапливаться от локальных источников.

Параметры проектируемых модульных котельных должны быть определены на следующем этапе проектирования.

Телефонная связь и цифровые каналы передачи информации

Существующее положение

Услуги связи населению оказывает структурное подразделение ОАО «Сибирьтелеком», Новосибирский пригородный центр телекоммуникаций, Баганский районный узел связи. В сельсовете имеется две телефонных станции, емкостью 250 номеров.

На территории поселения устойчиво принимается 5 телевизионных каналов. Услуги почтовой связи оказывает Карасукский почтамп – обособленное структурное подразделение УФПС НСО – филиал ФГУП «Почта России».

## 2.10 ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Существующее положение

На территории Андреевского сельсовета почти возле каждого населенного пункта имеются кладбища.

Согласно сведениям ЕГРН, сформированные участки кладбищ находятся за границами населенных пунктов, сведения о которых представленных в таблице 2.10.1.

Сведения о кладбищах.

Таблица 2.10.1

| № | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение |
| --- | --- | --- |
|  | 54:01:025001:1598 | с. Андреевка |
|  | 54:01:025001:1600 | Обг. п. Районная |
|  | 54:01:025001:1605 | п. III Интернационал |
|  | 54:01:025001:1599 | д. Саратовка |

В п. Теренгуль, д. Романовка, территории кладбищ не стоят на кадастровом учете. Необходимо провести мероприятия по формированию участка и постановке на кадастровый учет.

Нормативная санитарно-защитная зона объектов равна 50 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74.

2.11 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРОСТРАНСТВЕННО РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Пространственно-планировочная организация Андреевского сельсовета представляет собой территорию, занятую в основном землями сельскохозяйственного назначения (пашни, сенокосы, пастбища) и поверхностными водными объектами (оз. Сазанка, оз. Карасор, оз. Белое, оз. Соленое, оз. Горько, оз. Марфино, оз. Теренгуль, оз. Желтое, оз. Крутояр, оз. Малый Баган).

Вне границ населённых пунктов, на территории сельсовета располагаются объект специального назначения – кладбища, объекты складирования и захоронения отходов, скотомогильники.

Село Андреевка

Село располагается в северно-восточной части Андреевского сельсовета. Удаленность от с. Баган составляет 34км. Площадь населенного пункта составляет 217,89 га (0,41% от площади сельсовета). Село растянулось с юго-востока на северо-восток. Основную часть занимает зона застройки индивидуальными жилыми домами. Общественно-деловая зона расположена в восточной части села. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий располагается в западной части села.

За территорией границы населенного пункта располагается кладбище, площадью 1,4 га, зона складирования и захоронения отходов, площадью 14,93 га и скотомогильник.

жел. Ст. Обгонный Пункт Районная

Станция Обгонный Пункт Районная располагается в восточной части Андреевского сельсовета. Удаленность от с. Андреевка – 7 км, до с. Баган – 41 км. Площадь населенного пункта составляет 19,47 га (0,04% от площади сельсовета). Деревня растянулась с запад на восток. Основную часть занимает зона застройки индивидуальными жилыми домами. Общественно-деловая зона расположена в центре деревни.

За территорией границы населенного пункта находится зона инженерной инфраструктуры, зона сельскохозяйственных предприятий и кладбище, площадью 0,12 га.

поселок III Интернационал

Село расположено в южной части Андреевского сельсовета. Удаленность от с. Андреевка составляет 19 км, от центра Баганского района с. Баган - 53 км. Площадь населенного пункта составляет 57,63 га (0,11% от площади сельсовета). Основную часть сельского поселения занимает зона застройки индивидуальными жилыми домами и рекреация. Общественно-деловая зона располагается в центральной части села. Зона озелененный территорий располагается возле северной границы.

За границей населенного пункта располагается кладбище, площадью 0,26 га.

поселок Теренгуль

Поселок расположен в северо-западной части Андреевского сельсовета. Удаленность от с. Андреевка составляет 20 км, от центра Баганского района с. Баган – 54 км. Площадь населенного пункта составляет 129,85 га (0,24% от площади сельсовета). Основную часть сельского поселения занимает зона застройки индивидуальными жилыми домами. Общественно деловая зона протянулась вдоль улицы Центральная. Зона сельскохозяйственных предприятий располагается в восточной части поселка.

За границей населенного пункта располагается кладбище, площадью 0,61 га.

деревня Романовка

Деревня располагается в северной части Андреевского сельсовета. Удаленность от с. Андреевка – 12 км, от центра Баганского района с. Баган – 44 км. Площадь населенного пункта составляет 54,78 га (0,10% от площади сельсовета). Основную часть сельского поселения занимает зона застройки индивидуальными жилыми домами. Общественно деловая зона протянулась вдоль улицы Зеленая.

За границей населенного пункта располагается кладбище, площадью 0,72 га и скотомогильник.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный Генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

Функциональные зоны на территории сельского поселения

Таблица 2.11.1

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Зона выделена для обеспечения правовых условий развития на существующих и вновь осваиваемых территориях зон комфортной индивидуальной жилой застройки, а также для обеспечения правовых условий развития объектов социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающих потребности населения. |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Зона выделена для обеспечения правовых условий развития на существующих и вновь осваиваемых территориях зон комфортной индивидуальной жилой застройки, а также для обеспечения правовых условий развития объектов социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающих потребности населения. |
| 3 | Общественно-деловые зоны | Зона выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости на территориях размещения центральных функций, где сочетаются административные, общественные и иные учреждения федерального, регионального и местного значения, коммерческие учреждения, офисы, жильё, здания многофункционального назначения, а также обслуживающие учреждения, ориентированные на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения. |
| 4 | Зона специализированной общественной застройки | Установлена для обеспечения условий формирования территорий с широким спектром социальных и коммунально-бытовых функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения. |
| 5 | Коммунально-складская зона | Территория населенного пункта, предназначенная для размещения групп и отдельных предприятий, обеспечивающих потребности населения в хранении товаров, коммунальных и бытовых услугах, с общими для них объектами инженерно-технического и административного обеспечения. |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры | В зону инженерной инфраструктуры включаются территории, необходимые для технического обслуживания и охраны объектов, сооружений и коммуникаций зоны. В пределах зоны инженерной инфраструктуры возможно размещение комплексов производственных и коммунальных предприятий, складских баз с низкими уровнями шума и загрязнения. |
| 7 | Зона транспортной инфраструктуры | Зона выделена для размещения и функционирования объектов транспортной инфраструктуры. |
| 8 | Зона сельскохозяйственного использования | Зона выделена для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур, огородничества, садоводства, животноводства, пчеловодства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и обеспечения сельскохозяйственного производства. |
| 9 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Часть его территории, на которой размещают постройки и сооружения производственного назначения данного сельскохозяйственного предприятия. Эти постройки и сооружения объединяют в производственные комплексы. |
| 10 | Зоны рекреационного назначения | Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования объектов туризма и отдыха, существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечение их рационального использования, а также для отделения территорий жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон от территорий организаций, промышленных объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, а также обеспечения снижения данных воздействий средствами озеленения. |
| 11 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Парки культуры и отдыха (общегородские, районные), детские, спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки и т.д. Насаждения общего пользования — доступные всем жителям города и приезжим насаждения, защищающие от пыли, избыточной солнечной радиации, создающие комфортные условия для кратковременного и продолжительного отдыха, занятий физкультурой и спортом, проведения культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий. Степень озеленения города, его привлекательность во многом определяются количеством и состоянием зон общего пользования. |
| 12 | Зона лесов | Зона включает в себя участки территории земель лесного фонда. Требует особого режима рекреации, с соблюдением санитарных, экологических и противопожарных норм. Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено. |
| 13 | Зона специального назначения | Предназначена для размещения кладбищ, крематориев, скотомогильников, свалок твердых бытовых отходов и иных объектов городского хозяйства, использование которых несовместимо с территориальными зонами другого назначения. |
| 14 | Зона кладбищ | Зона выделена для размещения объектов ритуального назначения. На территориях зон специального назначения градостроительным регламентом устанавливается особый правовой режим использования этих территорий с учетом требований действующего законодательства, технических регламентов, действующих норм и правил. |
| 15 | Зона складирования и захоронения отходов | Территории, предназначены для размещения полигонов твердых, бытовых отходов и отходов производственной деятельности. |
| 16 | Поверхностные водные объекты | Территория, которая не может быть использована для градостроительного освоения. Размещения объектов капитального строительства не предусмотрено. |
| 17 | Территория общего пользования | Территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). |

Баланс функциональных зон, выделенных на территории 
Андреевского сельсовета на расчетный срок

Таблица 2.11.2

| № п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Всего в границах муниципального образования | 53268,79 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 326,28 |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 0,76 |
| 3 | Общественно –деловая зона | 13,12 |
| 4 | Зона специализированной общественной застройки | 0,41 |
| 5 | Коммунально-складская зона | 4,53 |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры | 3,66 |
| 7 | Зона транспортной инфраструктуры | 759,91 |
| 8 | Зоны сельскохозяйственного использования | 45773,99 |
| 9 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 75,29 |
| 10 | Зона рекреационного назначения | 33,91 |
| 11 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 10,26 |
| 12 | Зона лесов | 4121,37 |
| 13 | Зона специального назначения | 1,00 |
| 14 | Зона кладбищ | 5,13 |
| 15 | Зона складирования и захоронения отходов | 14,93 |
| 16 | Поверхностные водные объекты | 2111,07 |
| 17 | Территория общего пользования | 13,17 |

Баланс функциональных зон в границах населенных пунктов

Таблица 2.11.3.

| № п/п | Наименование | Площадь в границах населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |
| село Андреевка |  |  |
|  | Площадь населенного пункта | 217,89 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 165,95 |
| 3 | Общественно –деловая зона | 6,48 |
| 4 | Зона специализированной общественной застройки | 0,24 |
| 5 | Коммунально-складская зона | 1,51 |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,42 |
| 7 | Зона транспортной инфраструктуры | 4,78 |
| 8 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 30,74 |
| 9 | Зона рекреационного назначения | 2,78 |
| 10 | Территория общего пользования | 4,99 |
| деревня Романовка |  |  |
|  | Площадь населенного пункта | 54,78 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 53,38 |
| 2 | Общественно –деловая зона | 0,29 |
| 3 | Зона специализированной общественной застройки | 0,03 |
| 4 | Территория общего пользования | 1,08 |
| поселок Теренгуль |  |  |
|  | Площадь населенного пункта | 129,85 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 70,83 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 5,68 |
| 3 | Зона специализированной общественной застройки | 0,05 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 1,22 |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,27 |
| 6 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 42,54 |
| 7 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 6,20 |
| 8 | Территория общего пользования | 3,06 |
| жел. ст. Обгонный Пункт Районная |  |  |
|  | Площадь населенного пункта | 19,47 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 14,88 |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 0,76 |
| 3 | Общественно-деловая зона | 0,18 |
| 5 | Коммунально-складская зона | 1,95 |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,08 |
| 7 | Зона транспортной инфраструктуры | 0,09 |
| 8 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 0,25 |
| 9 | Территория общего пользования | 1,28 |
| поселок III Интернационал |  |  |
|  | Площадь населенного пункта | 57,63 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 21,24 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 0,45 |
| 3 | Зона специализированной общественной застройки | 0,10 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,01 |
| 5 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 3,80 |
| 6 | Зона рекреационного назначения | 31,13 |
| 7 | Территория общего пользования | 0,90 |

2.12 ОБОСНОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ) ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

В соответствии с ч. 2 ст. 83 Земельного кодекса Российской Федерации границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий.

При этом согласно ч. 11, 12 ст. 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов, подлежат отнесению к землям населенных пунктов независимо от наличия в государственном лесном реестре, лесном плане субъекта Российской Федерации и (или) лесоустроительной документации сведений о нахождении земельного участка в границах земель лесного фонда.

Граница сельского поселения Андреевский сельсовет установлена Законом Новосибирской области от 02.06.2004 г. № 200-з «О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований Новосибирской области».

Границы населенного пункта с. Андреевка Андреевского сельсовета установлены Генеральным планом, утвержденным Решение тридцать пятой сессии Совета депутатов Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области в 2014 г. Сведения о границе, сельского поселения внесены в ЕГРН в установленном законом порядке, реестровый номер 54:01-4.34.

Границы населенного пункта жел. ст. Обгонный Пункт Районная Андреевского сельсовета установлены Генеральным планом, утвержденным Решение тридцать пятой сессии Совета депутатов Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области в 2014 г. Сведения о границе, сельского поселения внесены в ЕГРН в установленном законом порядке, реестровый номер 54:01-4.25.

Границы населенного пункта п. Теренгуль Андреевского сельсовета установлены Генеральным планом, утвержденным Решение тридцать пятой сессии Совета депутатов Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области в 2014 г. Сведения о границе, сельского поселения внесены в ЕГРН в установленном законом порядке, реестровый номер 54:01-4.21.

Границы населенного пункта д. Романовка Андреевского сельсовета установлены Генеральным планом, утвержденным Решение тридцать пятой сессии Совета депутатов Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области в 2014 г. Сведения о границе, сельского поселения внесены в ЕГРН в установленном законом порядке, реестровый номер 54:01-4.12.

Границы населенного пункта п. III Интернационал Андреевского сельсовета установлены Генеральным планом, утвержденным Решение тридцать пятой сессии Совета депутатов Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области в 2014 г. Сведения о границе, сельского поселения внесены в ЕГРН в установленном законом порядке, реестровый номер 54:01-4.25.

Генеральным планом планируется изменение границы населенного пункта п.III Интернационал, площадью 57,63 га, в связи с уточнением земель лесного фонда.

При внесении изменений в генеральный план поселения выполнен анализ сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также материалов лесоустройства Карасукского лесничества.

Согласно информации, содержащейся в государственном лесном реестре, пересечение границ земель лесного фонда и границы населенного пункта, входящих в состав Андреевского сельсовета Баганского района, не выявлено.

2.13 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным путем с прилегающих территорий, а также зависит от климатических особенностей, определяющих условия рассеивания и вымывания примесей.

Экологическое состояние

Атмосферный воздух

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих благоприятную экологическую ситуацию и условия проживания населения. Крупные предприятия, осуществляющие значительные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют на территории сельского поселения.

Загрязнение воздушного бассейна сельского поселения в основном происходит в результате поступления в него:

продуктов сгорания топлива;

отработанных газов и вредных веществ от автотранспорта, в том числе I и II класса опасности: оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, бензол, бенз(а)пирен.

Главной причиной неблагоприятного воздействия автотранспорта на окружающую среду остается низкий технический уровень эксплуатации транспортных средств, отсутствие системы нейтрализации отработанных газов, неудовлетворительное состояние автомобильных дорог.

Для решения указанной проблемы необходимо усилить контроль качества реализуемого автомобильного топлива, расширить применение технических усовершенствований автотранспортных средств, обеспечить рациональную систему дорожного движения и строительство объездных дорог.

На территории сельского поселения располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) и санитарных разрывов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы для предприятий и объектов, расположенных на территории сельского поселения, представлены в графических материалах генерального плана «Карта использования территории муниципального образования. Карта расположения объектов местного значения поселения».

Поверхностные воды и подземные воды

Гидрохимический состав водных объектов формируется как под влиянием естественных гидрохимических факторов, так и в большей степени под влиянием сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод объектов жилищно-коммунального хозяйства, поверхностного стока с площадей водосбора. Нефтепродукты, являясь наиболее распространенными загрязняющими веществами в водных объектах, поступают в них с поверхностным стоком с урбанизированных территорий.

Сбросы недостаточно очищенных вод, вымывание из почвы удобрений и ядохимикатов, застройка территорий, прокладка автомобильных дорог привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова и способствуют загрязнению рек.

Поверхностные водные объекты подвергаются интенсивному антропогенному загрязнению в результате хозяйственной деятельности на водосборе, включая сельское хозяйство, транспорт, коммунальное хозяйство. Как следствие, в поверхностных водах повышается содержание не типичных для данных рек катионов калия, анионов фосфатов, нитратов, нитритов, значительно превышающих значения предельно-допустимых концентраций.

Почвенный покров

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории сельского поселения связано со следующими факторами:

запыление;

осаждение газообразных химически активных соединений;

загрязнение химическими элементами (автотранспорт и т. п.);

строительные работы;

прокладка коммуникаций;

наличие свалок.

Территории свалок не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городский и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», использование их для накопления твердых коммунальных отходов запрещено.

В свалочном грунте характерно присутствие накоплений микроэлементов (серебро, вольфрам, молибден, никель, медь, свинец и некоторые другие элементы). Техногенные грунты свалок имеют аномальные геофизические и инженерно-геологические характеристики, неоднородные фильтрационные свойства и водоотдачу.

Биогаз, образующийся на территориях свалок в результате жизнедеятельности метанобразующих бактерий, сопровождается выделением тепла, поддерживающего в толще отходах температуру плюс 30 – 40 °С. В результате внутреннего разогрева отходов увеличивается проницаемость подстилающих территорию глинистых пород, а на поверхности свалки формируются температурные аномалии, имеющие необычный для природных систем мозаичный характер. Биогаз, или, как его называют, свалочный газ, представляет собой экологически опасную смесь метана, диоксида углерода, сероводорода, окислов азота, водорода, метилмеркаптана и др. При выходе на поверхность, биогаз достаточно часто возгорается, вызывая крупные пожары на территории свалок, сопровождающиеся образованием других отравляющих химических веществ.

Атмосферные осадки, выпадающие на территорию свалок, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Также свалки вызывают загрязнение грунтовых вод, атмосферного воздуха, способствуют распространению неприятного запаха, создают опасность распространения инфекций.

Обращение с отходами производства и потребления

Качество окружающей среды рассматриваемой территории во многом зависит от обеспечения экологической безопасности, в первую очередь в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее также – ТКО).

Территории населенных пунктов Новосибирской области подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами и требованиями экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации.

Нормы накопления твердых коммунальных отходов установлены приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20.10.2017 № 342-ЖКХ «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области».

Нормативное накопление твёрдых бытовых отходов

| Населённый пункт | Планируемое население на расчетный срок, 2042 г., чел. | Объем отходов куб. м/год |  | Объем отходов тонн/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норматив куб. м/год | Итого, куб. м | Норматив, кг/год | Итого, тонн |
| Андреевский сельсовет | 877 | 2,38 | 2087,26 | 392,95 | 344,6 |

Транспортирование ТКО на территории Баганского района в переходный период

В переходный период до строительства и ввода в эксплуатацию ПВН действует схема, при которой все ТКО, образующиеся на территории Баганского района, транспортируются на полигон ТБО, расположенный в Карасукском районе вблизи г. Карасука, в том числе с использованием земельного участка вблизи с. Баган Баганского района.

Транспортирование ТКО в Баганском районе при использовании комбинированной схемы

Комбинированная схема предполагает наличие на территории Баганского района комплексного полигона, располагающегося в с. Баган, на котором осуществляется обработка и размещение отходов, а также непосредственно на территории Баганского района ПВН, располагающихся вблизи с. Палецкое, с. Савкино, с. Андреевка, пос. Александро-Невский.

Отходы по завершении каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на ПВН, либо непосредственно на территорию комплексного полигона вблизи с. Багана.

В последующем отходы, выгруженные на указанных ПВН, транспортируются с помощью мусоровозов большой грузоподъемности на комплексный полигон, расположенный вблизи с. Багана. На сортировочной линии на комплексном полигоне происходит обработка (сортировка) отходов.

При невозможности транспортирования отходов на комплексный полигон, находящийся вблизи с. Баган, отходы от всего района транспортируются на ПВН вблизи с. Андреевка, ПВН вблизи пос. Александро-Невский, ПВН вблизи с. Савкино и ПВН вблизи с. Палецкое. В последующем отходы, выгруженные на ПВН, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи г. Карасук Карасукского района.

С 01.01.2019 деятельность по обращению с ТКО на территории Новосибирской области, включающая в себя сбор, в том числе раздельный сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО, обеспечивает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области.

Обращение с другими видами отходов (кроме ТКО) осуществляется их собственниками в соответствии с действующим законодательством.

Накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства муниципальных образований.

Места (площадки) накопления ТКО создаются органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Органы местного самоуправления определяют схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и осуществляют ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление).

Расчетное количество ТКО определяется в соответствии с установленными нормативами накопления ТКО.

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области

| Адрес | Статус площадки | Тип площадки | Тип отходов | Площадь кв. м | Тип покрытия площадки | Количество размещенных контейнеров и бункеров (шт.) |  | Суммарный объем размещенных контейнеров и бункеров (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | по факту | планируемое |  |
| с. Андреевка, л.Центральная,20 | установленная | Не оборудованная | ТКО | - | Грунтовое покрытие | 1 | 0 | 0,75 |
| с. Андреевка, ул. Центральная №6 | установленная | Не оборудованная | ТКО | - | Грунтовое покрытие | 1 | 0 | 0,75 |
| с. Андреевка, ул. Центральная, №19 | установленная | Не оборудованная | ТКО | - | Грунтовое покрытие | 1 | 0 | 0,75 |
| с. Андреевка, ул. Центральная, №19/1 | установленная | Не оборудованная | ТКО | - | Грунтовое покрытие | 1 | 0 | 0,75 |
| с. Андреевка, ул. Центральная, №20/1 | установленная | Не оборудованная | ТКО | - | Грунтовое покрытие | 1 | 0 | 0,75 |
| с. Андреевка,ул. Центральная, №20а | установленная | Не оборудованная | ТКО | - | Грунтовое покрытие | 1 | 0 | 0,75 |
| с. Андреевка, ул. Центральная, №22 | установленная | Не оборудованная | ТКО | - | Грунтовое покрытие | 1 | 0 | 0,75 |
| с. Андреевка, ул. Центральная, №25.1 | установленная | Не оборудованная | ТКО | - | Грунтовое покрытие | 1 | 0 | 0,75 |
| ул. Калинина №55 | установленная | Не оборудованная | ТКО | - | Грунтовое покрытие | 1 | 0 | 0,75 |
| д. Романовка, ул. Зелёная № 41 | установленная | Не оборудованная | ТКО | - | Грунтовое покрытие | 1 | 0 | 0,75 |
| п. Тенренгуль, ул. Центральная №24.1 | установленная | Не оборудованная | ТКО | - | Грунтовое покрытие | 1 | 0 | 0,75 |
| д. Романовка, ул. Зелёная №28 | установленная | Не оборудованная | ТКО | - | Грунтовое покрытие | 1 | 0 | 0,75 |
| ул. Центральная №12а | установленная | Не оборудованная | ТКО | - | Грунтовое покрытие | 1 | 0 | 0,75 |
| п. Теренгуль, ул. Центральная №16 | установленная | Не оборудованная | ТКО | - | Грунтовое покрытие | 1 | 0 | 0,75 |

Согласно данным Управления ветеринарии Новосибирской области в соответствии с реестром скотомогильников Баганского района Новосибирской области на территории Андреевского сельсовета находятся скотомогильники с координатами:

- 53.860621 77.447094;

- 53.843278 77.175548. (Приложение 4. Письмо Управления ветеринарии Новосибирской области №2050/51-Вн от 06.10.2022г.).

Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера:

проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного воздуха;

разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания;

создание, благоустройство санитарно-защитных зон объектов производственной, транспортной инфраструктуры и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты селитебной территории от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа;

упорядочение улично-дорожной сети;

организация полос зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог и озеленение внутримикрорайонного пространства.

Мероприятия по охране водной среды

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов, генеральным планом рекомендуются следующие основные организационные мероприятия:

организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов сельского поселения;

установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов;

соблюдение режимов и требований в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос, а также в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствии с нормативными правовыми актами;

обеспечение свободного доступа к береговым полосам водных объектов, в соответствии с требованиями статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации;

запрещение движения и стоянки транспортных средств в границах водоохранных зон (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

оборудования объектов, расположенных в водоохранной зоне, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов;

проведение очистки территорий водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, отходов производства;

благоустройство и расчистка водных объектов;

инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

организация мониторинга состояния водопроводящих сетей, своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных, коммунально-складских, сельскохозяйственных и жилых территорий необходимо строительство ливневой канализации и локальных очистных сооружений.

Согласно пункту 1 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон в соответствии с пунктом 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

Согласно пункту 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 статьи 65, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Так, согласно пункту 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Мероприятия по охране почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах проектируемой территории рекомендуется проведение следующих мероприятий:

организация мониторинга степени загрязнения почвы на селитебных территориях, в зоне влияния предприятий;

проведение рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

контроль качества и своевременности выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, производственными и прочими отходами;

организация и обеспечение планово-регулярной очистки территории сельского поселения от твердых коммунальных отходов;

выявление и ликвидация захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

закрытие и рекультивация территорий свалок. Территории подлежат рекультивации в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы. Порядок проведения рекультивации и ее этапы определены Основными положениями о рекультивации земель, снятии и сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации и Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам от 22.12.1995 № 525/67, согласно которым рекультивация земель – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народно – хозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля состояния почвенного покрова, выведение источников загрязнения, посадка древесных культур, устойчивых к повышенному содержанию загрязнителя, подсев трав.

Мероприятия в области обращения с отходами

Генеральным планом рекомендуется проведение следующих мероприятий по санитарной очистке территории:

организация планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза отходов различных классов опасности на санкционированные места размещения отходов;

организация планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза отходов различных классов опасности на санкционированные места размещения отходов.

Мероприятия по благоустройству и озеленению территории

Рекомендуются следующие мероприятия по озеленению и благоустройству территории:

устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;

создание мобильного и вертикального озеленения;

оборудование территории малыми архитектурными формами;

устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;

ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек;

освещение территории населенных пунктов;

организация озеленения санитарно-защитных зон;

обустройство мест сбора мусора.

Система зеленых насаждений территории сельского поселения складывается из:

озелененных территорий общего пользования;

озелененных территорий ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, пришкольного участка);

озелененных территорий специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках. Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

Создание системы зеленых насаждений является необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и общественно-деловых территорий, создает приятный эстетический вид.

Санитарную очистку и благоустройство территории лечебно-профилактических учреждений рекомендуется организовать в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

## 2.14 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в условиях градостроительного развития территории является установление зон с особыми условиями использования территорий.

Зоны с особыми условиями использования территорий представлены:

санитарно-защитными зонами предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами и прибрежными защитными полосами;

зонами санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

береговыми полосами водных объектов;

санитарно-защитными зонами, охранными зонами и санитарными разрывами инженерной и транспортной инфраструктуры;

придорожными полосами автомобильных дорог;

Зоны с особыми условиями использования территорий сельского поселения представлены ниже (Таблица 2.13.1)

Зоны с особыми условиями использования территорий сельского поселения

Таблица 2.13.1.

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны |  |  |
|  | МТФ ЗАО Ивановское | 500 |
|  | Склад КФХ Шевелева И.В. | 300 |
|  | РТМ ЗАО «Ивановское» | 300 |
|  | Маслоцех | 100 |
|  | Склад КФХ | 50 |
|  | Склад КФХ Рева | 50 |
|  | Зерносклад КФХ Ветровского | 50 |
|  | Склад КФХ Беслера | 50 |
|  | Зерноток ЗАО «Ивановское» | 100 |
|  | Склад | 50 |
|  | Кладбище | 50 |
|  | Склад ТБО | 1000 |
|  | Скотомогильник | 1000 |
| Охранные зоны |  |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-10 кВ от п\ст Андреевская ф24-1" | Сведения внесены в Единый государственный реестр |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ЛЭП-0.4 кв с.Теренгуль школа 24-106 1,225" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП-10/0.4 кв 250 кваТеренгуль школа 24-106" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ЛЭП-0.4 кв Теренгуль 24-108 3,270км" |  |
|  | Охранная зона кабеля ВОЛС ПАО "Ростелеком" для УЦН в Баганском районе Новосибирской области. Участок: РМ 03 - АТС 53354 (с. Теренгуль, ул. Центральная, 10б). |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ЛЭП-0.4 кв Теренгуль 24-110 1,880 к" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП-10/0.4 кв250 ква Теренгуль быт 24-110" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ЛЭП-0.4 кв Теренгуль 24-109 0,675 к" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТПН-10/0.4 кв250ква Теренгуль мтф 24-109" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ЛЭП-0.4 кв с.Теренгуль РТМ 24-107 0,360км" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТПН-10/0.4 кв 250 Теренгуль 24-107" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ЛЭП-0.4 кв с.Романовка 24-102 5,266 км" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТПН10/0.4 кв 400 ква с Романовка 24-102" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП-10/0.4 кв 6Зква Романовка 24-104" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ЛЭП-0.4 кв Романовка 24-104. 1,150 км" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ -35 кВ пс. "Баганская" - пс. "Андреевская" № 35-61" |  |
|  | Охранная зона объекта элктросетевого хозяйства «ВЛ-10 кВ ф. №24-9 от ПС Андреевская» |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "'ЛЭП-10 кв от п\ст Андреевск ф 24-З 1,429" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-35 кВ пс "Районная (тяг) - пс "Андреевская" №№ 35-217, 218" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ''ЛЭП-10 кв от п\ст Андреевская ф-24-7 З,087 к" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ''ЛЭП-10 кв от п\ст Андреевской ф24-2 50.782 км" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ЛЭП-04 кВ. с.Андреев 24-308 1,891 км" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ЛЭП-04 кВ. с.Андреевка 24-307 1,560 к" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ПС-35\10 кВ "Андреевская"" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ЛЭП-04 кВ. с.Андреевка 24-404 1,300 км" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ЛЭП-04 кВ. с.Андреевка 24-704 1,838" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТПН10/0.4 250ква Андреевка село 24-706" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТПН10/04 с.Андреевка250ква село 24-704" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТПН10/04 с.Андреевка 250ква 24-705" |  |
|  | Охранная зона кабеля ВОЛС ПАО "Ростелеком" для УЦН в Баганском районе Новосибирской области. Участок: АТС 5321 (с. Баган, ул. Ленина, 51) - ТД (с. Воскресенка, ул. Центральная, 10а). |  |
| Водоохранные зоны |  |  |
|  | оз. Сазанка | 50 |
|  | оз. Карасор | 50 |
|  | оз. Белое | 50 |
|  | оз. Соленое | 50 |
|  | оз. Горько | 50 |
|  | оз. Марфино | 50 |
|  | оз. Теренгуль | 50 |
|  | оз. Желтое | 50 |
|  | оз. Крутояр | 50 |
|  | оз. Малый Баган | 50 |
| Прибрежные защитные полосы |  |  |
|  | Оз. Сазанка | 50 |
|  | Оз. Карасор | 50 |
|  | Оз. Белое | 50 |
|  | Оз. Соленое | 50 |
|  | Оз. Горько | 50 |
|  | Оз. Марфино | 50 |
|  | Оз. Теренгуль | 50 |
|  | Оз. Желтое | 50 |
|  | Оз. Крутояр | 50 |
|  | Оз. Малый баган | 50 |
| Береговые полосы водных объектов |  |  |
| 45. | Оз. Сазанка | 20 |
| 46. | Оз. Карасор | 20 |
| 47. | Оз. Белое | 20 |
| 48. | Оз. Соленое | 20 |
| 49. | Оз. Горько | 20 |
| 50. | Оз. Марфино | 20 |
| 51. | Оз. Теренгуль | 20 |
| 52. | Оз. Желтое | 20 |
| 53. | Оз. Крутояр | 20 |
| 54. | Оз. Малый Баган | 20 |
| Зона санитарной очистки |  |  |
| 53. | Артезианская скважина (I пояс) | 50 |
| Придорожная полоса |  |  |
| 54. | Дорога H-0205 | 50 |
| 55. | Подъезд к д. РомановкаН-0225 | 50 |
| 56. | Дорога Н-0231 | 50 |
| Зона санитарного разрыва |  |  |
| 57. | Железная дорога | 100 |

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры и режимы использования зон с особыми условиями использования территорий:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878;

Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 22.04.1992 № 9;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197;

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578;

Водный кодекс Российской Федерации.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для автомагистралей устанавливается санитарный разрыв. Величина санитарного разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

В соответствии с пунктом 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для понизительных подстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Согласно статье 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территорий относятся зоны затопления подтопления. На территории сельского поселения границы зон затопления отсутствуют.

Зоны затопления, подтопления необходимо определить в соответствии с Правилами определения границ зон затопления, подтопления, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 (далее – Правила определения границ зон затопления, подтопления). В соответствии с Правилами определения границ зон затопления, подтопления, границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения единого государственного реестра недвижимости. Требования к точности определения координат характерных точек границ зон затопления, подтопления устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации. Зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об их границах. На период подготовки генерального плана сведения в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют.

Для источников водоснабжения, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водоочистных сооружений, устанавливаются зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) источников водоснабжения в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В ЗСО осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно – защитной полосой.

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ вдоль береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ устанавливаются водоохранные зоны. В водоохранной зоне устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Для рек протяженностью до 10 км ширина водоохранной зоны составляет 50 м, от 10 до 50 км – 100 м, более 50 км – 200 м от среднемноголетнего уреза воды.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается 30, 40 и 50 м  в зависимости от уклона берега. Для рек особо ценного рыбохозяйственного значения ширина прибрежной защитной полосы составляет 200 м.

В соответствии со ст. 6 Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (часть 8 ст. 27 № 136-ФЗ), а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Раздел 3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

Комплексное развитие территорий достигается путем сбалансированного многофункционального территориального развития и за счет обеспеченности проживающего на территории поселения населения всеми необходимыми объектами социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры федерального, регионального и местного значения.

Влияние планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории сельского поселения оценивается по показателям обеспеченности населения объектами местного значения поселения и муниципального района в соответствии с РНГП Новосибирской области, местными нормативами градостроительного проектирования Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области, утвержденные Решением сессии Баганского района Новосибирской области от 23.12.2016 №110. Показатели обеспеченности населения Андреевского сельсовета объектами местного значения поселения и муниципального района представлены ниже (Таблица 3.1).

Показатели обеспеченности населения сельского поселения объектами местного значения поселения и муниципального района

Таблица 3.1.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность дошкольными образовательными организациями (с учетом межмуниципального обслуживания), мест | % от нормативного значения | 100* | 100* |
| 2. | Обеспеченность общеобразовательными организациями (с учетом межмуниципального обслуживания), мест |  | 100* | 100* |
| 3. | Обеспеченность организациями дополнительного образования (с учетом межмуниципального обслуживания), мест |  | 0 | 0 |
| 5. | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (с учетом межмуниципального обслуживания), кв. м |  |  |  |
| 6. | Обеспеченность учреждениями культуры клубного типа (с учетом межмуниципального обслуживания), мест |  | 100* | 100* |
| 7. | Обеспеченность общедоступными библиотеками сельских поселений, объектов |  | 100* | 100* |
| 8. | Обеспеченность жилищного фонда: | % общего жилищного фонда |  |  |
|  | - централизованным водоснабжением |  | 0 | 0 |
|  | - централизованным водоотведением |  | 0 | 0 |
|  | - газоснабжением |  | 0 | 0 |
|  | - электроснабжением |  | 100 | 100 |
|  | - централизованным теплоснабжением |  | 0 | 0 |

Примечание * – 100 % и более.

В результате размещения инфраструктурных объектов местного значения для жителей муниципального образования будут созданы безопасные, комфортные, благоприятные условия жизнедеятельности. Повысится привлекательность территории, что положительно отразится на демографических показателях.

РАЗДЕЛ 4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Схемами территориального планирования Российской Федерации объектов федерального значения на территории Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области не предусмотрено.

2. В соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области, на территории Андреевского сельсовета Баганского района не планируются мероприятия по размещению объектов регионального значения:

Раздел 5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

В соответствии с действующей Схемой территориального планирования Баганского района Новосибирской области, на территории Андреевского сельсовета не планируются мероприятия по размещению объектов местного значения муниципального района:

- Реконструкция сельского дома культуры на 70 мест в п. Теренгуль;

- Реконструкция сельского дома культуры на 70 мест в с. Андреевка;

- Реконструкция дороги Баган - Андреевка - ст. Районная - Чулаково (участок до ст. Районная) 6,5 км;

- Строительство артезианской скважины мощностью 3 м³/час в с. Андреевка и п. Теренгуль;

- Реконструкция водопроводной сети, 7,5 км в с. Андреевка;

- Строительство кабельной соединительной линии Андреевка – Романовка – Теренгуль – Саратовка – 3 Интернационал;

- Реконструкция сети с расширением АТСК 50/200-110-150 номеров с. Андреевка;

- Реконструкция абонентской линии с расширением АТС 50/200- 60 до 100 номеров п. Теренгуль.

Раздел 6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории Андреевского сельсовета сохраняется угроза возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного, техногенного и биолого-социального характера.

6.1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Под природными чрезвычайными ситуациями понимаются такие явления природы, которые не могут быть предотвращены и характеризуются ненормальной жизнедеятельностью значительных групп населения, угрозой для жизни людей, разрушениями или затоплениями и уничтожением материальных ценностей.

На территории Андреевского сельсовета возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций: бурь и ураганов, градов, сильных метелей и обильных снегопадов, наводнений, лесных пожаров и пожаров на взрывоопасных предприятиях, эпидемиологических и эпизоотических заболеваний.

1	Бури и ураганы - природные явления возникающие, при скорости ветра более 20 и 30 м/с соответственно.

Возможные последствия: частичное или полное разрушение строений, обрыв линий связи, электропередач, что может привести к поражению людей электрическим током  и летящими предметами разрушенных строений.

Однако, исходя из физико-географических характеристик сельсовета, наиболее опасными чрезвычайными ситуациями природного характера являются наводнения и лесные пожары.

2	Грады - вид ливневых осадков, частички льда круглой или неправильной формы размером от миллиметра до нескольких сантиметров. Градины состоят из ряда слоёв прозрачного льда толщиной не менее 1 мм, чередующихся с полупрозрачными слоями. Град выпадает обычно в летне-весеннее время года из мощных кучево-дождевых облаков, сильно развитых вверх, обычно при ливнях и грозах.

Возможные последствия: Град наносит большой ущерб сельскому хозяйству, уничтожая посевы. Могут пострадать люди, застигнутые непогодой в пути.

    - Сильные метели и обильные снегопады - непогода продолжительностью более 12 часов при скорости ветра 15 м/с и более, видимости менее 500 м за 12 часов и более, вызывающая снежные заносы, прекращение движения транспорта.

Возможные последствия: в результате явления, происходит налипание мокрого снега на деревья, угловые части многоэтажных зданий, провода линий связи и электропередач, что может вызвать многочисленные обрывы и разрушения опор и траверс. Возможно поражение людей электротоком, нарушение движения транспорта, осуществления связи, энергоснабжения, и проводного радиовещания.

Может привести к человеческим жертвам, а именно лиц застигнутых непогодой в пути.

4	Наводнения - значительные затопления водой местности в результате подъёма уровня воды в реке, вызываемого различными причинами и приводящего к нежелательным последствиям. Наводнения относятся к таким явлениям в природе, которые по ряду признаков могут быть предвидены заранее, что, как правило, дает возможность принять предупредительные меры.

В зависимости от высоты снежного покрова, толщины льда, сроков вскрытия рек и погодных условий в период половодья можно за месяц и даже более предвидеть возможность и характер наводнений, вызываемых паводковыми водами.

На основе наблюдения также заблаговременно определяют время наступления наводнения, которые могут произойти от стабильных ливневых дождей и интенсивного таяния ледников.

Наводнения, вызываемые заторами (загромождение русла реки льдом, лесом) и зажорами (скопление внутриводного льда, образующего ледовую пробку), также имеют небольшое время управления, исчисляемое несколькими часами. Если места образования постоянных заторов или зажоров обычно известны, то в годы наиболее мощных ледоставов соответствующие предупредительные меры могут быть предприняты задолго до начала ледохода.

Возможные последствия: подтопление территорий населенных пунктов, обрыв линий инженерных коммуникаций, разрушение посевов. Возможны человеческие жертвы.

5	Лесные пожары - стихийное, неуправляемое распространение огня по лесным площадям. Причины возникновения лесных пожаров могут быть как естественными, так и связанными с деятельностью человека. В случае нарушения установленных правил обращения с огнем в поселении может создаться опасная обстановка, особенно при эксплуатации отопительных систем частного сектора.

6	Эпидемиологические заболевания.

В районе вероятны неблагоприятные тенденции по ряду инфекционных болезней. Наибольший процент от всех инфекционных заболеваний составляют грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей (ОИВД). Наибольший рост числа заболевших ОИВД приходится на январь – февраль, заболевших гриппом – на февраль – март.

7	Эпизоотические заболевания.

На территории района существует вероятность возникновения эпидемий холеры, сибирской язвы, чумы, туляремии, птичьего гриппа.

6.2 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (Приказ МЧС РФ от 28.02.2003 г. № 105), опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

- на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

Чрезвычайные ситуации на объектах энергетики

По территории сельсовета проходят магистральные линии электропередач 35, 10 кВ, имеются понизительная и трансформаторные подстанции.

При авариях на объектах энергетики пострадавшего населения 
не предвидится, предприятия (учреждения) будут обесточены на период устранения неисправностей.

Чрезвычайные ситуации в случае возникновения террористического акта

В последние годы участились случаи террористических актов на объектах инфраструктуры и в жилых зданиях с большим количеством жертв среди населения. Реальная угроза повторения террористических актов требует принятия экстренных мер защитного характера и привлечение к их реализации всех групп населения.

Взрывное устройство может быть установлено:

- в жилых домах и административных зданиях, подъездах, подвалах, чердаках, под лестницами;

- в местах скопления людей: площади, оживленные улицы, школа, дом культуры;

- на объектах жизнеобеспечения, узлах электро-, теплоснабжения;

- в общественном транспорте.

Противопожарное водоснабжение. На территории сельсовета должны быть предусмотрены источники наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

- противопожарные резервуары.

Расчет минимального количества источников противопожарного водоснабжения (далее – ППВ):

1. Обоснование необходимости проведения расчёта.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городских округов, городских и сельских поселений отнесено обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

В соответствие со статьей 63 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" первичные меры пожарной безопасности включают в себя обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.

Органами местного самоуправления поселений и городских округов в целях пожаротушения должны быть созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".

Статьей 53 Водного кодекса Российской Федерации установлено, что забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров количестве. Использование водных объектов, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности, для иных целей запрещается.

2. Исходные данные для расчета.

- количество жителей 935 чел.,

- наличие домов более 2х этажей – не имеется,

- время прибытия близ расположенной пожарной части в пределах 20 мин.

Противопожарное водоснабжение состоит из:

- пожарных водоёмов – 2 шт.,

- Противопожарные резервуары – не имеется.

3. Расчет и обоснование количества источников ППВ.

В соответствии со ст. 62 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров, в качестве которых могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

К источникам наружного ППВ относятся:

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- противопожарные резервуары.

Объем пожарных водоемов и резервуаров определяется исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров согласно формулам, приведенным в СП 8.13130.2009.

Для Андреевского сельсовета с количеством жителей более 1, но не более 5 тысяч человек принимается 1 расчетный пожар, расход воды на наружное пожаротушение на 1 пожар – 10л/с (при застройке зданиями высотой не более 2-х этажей независимо от степени огнестойкости).

Продолжительность тушения одного пожара принимается поп. 6.3 СП 8.13130.2009 и составляет 3 часа (10 800 с).

Таким образом, расчет минимального необходимого объема пожарного водоема для Андреевского сельсовета составит:

10 800 с * 10 л/с = 108 000л = 108 м3

В соответствии с п.9.10 СП 8.13130.2009 количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.

Расстояние между пожарными резервуарами или искусственными водоемами следует принимать согласно п.9.11, при этом подача воды на тушение пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.

В соответствии с п.9.11 СП 8.13130.2009 пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 м (при наличии автонасосов);

Нормативное время прибытия подразделения пожарной охраны с автонасосами составляет до 20 мин. Ст.76. п.1 ФЗ – 123.

В связи с этим, радиус обслуживания одним пожарным водоёмом составляет 200 метров.

Обслуживание Андреевского сельсовета осуществляет Пожарная часть №131 в с. Андреевка. Время прибытия в д. Романовка – 15 минут, п. Теренгуль – 20 минут, железнодорожная станция Районная – 11 минут, п. III Интернационал – 20 минут.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами, а на зимний период времени незамерзающие проруби.

При строительстве пожарных водоёмов необходимо учитывать следующие требования:

В соответствии с п. 9.10 СП 8.13130.2009 количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.

Расстояние между пожарными резервуарами или искусственными водоемами следует принимать согласно п.9.11 СП 8.13130.2009, при этом подача воды на тушение пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.

В настоящее время в сельсовете расположено 2 источника наружного противопожарного водоснабжения используемый в теплый период. Основными видами источников противопожарного водоснабжения являются пожарный водоем, находящийся на территории Андреевского сельсовета.

Раздел 7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Данный раздел обосновывающих материалов по внесению изменений в генеральный план обусловлен реализацией положений законодательства о градостроительной деятельности (Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодека и др.), в части установления или изменения границ населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Статус Андреевского сельсовета и находящихся в его границах иных муниципальных образований, в том числе с. Андреевка, д. Романовка, п. Теренгуль, п. Ш Интернационал, жел. ст. Обгонный Пункт Районная определен в соответствии с Законом Новосибирской области от 2 июня 2004 года №200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Согласно части 5 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации установление или изменение границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, осуществляется в границах такого поселения. Граница Андреевского сельсовета Баганского района внесена в Единый государственный реестр недвижимости, имеет реестровый номер 54:00-3.134 и площадь 53268,79 га.

Баланс земель по категориям на территории сельского поселения

Андреевского сельсовета

Таблица 7.1.

| № | Наименование категории | 2022 г. |  | Расчетный срок (2042 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % | Площадь, га | % |
| 1 | Земли населенных пунктов по существующему положению | 483,44 | 0,91 | 479,65 | 0,90 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 45773,99 | 85,93 | 45773,99 | 85,93 |
| 3 | Земли лесного фонда | 4121,37 | 7,74 | 4121,37 | 7,74 |
| 4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 776,54 | 1,46 | 780,33 | 1,45 |
| 5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 2,38 | 0,00 | 2,38 | 0,00 |
| 6 | Земли водного фонда | 2111,07 | 3,96 | 2111,07 | 3,96 |
|  | ИТОГО в границах МО | 53268,79 | 100 | 53268,79 | 100 |

Раздел 8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

8.1 По данным Министерства культуры Новосибирской области в границах территории застройки Андреевского сельсовета Баганского района объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют.

8.2 По данным Государственной инспекции по охране культурного наследия Новосибирской области на рассматриваемой территории объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, отсутствуют.

Памятники местного значения на территории Андреевского сельсовета

Таблица 8.1

| № п/п | Наименование памятного места (сооружения) | Точный адрес размещения | Год установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Войнам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | НСО, Баганский район, п. Теренгуль, ул. Озерная |  |
| 2 | Войнам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | НСО, Баганский район, д. Романовка |  |
| 3 | Пушка К-45 | НСО, Баганский район, с. Андреевка, ул. Центральная |  |
| 4 | Войнам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | НСО, Баганский район, п. Ш Интернационал |  |

В границах муниципального образования Андреевский сельсовет Баганского района Новосибирской области отсутствуют защитные зоны и зоны охраны объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Сохранение историко-культурного наследия на проектируемой территории является одним из условий, обуславливающих достойную перспективу ее развития.

Выявленный объект культурного наследия подлежат государственной охране в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе во включении их в реестр. Собственник или иной законный владелец выявленного объекта культурного наследия обязан выполнять определенные пунктами 1-3 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия. Снос выявленного объекта культурного наследия запрещен.

Для выявленного объекта культурного наследия границы территорий не утверждены. В целях обеспечения условий сохранения выявленного объекта культурного наследия рекомендуется определить границы территории выявленного объекта культурного наследия в соответствии с Законом Новосибирской области от 25.12.2006г. №79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области» и Федеральным законом № 73-ФЗ.

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения утверждаются в составе акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона № 73-ФЗ.

Согласно статье 36 Федерального закона № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА

На территории Андреевского сельсовета Баганского района Новосибирской области расположены земли лесного фонда из состава земель Баганский лесохозяйственного участка Карасукского лесничества.

Решение по отнесению участков лесного фонда, границы которых имеют пересечения с участками и территориями иных категорий, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в границы населенных пунктов, либо по отнесению к функциональным зонам, отличным от зоны лесов, принималось в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» (далее – Федеральный закон № 280-ФЗ).

При внесении изменений в генеральный план поселения выполнен анализ сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также материалов лесоустройства Карасукского лесничества.

Границы лесничества установлены Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Федеральное агентство лесного хозяйства (РОСЛЕСХОЗ) №334 от 18.02.2019 г.

Согласно информации, содержащейся в государственном лесном реестре, пересечение границ земель лесного фонда и границы населенного пункта, входящих в состав Андреевского сельсовета Баганского района, выявлено. Таким образом, генеральным планом предлагается изменение границы п. III Интернационал.

Раздел 10. Технико-экономические показатели проекта

Основные параметры экономического и социального развития в Андреевском сельсовете приведены в Таблице 10.1.

Технико-экономические показатели генерального плана

Таблица 10.1.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БАЛАНС ЗЕМЕЛЬ |  |  |  |
|  | Всего земель |  | 53268,79 | 53268,79 |
| 1 | Земли населенных пунктов по существующему положению | га | 483,44 | 479,65 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 45773,99 | 45773,99 |
| 3 | Земли лесного фонда | га | 4121,37 | 4121,37 |
| 4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 776,54 | 780,33 |
| 5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 2,38 | 2,38 |
| 6 | Земли водного фонда | га | 2111,07 | 2111,07 |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| 2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 329,07 | 326,28 |
| 2.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 0,76 | 0,76 |
| 2.3 | Общественно-деловая зона | га | 13,12 | 13,12 |
| 2.4 | Зона специализированной общественной застройки | га | 0,41 | 0,41 |
| 2.5 | Коммунально-складская зона | га | 4,53 | 4,53 |
| 2.6 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 3,66 | 3,66 |
| 2.7 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 757,12 | 759,91 |
| 2.8 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 45773,99 | 45773,99 |
| 2.9 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 75,29 | 75,29 |
| 2.10 | Зона рекреационного назначения | га | 33,91 | 33,91 |
| 2.11 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 10,26 | 10,26 |
| 2.12 | Зона лесов | га | 4121,37 | 4121,37 |
| 2.13 | Зона специального назначения | га | 1,00 | 1,00 |
| 2.14 | Зона кладбищ | га | 5,13 | 5,13 |
| 2.15 | Зона складирования и захоронения отходов | га | 14,93 | 14,93 |
| 2.16 | Поверхностные водные объекты | га | 2111,07 | 2111,07 |
| 2.17 | Территория общего пользования | га | 13,17 | 13,17 |
| 3 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел | 949 | 877 |
| 3.2 | Плотность населения на территории жилой застройки | чел/га | 2,87 | 2,68 |
| 4. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 32,7 | 28,5 |
| 4.2 | Общая площадь жилищного фонда | м2 | 30800 | 24994 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 80 | 80 |
| 5.2 | Общеобразовательные школы | мест | 472 | 472 |
| 5.3 | Учреждения культуры клубного типа | мест | 315 | 465 |
| 5.4 | Библиотеки | Тыс. ед. хранения | 19,8 | 19,8 |
| 5.5 | Амбулатория | Койко-мест | 38 | 38 |
| 5.6 | ФАП | объектов | 3 | 3 |
| 5.7 | Администрация сельского поселения | объектов | 1 | 1 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность улично-дорожной сети | м | 13320 | 13320 |
| 6.2 | Железнодорожные переезды | шт. | 2 | 2 |
| 6.3 | Обгонный пункт | шт. | 1 | 1 |
| 6.4 | Остановочный пункт | шт. | 1 | 1 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 7.1 | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.1.1. | Количество ПС | шт. | 16 | 16 |
| 7.1.2 | Электрическая подстанция 220 кВ | шт. | 1 | 1 |
| 7.1.3 | Электрическая подстанция 35 кВ | шт. | 1 | 1 |
| 7.2 | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.2.1 | Артезианская скважина | шт. | 4 | 6 |
| 7.3 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 7.3.1 | Котельная | шт. | 1 | 1 |
| 8 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 8.1 | Кладбище (за границей населённого пункта) | объект/га | 5/3,62 | 5/3,62 |
| 8.2 | Склад ТБО | объект/га | 1/14,93 | 1/14,93 |
| 8.3 | Скотомогильник | объект | 2 | 2 |

# Приложения 1. ПИСЬМО Департамента по недропользованию по Сибирскому ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (сибНЕДРА)

# Приложения 2. ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПРИЛОЖЕНИЯ 3. ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (Минтранс Новосибирской области)

# Приложения 4. ПИСЬМО УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» (ФГБУ «Западно-сибирское УГМС»)