ООО «СибПроект»

генеральный план

Ивановского сельсовета

баганского района новосибирской области

(материалы по обоснованию проектных решений)

Заказчик: Администрация Баганского района Новосибирской области

Муниципальный контракт: №03513001155220000510001 от 05.09.2022

Исполнитель: ООО «СибПроект»

Руководитель проекта:

_______________ Калачева Л.А.

Барнаул 2024

Авторский коллектив:

Руководитель проекта							Л.А. Калачева

Архитектор 								В.А. Фокша

Инженер по электроснабжению 					Н.А. Сытдикова

Инженер по водоснабжению и водоотведению 			Т.П. Леонова

Инженер по теплоснабжению 					Т.П. Леонова

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию проектных решений |  |
| ГП 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории Ивановского сельсовета Баганского района Новосибирской области | М 1:25000 |
| ГП 2 | Карта территорий, подверженных возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Ивановского сельсовета Баганского района Новосибирской области | М 1:25000 |
| ГП 3 | Карта земель по категориям Ивановского сельсовета Баганского района Новосибирской области | М 1:25000 |
| ГП 4 | Фрагмент карты современного использования и комплексной оценки территории Ивановского сельсовета Баганского района Новосибирской области | М 1:5000 |
|  | Утверждаемая часть |  |
| ГП 5 | Карта границ Ивановского сельсовета Баганского района Новосибирской области | М 1:25000 |
| ГП 6 | Карта функциональных зон Ивановского сельсовета Баганского района Новосибирской области | М 1:25000 |
| ГП 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Ивановского сельсовета Баганского района Новосибирской области | М 1:25000 |
| ГП 8 | Фрагмент карты планируемого размещения объектов местного значения Ивановского сельсовета Баганского района Новосибирской области | М 1:5000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

Раздел 1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	11

Раздел 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ	13

2.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ	13

2.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ	13

2.3 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	13

2.4 НАСЕЛЕНИЕ	14

2.5 ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ	18

2.6 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД	19

2.7 СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	20

2.8. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	25

2.9 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	26

2.10 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРОСТРАНСТВЕННО РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	33

2.11 ОБОСНОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ) ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	38

2.12 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	39

2.13 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	51

Раздел 3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий	59

РАЗДЕЛ 4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	61

Раздел 5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	62

Раздел 6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	63

6.1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА	63

6.2 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	64

Раздел 7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	67

Раздел 8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	69

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА	71

Раздел 10. Технико-экономические показатели проекта	72

Приложения 1. ПИСЬМО Департамента по недропользованию по Сибирскому ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (сибНЕДРА)	75

Приложения 2. ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	78

ПРИЛОЖЕНИЯ 3. ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (Минтранс Новосибирской области)	80

Приложения 4. ПИСЬМО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФПЕКЦИИ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	83

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПИСЬМО УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	86

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» (ФГБУ «Западно-сибирское УГМС»)	88

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект генерального плана Ивановского сельсовета (далее по тексту – Ивановский сельсовет или поселение) выполнен на основании муниципального контракта №03513001155220000510001 от 05.09.2022г. на выполнение работ о подготовке проекта генерального плана Ивановского сельсовета Баганского района Новосибирской области

Основаниями для разработки градостроительной документации является:

- Постановление администрации Баганского района Новосибирской области от 03.09.2018 №736 «О подготовке проекта генеральных планов сельских поселений Баганского района Новосибирской области»

Проект генерального плана Ивановского сельсовета выполнен в местной системе координат Новосибирской области МСК-54 на основе ортофотопланов, а также цифровых спутниковых снимков общего доступа и кадастровых планов территорий муниципального образования с выгрузкой Росреестра от августа 2022 года.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе «MapInfo»; содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы.

Целью разработки генерального плана является формирование долгосрочной стратегии градостроительного развития, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое, пространственное и инфраструктурное развитие территории (с учетом развития производств).

Основные задачи работы:

- актуализация материалов предшествующего генерального плана;

- установление границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования;

- отображение границ и параметров функциональных зон;

- отображение планируемых объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального образования;

- установление зон с особыми условиями использования территории;

- анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера и определения границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС;

- определение основных направлений пространственного развития территории.

В ходе работы по выполнению комплексного анализа территории Ивановского сельсовета, в качестве исходных материалов, использовались официальные данные, полученные по запросам от служб поселения, администрации района и области, а также от соответствующих организаций, содержащие количественные и качественные показатели по основным составляющим градостроительного развития территории.

Генеральным планом определены следующие сроки реализации:

- Исходный год (современное состояние) – 2022 год;

- I этап (первая очередь строительства) – 2032 года,

- II этап (расчетный срок реализации генерального плана) – 2042 года.

Срок действия документа – 20 лет (в соответствии с ч. 11 ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) генеральные планы поселений утверждаются на срок не менее чем двадцать лет).

- Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта Российской Федерации

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативно-правовыми документами:

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;

- Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;

- Федеральный закон от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Постановление Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

- Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

- Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» (вместе с «Положением о единой системе межведомственного электронного взаимодействия»);

- Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления» (вместе с «Положением о зонах затопления, подтопления»);

- Распоряжение Правительства РФ от28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

- Распоряжение Правительства РФ от26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования»;

- Распоряжение Правительства РФ от19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

- Распоряжение Правительства РФ от06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;

- Распоряжение Правительства РФ от01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020№ П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области»;

- Постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

- Постановление Губернатора Новосибирской области от 01.11.2010 № 345 «Об утверждении Инструкции по документационному обеспечению Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 01.04.2022 № 145-п «Об установлении случаев утверждения проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территории, внесения изменений в указанные проекты без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний»;

- Решение 25-ой сессии Совета депутатов Баганского района Новосибирской области от 29.12.2012 № 237 «Об утверждении Схемы территориального планирования Баганского района Новосибирской области»;

- Решение 25-ой сессии Совета депутатов Ивановского сельсовета Баганского района Новосибирской области от 18.04.2013 №124 «Об утверждении генерального плана Ивановского сельсовет Баганского района Новосибирской области»;

- Решение Совета депутатов Баганского района Новосибирской области от 23.12.2016 № 110 «О местных нормативах градостроительного проектирования сельских поселений Баганского района Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 г. №105-п «О стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года»;

- Решение сорок второй внеочередной сессии Совета депутатов Баганского района Новосибирской области третьего созыва от 05.08.2020г. №344 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Баганского района Новосибирской области на период до 2030 года».

Раздел 1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 г. №105-п «О стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года»;

Решение сорок второй внеочередной сессии Совета депутатов Баганского района Новосибирской области третьего созыва от 05.08.2020г. №344 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Баганского района Новосибирской области на период до 2030 года».

Местного значения муниципального района

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Баганского района Новосибирской области на 2022-2024 годы»

- Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Баганском районе» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы в целях участия в государственной программе Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области»;

- Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Баганском районе на 2021-2025 годы»;

- Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Баганского района Новосибирской области на 2023-2025 годы»;

- Муниципальная программа Баганского района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Баганском районе Новосибирской области на 2020-2024 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Баганском районе на 2022-2024 годы»;

- Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Баганского района Новосибирской области на 2022-2025 годы»;

- Муниципальная программа «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения Баганского района»;

- Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2022-2024 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие информационных систем и систем хранения в архивной отрасли Баганского района Новосибирской области на 2022-2024 годы»;

- Муниципальная программа «Молодежь Баганского района на 2022-2027 годы»;

- Муниципальная программа «Обращение с отходами производства и потребления в Баганском районе Новосибирской области на 2022-2024 годы»;

- Муниципальная программа «Культура Баганского района на 2022-2024 годы»;

- Муниципальная программа «Поддержка инвестиционной деятельности на территории Баганского района Новосибирской области на 2020-2023 годы»;

Местного значения поселения

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ивановского сельского поселения Баганского района Новосибирской области на 2018-2026 годы;

Раздел 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ

2.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Территория Ивановского сельсовета Баганского района общей площадью 19660,549 га (5,84% от площади Баганского района) расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 550 км от областного центра г. Новосибирска, в 32 км от районного центра с. Баган и в 32 км от ближайшей железнодорожной станции Баган.

На западе и севере граничит с Купинским районом. С южной стороны Ивановский сельсовет граничит с Андреевским сельсоветом, с восточной части – Казанский сельсовет.

Село Ивановка является центром Ивановского сельсовета, в состав которого входит 3 населенных пункта: с. Ивановка, д. Подольск, д. Грушевка. Численность населения на 01.01.2022 года составила 733 человека.

Ивановский сельсовет Баганского района Новосибирской области наделено статусом сельского поселения Законом Новосибирской области от 2 июня 2004 года №200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

2.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ

Климат района характеризуется высокими летними температурами. В июне среднемесячные температуры составляют 17-20 градусов, в июле – 19-21 градусов, при абсолютном максимуме 50 градусов. Минимальные среднемесячные температуры фиксируются в январе (минус 17-19 градусов), при абсолютном минимуме минус 48 градусов. Наиболее резкие изменения температуры отмечаются весной и осенью.

Годовое количество осадков изменяется от 240 до 360 мм. В течение года они распределяются крайне неравномерно. Весенние осадки составляют около 20% от общего количества.

Полезные ископаемые. По данным Департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу полезные ископаемые на территории Ивановского сельсовета отсутствуют.

(Приложение1. Письмо Департамента по недропользованию по Сибирскому (СИБНЕДРА) №СФО-01-02-14/153 от09.12.2022г.).

2.3 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

На территории Ивановского сельсовета Баганского района Новосибирской области особо охраняемые природные территории регионального и местного значения отсутствуют.

(Приложение2. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области №76 от 12.09.2022).

2.4 НАСЕЛЕНИЕ

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяет производственный потенциал сельского поселения.

По данным Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ) численность населения Ивановского сельсовета на 01.01.2022 года составляет 733 человека.

Динамику изменения численности населения по данным РОССТАТ за последние несколько лет можно отследить на Рисунке 1.

Рис. 1 -  Динамика изменения численности населения Ивановского сельсовета по данным РОССТАТ

Численность постоянного населения за период 2012 г. по 2022 годы сократилась на 61 человек или 7,7%.

Динамика численности населения Ивановского сельсовета

Таблица 2.4.1

| Населенный пункт | Численность постоянного населения, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Ивановский сельсовет | 794 | 830 | 832 | 812 | 860 | 882 | 928 | 920 | 927 | 914 | 733 |

На формирование численности влияют процессы естественной динамики: рождаемость и смертность, а также механическое движение населения, его миграции. Миграционные процессы на территории поселения минимальны и чаще всего протекают в положительном направлении, характеризуясь приростом жителей.

Согласно схеме территориального планирования Баганского района население на территории Ивановского сельсовета постепенно увеличивается.

Прогноз демографического развития сельского поселения Ивановский сельсовет приведен в трёх вариантах:

базовый;

оптимистический;

инерционный.

- Генеральным планом принят базовый сценарий развития, при котором численность населения остается на исходном уровне за счет увеличения рождаемости (без роста смертности) и прироста населения за счет увеличения трудовой миграции в связи с планируемым развитием территории.

Представленные ниже варианты учитывают возможные сценарии демографического развития, основанные на предположениях относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции.

Вариант 1. Базовый

Этот вариант демографического развития основан на сбалансированном сценарии развития рынка труда, жилищного строительства и развития социальной инфраструктуры.

Реализация такого сценария развития возможна при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, реализации целевых программ: федеральных, областных и районных. Это позволит значительно снизить темпы убыли населения, и практически сохранить его в существующих показателях.

Территория муниципального района имеет достаточную базу для развития. Создание рабочих мест и трудоустройство не менее 50% от общей численности трудоспособного населения будет способствовать развитию градообразующих предприятий и организаций. Это возможно при снижении темпов смертности и создании благоприятных социальных условий проживания населения.

Вариант 2. Оптимистический

Второй вариант прогноза основывается на предположении, что миграционный прирост населения будет активным, а естественная убыль населения за счет увеличения рождаемости и снижения темпов смертности, сменится его естественным приростом.

Важными стимулирующими факторами миграции станут развитие регионального рынка труда, создание новых рабочих мест, увеличение спроса на рабочую силу, повышение уровня заработной платы и активизация жилищного строительства.

Вариант 3. Инерционный

Расчет инерционного сценария производится на основе статистических данных прошлых лет. Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие поселения будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее ухудшение качества социального капитала и сохранится современный темп убыли населения.

Расчет численности население по естественному приросту и миграции производится на основе анализа данных о перспективах развития села с учётом демографического прогноза, естественного и механического прироста и выполняется по формуле:

Hр=Hф×1+П+М100t; где

Нр – проектная численность населения, человек;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П – естественный среднегодовой прирост населения, %;

М – среднегодовая разница миграции населения, %;

t – расчётный срок (10 лет и 30 лет).

В расчетах использовались данные Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ) на 1 января 2022 года.

Население на первый этап реализации генерального плана к 2032 году в сельском поселении Ивановский сельсовет составит:

Hр=733×1+0,910010= 801 человек.

Население на расчетный срок к 2042 году в сельском поселении Ивановский сельсовет составит:

Hр=733×1+0,910020= 876 человек.

Расчеты показывают, что при сохранении существующих показателей темпа естественной убыли населения и миграции в дальнейшем будет происходить: на первую очередь численность населения составит 801 человек (+9,27%), на расчетный срок – 876 человек (+19,5%).

Показатели, принятые за основу во всех последующих проектных расчетах, отражены в Таблице 2.4.3.

Расчетная численность населения

Таблица 2.4.3.

| № п/п | Наименование показателей | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 01.01.2022 г. | Первая очередь 2032 г. | Расчетный срок 2042 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ивановский сельсовет |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная численность населения принято генеральным планом | 733 | 801 | 876 |

Возрастная и половая структура населения. Возрастно-половой состав населения представляет соотношение возрастных и половых групп – совокупностей людей одинакового возраста.

Данные по возрастным группам населения, используемые для экономика-демографического анализа, предоставленные отделом архитектуры и градостроительства администрации Баганского района, на текущий период приведены в Таблице 2.4.4.

Половой и возрастной состав населения сельского поселения на 01.01.2022

Таблица 2.4.4.

| Наименование | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дошкольники |  | Школьники |  | Трудоспособный возраст до 55(60) |  |  |  |  |  | Старше трудоспособного возраста |  |  |
|  |  | 0 - 4 | 5 - 9 | 10- 14 | 15- 19 | Всего | В том числе |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Работающих | Занятых в домашнем хозяйстве | Обучающихся с отрывом от производства | Инвалиды | Безработные |  | На отдыхе | Работающих |
| Ивановский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол. | 733 | 30 | 28 | 111 | 14 | 405 | 334 | 39 | - | 5 | 27 | 145 | 133 | 12 |
| % | 100 | 4,1 | 3,9 | 15,1 | 1,9 | 55,2 | 45,5 | 5,3 | - | 0,7 | 3,7 | 19,7 | 18,1 | 1,6 |

По существующему состоянию характеристик населения Ивановского сельсовета можно сделать следующие выводы:

стабильный показатель рождаемости (в среднем 17 детей/год)

положительный показатель прироста населения (за счет высокой прибыли населения);

- высокий показатель численности населения старше трудоспособного возраста (47,34%), рост тенденции «старения населения».

2.5 ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Агропромышленный комплекс

Производство сельскохозяйственной продукции на территории Ивановского сельсовета осуществляют в основном личные подсобные хозяйства и крестьянско-фермерские хозяйства.

Особенно большое значение в условиях поселения имеет развитие личного подсобного хозяйства, а также сбор и реализация дикоросов, так как это рассматривается, как приоритетное средство занятости населения. Для населения личное подворное хозяйство является одним из основных источников дохода, средством обеспечения основными видами продовольственных продуктов не только для личных целей, но и на продажу. Поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в хозяйствах всех категорий отражено в таблице 2.5.1.

Поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в хозяйствах 
всех категорий

Таблица 2.5.1

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | количество КРС | голов | 158 |
| 2 | в том числе коров | голов | 93 |
| 3 | свиньи | голов | 252 |
| 4 | овцы | голов | 665 |
| 5 | козы | голов | 18 |
| 6 | лошади | голов | 45 |
| 7 | птицы | голов | 3336 |

Специализацией поселения является сельскохозяйственное производство. Данным видом деятельности занимается закрытое акционерное общество «Ивановское» и 249 личных подсобных хозяйств.

Согласно СТП Баганского района на территории с. Ивановка на первую очередь планируется строительство ОАО «Ивановское» животноводческие помещения, перерабатывающее производство.

Лесохозяйственная деятельность

Территория Ивановского сельсовета расположена в границах Западно-Сибирского подтаежно-лесостепной зоны согласно Перечню лесорастительных зон и лесных районов, утвержденных Приказом МПР России от 28.03.2007 №68.

На территории Ивановского сельсовета располагается участковое лесничество Карасукское лесничество, площадь которого составляет 36 378 га. Площадь лесных массивов на территории сельсовета составляет 206,5 га, что составляет 0,56% от общей площади населенного пункта. (Приложение 2. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области №76 от 12.09.2022).

## 2.6 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Жилой фонд Ивановского сельсовета составил 17,2 тыс. кв.м общей площади, по данным Администрации. Средняя обеспеченность жилым фондом на одного жителя составила 23,5 кв.м/чел (в среднем по Новосибирской области обеспеченность в сельской местности составляет 25,4 кв.м/чел).

В рамках Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года» уровень обеспеченности населения общей площадью жилых помещений к 2030 году принят на уровне 28,5 кв. м на человека.

Таким образом, с учетом численности населения на 2042 году (876 чел.), жилищный фонд Ивановского сельсовета может достигнуть 24966 кв. м. общей площади жилых помещений.

2.7 СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Здравоохранение

На территории сельского поселения объекты здравоохранения представлены:

- Ивановский ФАП с. Ивановка, вместимостью 12,0 пос\смена;

- Грушевский ФАП д. Грушевка, вместимостью 5,0 пос\смена;

- Подольский ФАП д. Подольск, вместимостью 4,0 пос\смена;

Учреждение образования

Система образования в сельском поселении представлена 2 муниципальными образовательными учреждениями. Среди них:

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ивановская средняя общеобразовательная школа, вместимостью 216 мест.

- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Ивановский детский сад, вместимостью 50 мест.

В системе образования поселения функционирует 1 дошкольное учреждение, которые посещают 40 человек, количество работающих – 51 человек. Работает три группы. Группы заполнены полностью, свободных мест нет.

Действуют 1 основная общеобразовательная школа. В общеобразовательной школе по состоянию на 2022 год численность учащихся составила 187 человек.

Для обеспечения равных возможностей обучения для детей из малых сел организован бесплатный подвоз учащихся к Ивановской средней общеобразовательной школе. В различных кружковых работах занято 100 учащихся.

Первая очередь реализации генерального плана

- Реконструкция средней школы под детский сад в с. Ивановка;

- Строительство школы в с. Ивановка;

Учреждения культуры

Объекты культуры на территории Ивановского сельсовета представлены:

- Филиал МКУК «Централизованная библиотечная система» Центральная библиотека в с. Ивановка, вместимостью 11,6 тыс. ед. хранения.

- МКОУ ДОД Детская школа искусств в с. Ивановка, вместимостью 100 мест.

- МКУ «Ивановский культурно-досуговый центр» Ивановский СДК в с. Ивановка, вместимостью 240 мест.

- Грушевский СК в д. Грушевка, вместимостью 100 мест.

- Подольский СК в д. Подольск, вместимостью 100 мест.

В поселении работают 3 клубных учреждения (1 дом культуры и 2 сельских клуба), 1 филиал централизованной библиотечной системы. Активизируется массовая музыкальная, хоровая, танцевальная самодеятельность.

Спортивные сооружения

Объекты спорта на территории Ивановского сельсовета представлены:

- МКУ «Ивановский спортивно-оздоровительный комплекс» в с. Ивановка;

- Лыжная база в с. Ивановка;

С апреля 2008 года функционирует учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Ивановский спортивно- оздоровительный комплекс». Работают спортивные секции: волейбольная, по хоккею, по лыжам, по футболу, любимые игры, легкая атлетика.  Постоянно занимающихся в спортивных секциях 130 человек. Имеется   хоккейная коробка    с освещением в темное время суток, стадион (футбольное поле, беговая дорожка с твердым покрытием).

Администрация Ивановского сельсовета, руководство ЗАО «Ивановское», Ивановская средняя общеобразовательная школа постоянно уделяют большое внимание развитию физической культуры и спорта на территории поселения.

Общественное питание

В с. Ивановка существуют 2 объекта общественного питания на 50 мест: Столовая ЗАО «Ивановское», пекарня и столовая МОУ Ивановская СОШ.

На территории д. Грушевка, д. Подольск не существуют объекты общественного питания.

Торговля и обслуживание

По данным администрации Ивановского сельсовета в с. Ивановка функционирует 8 учреждения торговли общей площадью торговых залов 448 кв.м.; в д. Подольск – 54,0 кв. м.; в д. Грушевка – 54,0 кв. м.

Банковские и финансовые услуги

Услуги связи жителям с. Ивановка осуществляет 1объект почтовой связи на ул. Центральная,19.

На территории Ивановского сельсовета существуют 3 кладбища общей площадью 2,39 га.

Анализ нормативной обеспеченности

- Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового назначения выполнен в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», а также местными нормативами градостроительного проектирования Ивановского сельсовета Баганского района Новосибирской области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Баганского района Новосибирской области от 23.12.2016 №110.

- Перечень и объем зданий социально-культурно-бытового назначения согласно расчету потребности, приведен ниже в Таблице 2.7.1.

- Перечень и объем зданий социально-культурно-бытового назначения согласно расчету потребности

Таблица 2.7.1

| № п/п | Наименование | Расчётная норма | Общая необходимая вместимость | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сохраняемых | Планируемых к строительству |  |
|  |  |  | Ивановский сельсовет |  | СТП Баганского района | СТП Новосибирской области |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | 35 мест на 1 тыс. чел | 33 | 50 | – |  |
| 2 | Общеобразовательные организации | 100 уч. на 1 тыс. чел | 94 | 216 | Реконструкция средней школы под детский сад | - |
| 3 | Организация дополнительного образования | 80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | - | 100 | - | - |
| 4 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (спортзалы) | 350 м2 на 1000 человек, м2 | 419 | 352 | - | - |
| 5 | Бассейны (открытого и закрытого типа) | 25 м2 зеркала воды на 1000 человек, м2 | 30 | - | - | - |
| 6 | Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, площадки) | 1950 м2 на 1000 человек, м2 | 2332 | - | - | - |
| 7 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 115,20 посещений/смена на 10 тыс. человек | 8,34 | 12,0 | - | - |
|  |  |  | 1,48 | 5,0 | - | - |
|  |  |  | 1,0 | 4,0 | - | - |
| 8 | Библиотеки | 7 тыс. ед. хранения на 1 тыс. чел. | 6,58 | 11,6 | - | - |
| 9 | Учреждения культуры клубного типа | 300 мест на 1 тыс. чел. | 217 | 240 | - | - |
|  |  |  | 39 | 100 | - | - |
|  |  |  | 26 | 100 | - | - |
| 10 | Стационарные торговые объекты, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров | 19 торговых мест на 1000 человек | 16 | н/д | – |  |
| 11 | Стационарные торговые объекты | 42 торговых места на 1000 человек | 36 | н/д | - |  |
| 12 | Нестационарные торговые объекты | 9 торговое место на 1000 человек | 7 | н/д | - |  |
| 13 | Торговые места, используемые для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках | 1 торговое место на 1000 человек | 0,8 | н/д | - |  |
| 14 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. человек | 38 | 50 | - |  |
| 15 | Отделение почтовой связи | 1 объект на не более 5 тыс. человек | 1 объект | 1 объект | – |  |

Исходя из расчета потребности социально-культурно-бытовых объектов   можно   сделать вывод, что Ивановский сельсовет не обеспечен торговыми объектами. Генеральным планом предлагается строительство:

- Стационарные торговые объекты, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров на 16 торговых мест;

- Стационарные торговые объекты на 36 торговых мест;

- Нестационарные торговые объекты на 7 торговых мест.

2.8. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Внешний транспорт

Формирование внешних транспортных связей имеет основополагающее значение в определении планировочной структуры и в развитии дорог 
и транспорта. В настоящее время внешние транспортно-экономические связи в Ивановском сельсовете осуществляются автомобильным транспортом.

Территория Ивановского сельсовета входит в состав Баганского района.

В границах Ивановского сельсовета проходит межмуниципальная автомобильная дорога

Автомобильный транспорт

Грузовые перевозки осуществляет ЗАО «Ивановское», МУП ИКС «Ивановский коммунальщик». Пассажирские перевозки осуществляет Баганское автотранспортное предприятие. За истекший период перевозки пассажиров осуществлялись 4 раза в неделю по маршруту Грушевка – Подольск – Ивановка - Баган. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности МО Ивановский сельсовет, составляет 25 км, в том числе с твердым покрытием 1,5 км.

На территории Ивановского сельсовета Баганского района Новосибирской области расположена автомобильная дорога межмуниципального значения «2 км а/д «Н-0204» - Ивановка – Подольск – Грушевка» идентификационный код Н-0202, с щебеночным типом покрытия, V технической категории, ширина земляного полотна 8,0 м, ширина проезжей части 4,5 м, на участке км 29+465 – км 40+195 не имеет покрытия (грунтовая) и технической категории, мостовые сооружения отсутствуют;

Автомобильная дорога межмуниципального значения «Подъезд к с. Ивановка» идентификационный код Н-0202п1, не имеет покрытия (грунтовая) и технической категории, мостовые сооружения отсутствуют. (Приложение 3. Письмо Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области №82 от 12.09.2022г.)

Улично-дорожная сеть.

Ширина проезжей части – 6 м.

Вода отводится по придорожным кюветам и канавам в пониженные места рельефа.

Для пешеходного движения предусмотрено строительство тротуаров вдоль проезжей части улиц, шириной 1,5 – 2,0 м.

Основные показатели по существующей улично-дорожной сети Ивановского сельсовета приведены в Таблице 2.8.2.

- Перечень улично-дорожной сети Ивановского сельсовета

Таблица 2.8.2.

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| с. Ивановка |  |  |
| 1 | ул. Центральная | 1460 |
| 2 | ул. Озерная | 1450 |
| 3 | ул. Садовая | 1358 |
| 4 | ул. Молодежная | 531 |
| 5 | пер. Садовый | 382 |
| 6 | пер. Озерный | 583 |
| д. Подольск |  |  |
| 1 | ул. Степная | 1180 |
| д. Грушевка |  |  |
| 1 | ул. Мира | 1080 |
| 2 | ул. Зеленая | 478 |

Передвижение по территории населенного пункта сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке.

Хранение автотранспорта в с. Ивановка, д. Грушевка, д. Подольск осуществляется в гаражах, на личных приусадебных участках.

2.9 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Электроснабжение

Существующее положение

Энергоснабжающая компания, обслуживающая Баганский муниципальный район, является АО «Региональные электрические сети» филиал «Карасукские электрические сети» Баганский РЭС.

На территории Ивановского сельсовета расположена 1 подстанция.

Перечень подстанций, расположенных на территории Ивановского сельсовета представлена в таблице 2.9.1.

Перечень подстанций, расположенных на территории Баганского района, их мощность и максимальная нагрузка

Таблица 2.9.1

| № п/п | Подстанция | Класс напряжения, кВ | Мощность, МВт | Максимальная нагрузка. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ивановская | 35/10 | 2x1,6 | 71 |

По данным на 01.10.2023г. объем свободной мощности для технологического присоединения к электрическим сетям по ПС 35 кВ Ивановская составляет 0,71 МВт.

Проектное положение

В развитии электроснабжения предусматривается:

- сохранение существующих сетей и сооружений электроснабжения, для чего необходимы мероприятия, связанные с текущим и капитальным ремонтом.

Укрупненные нагрузки на электроснабжение определены согласно методике СП 42.13330.2016.

Укрупненные нагрузки на электрические сети 10 кВ

Таблица 2.9.2

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Величина |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. 2022 г. | I очередь 2032г. | Расчетный срок 2042г. |  |
|  | Численность населения | Чел. | 733 | 801 | 876 |  |  |
| 1 | Удельное электропотребление | кВт*ч/ год на 1 чел. | 950 | 950 | 950 | С плитами на газе |  |
| 2 | Использование максимума электрической нагрузки | ч/год | 4100 | 4100 | 4100 |  |  |
| 3 | Электропотребление | млн. кВт*ч/год | 0,69 | 0,76 | 0,83 |  |  |
| 4 | Нагрузка на электрические сети (на шинах 10 кВ) | кВт | 169,84 | 185,59 | 202,97 |  |  |

Существующая ПС 35/10 «Ивановская», имеет достаточную свободную мощность для обеспечения перспективных нагрузок на электроснабжение.

Для трансформирования потребной мощности используются существующие и новые подстанции 10/0.4кВ.

Потребители по надежности электроснабжения относятся ко 2 и 3 категориям, кроме котельных и насосных станций I и II подъема, которые относятся к 1 категории. Питание осуществляется от двух независимых источников. Резервное питание от дизельных электростанций.

Совместное использование мощностей существующих и проектируемых подстанций зависит от потребляемой мощности и их технического состояния.

Сети, местоположение, мощности подстанций уточняются на следующей стадии согласно техническим условиям.

Водоснабжение

Существующее положение

В Ивановском сельском поселении присутствует центральное водоснабжение.

В поселении эксплуатацию водоносного горизонта и системы коммунального водоснабжения в целом осуществляет ЗАО «Ивановское».

В комплекс инженерной инфраструктуры входят в том числе:

- скважины – 9 шт.;

- сети водоснабжения – 17,0 км.

Основные характеристики водозаборных сооружений приведены в таблице 2.9.4.

Характеристика водозаборных сооружений

Таблица 2.9.4.

| № п/п | Наименование источника | Месторасположение | Год бурения | Среднесуточный отбор воды из скважины, м3 | Фактический дебит насоса, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Ивановка |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина | с. Ивановка, 9 км ю-з | 1979 | 24 | 4 |
| 2 | Скважина | с. Ивановка, западная часть | 1981 | 72 | 6 |
| 3 | Скважина | с. Ивановка, МТФ | 1986 | 96 | 6 |
| 4 | Скважина | с. Ивановка, 21 км с-з | 1987 | 144 | 6 |
| д. Подольск |  |  |  |  |  |
| 5 | Скважина | д. Подольск | 1980 | 120 | 10 |
| 6 | Скважина | д. Подольск, 5 км ю-в | 1986 | 96 | 6 |
| д. Грушевка |  |  |  |  |  |
| 7 | Скважина | д. Грушевка | 1980 | 120 | 10 |
| 8 | Скважина | д. Грушевка | 1981 | 96 | 8 |
| 9 | Скважина | д. Грушевка, 3 км ю-з | 1986 | 96 | 6 |

Водоснабжение жителей Баганского района базируется как на использовании подземных вод. На территории района все водозаборные сооружения работают на неутвержденных запаса.

Проектные решения

Принятые в генеральном плане решения соответствуют требованиям:

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02˗84*»;

- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Планирование основных мероприятий по развитию систем водоснабжения основано на материалах:

- «Схема водоснабжения Ивановского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2013-2017гг и на период до 2023 г.»;

- «Местные нормативы градостроительного проектирования Ивановского сельсовета Баганского района Новосибирской области» (утверждены решением одиннадцатой сессии Совета депутатов Баганского района Новосибирской области №110 от 23.12.2016г.).

Генеральным планом предусматривается сохранение существующей схемы водоснабжения, для чего необходим периодический текущий и капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений.

В развитии водоснабжения предусматривается:

- реконструкция существующих водопроводных сетей с заменой отработавших срок эксплуатации труб на новые, соответствующие современным требованиям с расчетным роком эксплуатации не менее 50 лет.

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования Ивановского сельсовета Баганского района Новосибирской области норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды принята 160 л/сут на одного человека. Норма расхода воды на полив 50 л/сут на человека согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция. СНиП 2.04.02˗84*».

Далее в таблице приведен баланс водопотребления, составленный на основе данных о численности населения в современном состоянии, на первую очередь и на расчетный срок.

Нагрузки на водоснабжение по укрупненным показателям

Таблица 2.9.5

| №, п/п | Наименование | Численность населения 2022год, чел | Расход воды, куб.м/сут | Численность населения 2032год, чел | Расход воды, куб.м/сут | Численность населения 2042 год, чел | Расход воды, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ивановский сельсовет | 733 | 177,28 | 801 | 128,16 | 876 | 140,16 |

Водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях с поправкой на неравномерность (К=1,2), а также неучтенные расходы на нужды предприятий, обслуживающих население в размере 10%.

Расход воды на наружное пожаротушения принят 10 л/с, в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» без учета дополнительного расхода на тушение пожара здания, оборудованного внутренним противопожарным водопроводом с наибольшим расходом.

Пожаротушение предусматривается из гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода на расстоянии 100 метров друг от друга. Необходимый пожарный запас хранится в резервуарах чистой воды и в баках водонапорных башен.

Условия пожаротушения

Таблица 2.9.6

| Показатели |  |
| --- | --- |
| Продолжительность пожара | 3 часа |
| Расчетное количество пожаров | один |
| Расходы на пожаротушение (л/сек.) | 20 |
| в том числе на наружное (л/сек.) | 15 |
| на внутреннее (л/сек.) (2 струи по 2.5л/сек.) | 5 |

Резервуары чистой воды

Необходимый неприкосновенный запас воды хранится в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса:

- регулирующего (17-28% максимального суточного);

- 3-часового противопожарного запаса на наружное и внутреннее

пожаротушение;

- 3-часового неприкосновенного максимального расхода

179 + 162 + 54 + (75х3) = 621 м3

Принято: два резервуара емкостью по 350 м3 каждый.

Водонапорная башня

Емкость бака рассчитана на хранение запаса:

- регулирующего (3-7% от максимального расхода);

- десятиминутного запаса на наружное и внутреннее пожаротушение

51+6+3=60м3.

Высота водонапорной башни, их количество и положение в системе водоснабжения уточняется гидравлическим расчетом сети в проекте водоснабжения. Принята башня емкостью бака 75м3.

Санитарные мероприятия на территории зон

Территория первого пояса должна быть спланирована, огорожена и озеленена. Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров, как правило, глухое ограждение высотой 2.5м, допускается 2м – глухое, 0.5м – металлической сеткой.

Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая (тревожная) сигнализация.

На территории первого пояса зоны:

а) запрещается:

- все виды строительства, за исключением реконструкции и расширения основных водопроводных сооружений;

- размещение жилых и общественных зданий;

- прокладка трубопроводов различного назначения, кроме обслуживающих сооружений;

б) здания канализуются;

в) обеспечивается отведение поверхностных вод.

В пределах второго и третьего поясов зон санитарной охраны предусматриваются общие для них ограничения:

- Все виды бурения скважин и строительства проводятся с разрешения соответствующих органов санитарного, геологического и водного надзора.

- Ликвидируются бездействующие скважины, дефектные скважины и выработки, вызывающие опасность загрязнения водоносного горизонта.

- Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны должны отсутствовать источники микробного загрязнения (животноводческие и птицеводческие предприятия), а также источники химического загрязнения.

- Запрещается размещение объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод (кладбищ, скотомогильников, силосных траншей и других сельскохозяйственных объектов), промышленная рубка леса, применение ядохимикатов и удобрений.

- Должно быть проведено санитарное благоустройство населенных пунктов и других объектов.

Канализация

Существующее положение

В настоящее время централизованная система канализации в жилых и общественных зданиях Ивановского сельсовета отсутствует, водоотведение осуществляется при помощи надворных туалетов и выгребных ям.

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов и предприятий канализационными системами и отсутствием очистных сооружений.

Проектное положение

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования Ивановского сельсовета Баганского района Новосибирской области при отсутствии централизованной системы горячего водоснабжения норма водоотведения составляет 160 л/сут на одного человека.

Далее в таблице приведен баланс водоотведения, составленный на основе данных о численности населения в современном состоянии, на первую очередь и на расчетный срок.

Нагрузки на водоотведение по укрупненным показателям

Таблица 2.9.7

| №, п/п | Наименование | Численность населения 2022год, чел | Расход воды, куб.м/сут | Численность населения 2032год, чел | Расход воды, куб.м/сут | Численность населения 2042год, чел | Расход воды, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ивановский сельсовет | 733 | 177,28 | 801 | 128,16 | 876 | 140,16 |

Водоотведение включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в жилых и общественных зданиях с поправкой на неравномерность (К=1,2), а также неучтенные расходы на нужды предприятий, обслуживающих население в размере 10%.

Генеральным планом не предусматривается развитие централизованной системы водоотведения в Ивановском сельсовете.

Для владельцев индивидуальных жилых домов может быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки или устройство водонепроницаемых выгребов на приусадебных участках с вывозом стоков на очистные сооружения, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

В населенном пункте для канализования сточных вод проектом предлагается строительство индивидуальных водонепроницаемых выгребов у каждого здания (жилого, не жилого назначения) с последующим вывозом сточных вод специализированым автотранспортом на очистные сооружения.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение

Существующее положение

В с. Ивановка теплоснабжение объектов муниципального образования, производственных зданий и жилого фонда осуществляется централизованно по теплосети от котельной МУП ИКС «Ивановский коммунальщик», собственником которых является администрация Ивановского сельсовета. От котельной отапливается: МКДОУ Ивановский детский сад, МКУ «Ивановский КДЦ», МКУ «Ивановский СОК», МКОУ Ивановская СОШ, ФАП, административное здание ЗАО «Ивановское», здание администрации сельсовета, здание гаража администрации, столовая, магазин ООО «Виктория», здание гаража МКОУ Ивановская.

Характеристика котельных приведена в таблице 2.9.8.

Характеристика котельных Ивановского сельсовета

Таблица 2.9.8.

| № п/п | Месторасположение (населенный пункт, объект) | Кол-во котлов | Характеристика котла |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Среднесуточный расход топлива (тонн, м3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| с. Ивановка |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Ивановка | 2 | 1979 | уголь | 4,4 |

Проектное предложение

Проектные решения разработаны согласно требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

Планирование основных мероприятий по развитию систем теплоснабжения основано на материалах:

- «Схема теплоснабжения Ивановского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2013-2017 гг и на период до 2028г.»;

- «Местные нормативы градостроительного Ивановского сельсовета Баганского района Новосибирской области» (утверждены решением одиннадцатой сессии Совета депутатов Баганского района Новосибирской области №110 от 23.12.2016г.).

- действующей градостроительной документации.

В развитии теплоснабжения предусматривается:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива.

Из представленных данных на расчетный год Ивановский сельсовет развивается в направлении индивидуальной жилой застройки, а также строительства учреждений и предприятий обслуживания населения, которые будут отапливаться от локальных источников.

Параметры проектируемых модульных котельных должны быть определены на следующем этапе проектирования.

Телефонная связь и цифровые каналы передачи информации

Существующее положение

Услуги связи населению района оказывает структурное подразделение ОАО «Сибирьтелеком» Баганский узел связи.

Услуги почтовой связи оказывает Карасукский почтамт - обособленное структурное подразделение УФПС НСО - филиал ФГУП «Почта России».

2.10 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Пространственно-планировочная организация Ивановского сельсовета представляет собой территорию, занятую в основном землями сельскохозяйственного назначения (пашни, сенокосы, пастбища) и поверхностными водными объектами (р. Баган, оз. Ивановское, оз. Соленое, оз. Большой Баган).

Вне границ населённых пунктов, на территории сельсовета располагаются объект специального назначения – кладбища, объекты складирования и захоронения отходов, скотомогильники.

Село Ивановка

Село располагается в северной части Ивановского сельсовета. Удаленность от с. Баган составляет 32км. Площадь населенного пункта составляет 109,09 га (0,55% от площади сельсовета). Село растянулось с северо-запада на юго-восток. Основную часть занимает зона застройки индивидуальными жилыми домами и зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный). Общественно-деловая зона вытянулась вдоль ул. Центральная. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий располагается вдоль восточной границы села.

За территорией границы населенного пункта располагается кладбище, площадью 1,26га, зона складирования и захоронения отходов, площадью 2,58га и скотомогильник.

деревня Подольск

Деревня располагается в центральной части Ивановского сельсовета. Удаленность от с. Ивановка – 22 км, до с. Баган – 37 км. Площадь населенного пункта составляет 47,48 га (0,24% от площади сельсовета). Деревня растянулась с запад на восток. Основную часть занимает зона застройки индивидуальными жилыми домами. Общественно-деловая зона расположена в центре деревни.

За территорией границы населенного пункта находится зона инженерной инфраструктуры, зона сельскохозяйственных предприятий и кладбище, площадью 0,41 га.

деревня Грушевка

Село расположено в южной части Ивановского сельсовета. Удаленность от с. Ивановка составляет 12 км, от центра Баганского района с. Баган - 42 км. Площадь населенного пункта составляет 71,58 га (0,36% от площади сельсовета). Основную часть сельского поселения занимает зона застройки индивидуальными жилыми домами. Общественно-деловая зона располагается в центральной части села.

За границей населенного пункта располагается кладбище, площадью 0,71 га, а в северной части располагается производственная зона сельскохозяйственных предприятий

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный Генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

Функциональные зоны на территории сельского поселения

Таблица 2.11.1

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Зона выделена для обеспечения правовых условий развития на существующих и вновь осваиваемых территориях зон комфортной индивидуальной жилой застройки, а также для обеспечения правовых условий развития объектов социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающих потребности населения. |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Зона выделена для обеспечения правовых условий развития на существующих и вновь осваиваемых территориях зон комфортной индивидуальной жилой застройки, а также для обеспечения правовых условий развития объектов социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающих потребности населения. |
| 3 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | Выделена в целях создания для населения удобной. Здоровой и безопасной среды проживания. |
| 4 | Общественно-деловые зоны | Зона выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости на территориях размещения центральных функций, где сочетаются административные, общественные и иные учреждения федерального, регионального и местного значения, коммерческие учреждения, офисы, жильё, здания многофункционального назначения, а также обслуживающие учреждения, ориентированные на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения. |
| 5 | Зона специализированной общественной застройки | Установлена для обеспечения условий формирования территорий с широким спектром социальных и коммунально-бытовых функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения. |
| 6 | Коммунально-складская зона | Территория населенного пункта, предназначенная для размещения групп и отдельных предприятий, обеспечивающих потребности населения в хранении товаров, коммунальных и бытовых услугах, с общими для них объектами инженерно-технического и административного обеспечения. |
| 7 | Зона инженерной инфраструктуры | В зону инженерной инфраструктуры включаются территории, необходимые для технического обслуживания и охраны объектов, сооружений и коммуникаций зоны. В пределах зоны инженерной инфраструктуры возможно размещение комплексов производственных и коммунальных предприятий, складских баз с низкими уровнями шума и загрязнения. |
| 8 | Зона транспортной инфраструктуры | Зона выделена для размещения и функционирования объектов транспортной инфраструктуры. |
| 9 | Зона сельскохозяйственного использования | Зона выделена для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур, огородничества, садоводства, животноводства, пчеловодства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и обеспечения сельскохозяйственного производства. |
| 10 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Часть его территории, на которой размещают постройки и сооружения производственного назначения данного сельскохозяйственного предприятия. Эти постройки и сооружения объединяют в производственные комплексы. |
| 11 | Зоны рекреационного назначения | Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования объектов туризма и отдыха, существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечение их рационального использования, а также для отделения территорий жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон от территорий организаций, промышленных объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, а также обеспечения снижения данных воздействий средствами озеленения. |
| 12 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | Парки культуры и отдыха (общегородские, районные), детские, спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки и т.д. Насаждения общего пользования — доступные всем жителям города и приезжим насаждения, защищающие от пыли, избыточной солнечной радиации, создающие комфортные условия для кратковременного и продолжительного отдыха, занятий физкультурой и спортом, проведения культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий. Степень озеленения города, его привлекательность во многом определяются количеством и состоянием зон общего пользования. |
| 13 | Зона лесов | Зона включает в себя участки территории земель лесного фонда. Требует особого режима рекреации, с соблюдением санитарных, экологических и противопожарных норм. Размещение объектов капитального строительства не предусмотрено. |
| 14 | Зона кладбищ | Зона выделена для размещения объектов ритуального назначения. На территориях зон специального назначения градостроительным регламентом устанавливается особый правовой режим использования этих территорий с учетом требований действующего законодательства, технических регламентов, действующих норм и правил. |
| 15 | Зона складирования и захоронения отходов | Территории, предназначены для размещения полигонов твердых, бытовых отходов и отходов производственной деятельности. |
| 16 | Поверхностные водные объекты | Территория, которая не может быть использована для градостроительного освоения. Размещения объектов капитального строительства не предусмотрено. |
| 17 | Территория общего пользования | Территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). |

Баланс функциональных зон, выделенных на территории 
Ивановского сельсовета на расчетный срок

Таблица 2.11.2

| № п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Всего в границах муниципального образования | 19660,55 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 219,79 |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 3,52 |
| 3 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 0,31 |
| 4 | Общественно –деловая зона | 11,66 |
| 5 | Зона специализированной общественной застройки | 2,91 |
| 6 | Коммунально-складская зона | 0,21 |
| 7 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,78 |
| 8 | Зона транспортной инфраструктуры | 33,07 |
| 9 | Зоны сельскохозяйственного использования | 16686,05 |
| 10 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 143,85 |
| 11 | Зона рекреационного назначения | 20,80 |
| 12 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 0,89 |
| 13 | Зона лесов | 368,79 |
| 14 | Зона кладбищ | 2,40 |
| 15 | Зона складирования и захоронения отходов | 2,58 |
| 16 | Поверхностные водные объекты | 2153,70 |
| 17 | Территория общего пользования | 9,27 |

Баланс функциональных зон в границах населенных пунктов на расчетный срок

Таблица 2.11.3.

| № п/п | Наименование | Площадь в границах населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |
| село Ивановка |  |  |
|  | Площадь населенного пункта | 153,16 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 107,88 |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 3,52 |
| 3 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 0,22 |
| 4 | Общественно –деловая зона | 8,02 |
| 5 | Зона специализированной общественной застройки | 2,46 |
| 6 | Коммунально-складская зона | 0,21 |
| 7 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,01 |
| 8 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 2,81 |
| 9 | Зона рекреационного назначения | 20,80 |
| 10 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 0,89 |
| 11 | Территория общего пользования | 6,34 |
| деревня Подольск |  |  |
|  | Площадь населенного пункта | 47,48 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 45,87 |
| 2 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 0,03 |
| 3 | Общественно –деловая зона | 0,33 |
| 4 | Территория общего пользования | 1,25 |
| деревня Грушевка |  |  |
|  | Площадь населенного пункта | 75,72 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 66,01 |
| 2 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 0,06 |
| 3 | Общественно-деловая зона | 3,31 |
| 4 | Зона специализированной общественной застройки | 0,45 |
| 5 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,004 |
| 6 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 4,15 |
| 7 | Территория общего пользования | 1,74 |

2.11 ОБОСНОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ) ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

В соответствии с ч. 2 ст. 83 Земельного кодекса Российской Федерации границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий.

При этом согласно ч. 11, 12 ст. 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» земельные участки, расположенные в границах населенных пунктов, подлежат отнесению к землям населенных пунктов независимо от наличия в государственном лесном реестре, лесном плане субъекта Российской Федерации и (или) лесоустроительной документации сведений о нахождении земельного участка в границах земель лесного фонда.

Граница сельского поселения Ивановский сельсовет установлена Законом Новосибирской области от 02.06.2004 г. № 200-з «О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований Новосибирской области».

Генеральным планом планируется граница населенного пункта с. Ивановка Ивановского сельсовета, площадью 153,16 га, в связи с развитием населенного пункта и увеличением площади жилой застройки.

Границы населенного пункта д. Подольск установлены Генеральным планом, утвержденным Решением тридцать первой сессии Совета депутатов Ивановского сельсовета Баганского района Новосибирской области в 2014 году. Сведения о границе, населенного пункта внесены в ЕГРН в установленном законом порядке, реестровый номер 54:01-4.9.

Генеральным планом планируется увеличение границ населенных пунктов:

- д. Грушевка до 75,72 га, в связи с включением земельного участка с кадастровым номером 54:01:000000:186, площадью 4,15га, под сельскохозяйственное производство;

- с. Ивановка до 153,16 га, в связи с включением земельного участка с кадастровым номером 54:01:024601:612, площадью 13,8га под рекреацию.

При внесении изменений в генеральный план поселения выполнен анализ сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также материалов лесоустройства Карасукского лесничества.

Согласно информации, содержащейся в государственном лесном реестре, пересечение границ земель лесного фонда и границы населенного пункта, входящих в состав Ивановского сельсовет Баганского района не выявлено.

Согласно информации, содержащейся в государственном лесном реестре, пересечение границ земель лесного фонда и границы населенного пункта, входящих в состав Ивановского сельсовета Баганского района, не выявлено.

2.12 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным путем с прилегающих территорий, а также зависит от климатических особенностей, определяющих условия рассеивания и вымывания примесей.

Экологическое состояние

Атмосферный воздух

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих благоприятную экологическую ситуацию и условия проживания населения. Крупные предприятия, осуществляющие значительные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух отсутствуют на территории сельского поселения.

Загрязнение воздушного бассейна сельского поселения в основном происходит в результате поступления в него:

продуктов сгорания топлива;

отработанных газов и вредных веществ от автотранспорта, в том числе I и II класса опасности: оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, бензол, бенз(а)пирен.

Главной причиной неблагоприятного воздействия автотранспорта на окружающую среду остается низкий технический уровень эксплуатации транспортных средств, отсутствие системы нейтрализации отработанных газов, неудовлетворительное состояние автомобильных дорог.

Для решения указанной проблемы необходимо усилить контроль качества реализуемого автомобильного топлива, расширить применение технических усовершенствований автотранспортных средств, обеспечить рациональную систему дорожного движения и строительство объездных дорог.

На территории сельского поселения располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ) и санитарных разрывов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы для предприятий и объектов, расположенных на территории сельского поселения, представлены в графических материалах генерального плана «Карта использования территории муниципального образования. Карта расположения объектов местного значения поселения».

Поверхностные воды и подземные воды

Гидрохимический состав водных объектов формируется как под влиянием естественных гидрохимических факторов, так и в большей степени под влиянием сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод объектов жилищно-коммунального хозяйства, поверхностного стока с площадей водосбора. Нефтепродукты, являясь наиболее распространенными загрязняющими веществами в водных объектах, поступают в них с поверхностным стоком с урбанизированных территорий.

Сбросы недостаточно очищенных вод, вымывание из почвы удобрений и ядохимикатов, застройка территорий, прокладка автомобильных дорог привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова и способствуют загрязнению рек.

Поверхностные водные объекты подвергаются интенсивному антропогенному загрязнению в результате хозяйственной деятельности на водосборе, включая сельское хозяйство, транспорт, коммунальное хозяйство. Как следствие, в поверхностных водах повышается содержание не типичных для данных рек катионов калия, анионов фосфатов, нитратов, нитритов, значительно превышающих значения предельно-допустимых концентраций.

Почвенный покров

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории сельского поселения связано со следующими факторами:

запыление;

осаждение газообразных химически активных соединений;

загрязнение химическими элементами (автотранспорт и т. п.);

строительные работы;

прокладка коммуникаций;

наличие свалок.

Территории свалок не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городский и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», использование их для накопления твердых коммунальных отходов запрещено.

В свалочном грунте характерно присутствие накоплений микроэлементов (серебро, вольфрам, молибден, никель, медь, свинец и некоторые другие элементы). Техногенные грунты свалок имеют аномальные геофизические и инженерно-геологические характеристики, неоднородные фильтрационные свойства и водоотдачу.

Биогаз, образующийся на территориях свалок в результате жизнедеятельности метанобразующих бактерий, сопровождается выделением тепла, поддерживающего в толще отходах температуру плюс 30 – 40 °С. В результате внутреннего разогрева отходов увеличивается проницаемость подстилающих территорию глинистых пород, а на поверхности свалки формируются температурные аномалии, имеющие необычный для природных систем мозаичный характер. Биогаз, или, как его называют, свалочный газ, представляет собой экологически опасную смесь метана, диоксида углерода, сероводорода, окислов азота, водорода, метилмеркаптана и др. При выходе на поверхность, биогаз достаточно часто возгорается, вызывая крупные пожары на территории свалок, сопровождающиеся образованием других отравляющих химических веществ.

Атмосферные осадки, выпадающие на территорию свалок, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Также свалки вызывают загрязнение грунтовых вод, атмосферного воздуха, способствуют распространению неприятного запаха, создают опасность распространения инфекций.

Обращение с отходами производства и потребления

Качество окружающей среды рассматриваемой территории во многом зависит от обеспечения экологической безопасности, в первую очередь в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее также – ТКО).

Территории населенных пунктов Новосибирской области подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами и требованиями экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации.

Нормы накопления твердых коммунальных отходов установлены приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20.10.2017 № 342-ЖКХ «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области».

Нормативное накопление твёрдых бытовых отходов

| Населённый пункт | Планируемое население на расчетный срок, 2042 г., чел. | Объем отходов куб. м/год |  | Объем отходов тонн/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норматив куб. м/год | Итого, куб. м | Норматив, кг/год | Итого, тонн |
| Ивановский сельсовет | 876 | 2,38 | 2084,88 | 392,95 | 344,22 |

Транспортирование ТКО на территории Баганского района в переходный период

В переходный период до строительства и ввода в эксплуатацию ПВН действует схема, при которой все ТКО, образующиеся на территории Баганского района, транспортируются на полигон ТБО, расположенный в Карасукском районе вблизи г. Карасука, в том числе с использованием земельного участка вблизи с. Баган Баганского района.

Транспортирование ТКО в Баганском районе при использовании комбинированной схемы

Комбинированная схема предполагает наличие на территории Баганского района комплексного полигона, располагающегося в с. Баган, на котором осуществляется обработка и размещение отходов, а также непосредственно на территории Баганского района ПВН, располагающихся вблизи с. Палецкое, с. Савкино, с. Андреевка, пос. Александро-Невский.

Отходы по завершении каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на ПВН, либо непосредственно на территорию комплексного полигона вблизи с. Багана.

В последующем отходы, выгруженные на указанных ПВН, транспортируются с помощью мусоровозов большой грузоподъемности на комплексный полигон, расположенный вблизи с. Багана. На сортировочной линии на комплексном полигоне происходит обработка (сортировка) отходов.

При невозможности транспортирования отходов на комплексный полигон, находящийся вблизи с. Баган, отходы от всего района транспортируются на ПВН вблизи с. Андреевка, ПВН вблизи пос. Александро-Невский, ПВН вблизи с. Савкино и ПВН вблизи с. Палецкое. В последующем отходы, выгруженные на ПВН, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи г. Карасук Карасукского района.

С 01.01.2019 деятельность по обращению с ТКО на территории Новосибирской области, включающая в себя сбор, в том числе раздельный сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО, обеспечивает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области.

Обращение с другими видами отходов (кроме ТКО) осуществляется их собственниками в соответствии с действующим законодательством.

Накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, а также правилам благоустройства муниципальных образований.

Места (площадки) накопления ТКО создаются органами местного самоуправления, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. Органы местного самоуправления определяют схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и осуществляют ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление).

Расчетное количество ТКО определяется в соответствии с установленными нормативами накопления ТКО.

Согласно данным Управления ветеринарии Новосибирской области в соответствии с реестром скотомогильников Баганского района Новосибирской области на территории Ивановского сельсовета расположена скотомогильники по следующим географическим координатам: 54.021651 77.259437; 53.948690 77.208308; 53.923044 77.157564.

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Ивановского сельсовета Баганского района Новосибирской области

| № | Адрес контейнерной площадки |  | Обслуживающая место (площадку) накопления ТКО организация |  | Количество мест (шт) | Объём (м3) |  | Данные о технических характеристиках мест накопления ТКО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С.Ивановка ул.Центральная д.53 |  | администрация Ивановского сельсовета Баганского района НСО |  | 1 |  | 0,75 | Грунтовое покрытие |  |
| 2 | С.ивановска Ул.Центральная д.37А |  | администрация Ивановского сельсовета Баганского района НСО |  | 1 |  | 0,75 | Грунтовое покрытие |  |
| 3 | С.Ивановка ул.Центральная 36 кв.1 |  | администрация Ивановского сельсовета Баганского района НСО |  | 1 |  | 0,75 | Грунтовое покрытие |  |
| 4 | С.Ивановка Центральная д.27А |  | администрация Ивановского сельсовета Баганского района НСО |  | 1 |  | 0,75 | Грунтовое покрытие |  |
| 5 | С.ивановка ул.Центральная д.15 кв.1 |  | администрация Ивановского сельсовета Баганского района НСО |  | 1 |  | 0,75 | Грунтовое покрытие |  |
| 6 | С.Ивановка ул.Центральная д.9Акв. |  | администрация Ивановского сельсовета Баганского района НСО |  | 1 |  | 0,75 | Грунтовое покрытие |  |
| 7 | С.Ивановка ул.Центральная д.1 |  | администрация Ивановского сельсовета Баганского района НСО |  | 1 |  | 0,75 | Грунтовое покрытие |  |
| 8 | С.Ивановка ул.Озерная д.61 |  | администрация Ивановского сельсовета Баганского района НСО |  | 1 |  | 0,75 | Грунтовое покрытие |  |
| 9 | С.Ивановка Ул.Озерная д.38 кв.1 |  | администрация Ивановского сельсовета Баганского района НСО |  | 1 |  | 0,75 | Грунтовое покрытие |  |
| 10 | С.Ивановка ул.Озерная д.28.кв.2 |  | администрация Ивановского сельсовета Баганского района НСО |  | 1 |  | 0,75 | Грунтовое покрытие |  |
| 11 | С.Ивановка ул.Озерная д.19 |  | администрация Ивановского сельсовета Баганского района НСО |  | 1 |  | 0,75 | Грунтовое покрытие |  |
| 12 | С.ивановка ул.Озерная д.1/1 |  | администрация Ивановского сельсовета Баганского района НСО |  | 1 |  | 0,75 | Грунтовое покрытие |  |
| 13 | С.Ивановка ул.Садовая д.13 |  | администрация Ивановского сельсовета Баганского района НСО |  | 1 |  | 0,75 | Грунтовое покрытие |  |
| 14 | С.Ивановка ул.Садовая 8А |  | администрация Ивановского сельсовета Баганского района НСО |  | 1 |  | 0,75 | Грунтовое покрытие |  |
| 15 | С.Ивановка ул.Садовая д.27 |  | администрация Ивановского сельсовета Баганского района НСО |  | 1 |  | 0,75 | Грунтовое покрытие |  |
| 16 | С.Ивановка ул.Садовая д.39 |  | администрация Ивановского сельсовета Баганского района НСО |  | 1 |  | 0,75 | Грунтовое покрытие |  |
| 17 | С.ивановка Садовый переулок д.2 кв.1 |  | администрация Ивановского сельсовета Баганского района НСО |  | 1 |  | 0,75 | Грунтовое покрытие |  |
| 18 | С.Ивановка у.Молодежная д.6 кв.2 |  | администрация Ивановского сельсовета Баганского района НСО |  | 1 |  | 0,75 | Грунтовое покрытие |  |
| 19 |  | Д.Подольск ул.Степная д.9 |  | администрация Ивановского сельсовета Баганского района НСО | 1 |  | 0,75 |  | Грунтовое покрытие |
| 20 |  | Д.Подольск ул. Степная д.33 |  | администрация Ивановского сельсовета Баганского района НСО | 1 |  | 0,75 |  | Грунтовое покрытие |
| 21 |  | Д.Грушевка у.Зеленая д.9 |  | администрация Ивановского сельсовета Баганского района НСО | 1 |  | 0,75 |  | Грунтовое покрытие |
| 22 |  | Д.Грушевка у.Мира д.13 |  | администрация Ивановского сельсовета Баганского района НСО | 1 |  | 0,75 |  | Грунтовое покрытие |
| 23 |  | Д.Грушевка у.Мира д.22 кв.1 |  | администрация Ивановского сельсовета Баганского района НСО | 1 |  | 0,75 |  | Грунтовое покрытие |

Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, организационного и планировочного характера:

проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного воздуха;

разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания;

создание, благоустройство санитарно-защитных зон объектов производственной, транспортной инфраструктуры и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты селитебной территории от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа;

упорядочение улично-дорожной сети;

организация полос зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог и озеленение внутримикрорайонного пространства.

Мероприятия по охране водной среды

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов, генеральным планом рекомендуются следующие основные организационные мероприятия:

организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов сельского поселения;

установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов;

соблюдение режимов и требований в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос, а также в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствии с нормативными правовыми актами;

обеспечение свободного доступа к береговым полосам водных объектов, в соответствии с требованиями статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации;

запрещение движения и стоянки транспортных средств в границах водоохранных зон (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

оборудования объектов, расположенных в водоохранной зоне, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов;

проведение очистки территорий водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, отходов производства;

благоустройство и расчистка водных объектов;

инженерная подготовка территории, планируемой к застройке;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

организация мониторинга состояния водопроводящих сетей, своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных, коммунально-складских, сельскохозяйственных и жилых территорий необходимо строительство ливневой канализации и локальных очистных сооружений.

Согласно пункту 1 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон в соответствии с пунктом 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

Согласно пункту 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам водоотведения, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Так, согласно пункту 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Мероприятия по охране почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах проектируемой территории рекомендуется проведение следующих мероприятий:

организация мониторинга степени загрязнения почвы на селитебных территориях, в зоне влияния предприятий;

проведение рекультивации земель, нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

контроль качества и своевременности выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, производственными и прочими отходами;

организация и обеспечение планово-регулярной очистки территории сельского поселения от твердых коммунальных отходов;

выявление и ликвидация захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

закрытие и рекультивация территорий свалок. Территории подлежат рекультивации в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы. Порядок проведения рекультивации и ее этапы определены Основными положениями о рекультивации земель, снятии и сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, утвержденными Приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации и Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам от 22.12.1995 № 525/67, согласно которым рекультивация земель – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народно – хозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды

На территориях с наибольшими техногенными нагрузками и загрязнением почв, необходимо обеспечение контроля состояния почвенного покрова, выведение источников загрязнения, посадка древесных культур, устойчивых к повышенному содержанию загрязнителя, подсев трав.

Мероприятия в области обращения с отходами

Генеральным планом рекомендуется проведение следующих мероприятий по санитарной очистке территории:

организация планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза отходов различных классов опасности на санкционированные места размещения отходов;

организация планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза отходов различных классов опасности на санкционированные места размещения отходов.

Мероприятия по благоустройству и озеленению территории

Рекомендуются следующие мероприятия по озеленению и благоустройству территории:

устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;

создание мобильного и вертикального озеленения;

оборудование территории малыми архитектурными формами;

устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;

ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек;

освещение территории населенных пунктов;

организация озеленения санитарно-защитных зон;

обустройство мест сбора мусора.

Система зеленых насаждений территории сельского поселения складывается из:

озелененных территорий общего пользования;

озелененных территорий ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, пришкольного участка);

озелененных территорий специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках. Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учетом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

Создание системы зеленых насаждений является необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и общественно-деловых территорий, создает приятный эстетический вид.

Санитарную очистку и благоустройство территории лечебно-профилактических учреждений рекомендуется организовать в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

## 2.13 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в условиях градостроительного развития территории является установление зон с особыми условиями использования территорий.

Зоны с особыми условиями использования территорий представлены:

санитарно-защитными зонами предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами и прибрежными защитными полосами;

зонами санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

береговыми полосами водных объектов;

санитарно-защитными зонами, охранными зонами и санитарными разрывами инженерной и транспортной инфраструктуры;

придорожными полосами автомобильных дорог;

Зоны с особыми условиями использования территорий сельского поселения представлены ниже (Таблица 2.13.1)

Зоны с особыми условиями использования территорий сельского поселения

Таблица 2.13.1.

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны |  |  |
|  | МТФ ЗАО Ивановское | 300 |
|  | МТФ | 300 |
|  | Ферма по содержанию молодняка | 300 |
|  | Склады зерна | 100 |
|  | Склады ГСМ | 50 |
|  | РТМ | 300 |
|  | Кладбище | 50 |
|  | Скотомогильник | 1000 |
|  | Склад ТБО | 500 |
| Охранные зоны |  |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-10 кв п/ст Ивановская ф 25.4 3,077 км" | Сведения внесены в Единый государственный реестр |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства '' ЛЭП-10 кв ф.25-1 Иванов п\ст 11,940 км" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ-35кВ пс. "Баганская"-пс. "Ивановская" с отпайкой на пс. "Невская" №35-70" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ПС-35\10 кВ "Ивановская" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП-10/0.4 кв 63 ква с.Ивановка 25-101" |  |
|  | Охранная зона ВЛ-0,38кВ от ТП-10/0,4кВ №25-101 |  |
|  | Охранная зона волоконно-оптической линии связи (ВОЛС): Строительство ВОЛС в Баганском районе на участке от РМ №3 (СЛ 1000) - САТС-53392 с. Ивановка, ул. Центральная, 19 по программе "Ведомственная целевая программа 500+" |  |
|  | Охранная зона ВЛ-0,38кВ от ТП-10/0,4кВ №25-403 |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ЛЭП-0.4 кв с.Ивановка 25-З04 З,450 км" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТПП-10/0.4 кв 250 ква с.Ивановка 25-304" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ЛЭП-0.4 кв с.Ивановка 25-З02 З,809 к" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ЛЭП-0.4 кв с.Ивановка 25-402 .2,951" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП-10/0.4 кв 100 ква с.Подольск 25-103" |  |
|  | Охранная зона ВЛ-0,38кВ от ТП-10/0,4кВ №25-103 |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "КТП-10/0.4 кв 250 ква с.Подольск 25-102 коро" |  |
|  | Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ЛЭП-0.4 кв с.Подольск ферма 25-102 1,330 к" |  |
|  | Охранная зона ВЛ-0,38кВ от ТП-10/0,4кВ №25-110 |  |
|  | Охранная зона теплотрассы | 3 |
| Водоохранные зоны |  |  |
|  | Озеро Большой Баган | 50 |
|  | Озеро Горькое | 50 |
|  | Озеро Каменское | 50 |
|  | Озеро Каракулькино | 50 |
|  | Озеро Малый Баган | 50 |
|  | Озеро Соленое | 50 |
|  | Озеро Степное | 50 |
|  | р. Баган | 200 |
|  | Озеро Ивановское | 200 |
| Прибрежные защитные полосы |  |  |
|  | Озеро Большой Баган | 50 |
|  | Озеро Горькое | 50 |
|  | Озеро Каменское | 50 |
|  | Озеро Каракулькино | 50 |
|  | Озеро Малый Баган | 50 |
|  | Озеро Соленое | 50 |
|  | Озеро Степное | 50 |
|  | р. Баган | 50 |
|  | Озеро Ивановское | 50 |
| Береговые полосы водных объектов |  |  |
| 45. | Озеро Большой Баган | 20 |
| 46. | Озеро Горькое | 20 |
| 47. | Озеро Каменское | 20 |
| 48. | Озеро Каракулькино | 20 |
| 49. | Озеро Малый Баган | 20 |
| 50. | Озеро Соленое | 20 |
| 51. | Озеро Степное | 20 |
| 52. | р. Баган | 20 |
| 53. | Озеро Ивановское | 20 |
| Зона санитарной очистки |  |  |
| 54. | Артезианская скважина (I пояс) | 50 |
| 55. | Водонапорная башня | 50 |
| Придорожная полоса |  |  |
| 55. | Дорога H-0202 | 50 |
| 56. | Подъезд к с. Ивановка H-0202п1 | 50 |

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры и режимы использования зон с особыми условиями использования территорий:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878;

Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 22.04.1992 № 9;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197;

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578;

Водный кодекс Российской Федерации.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для автомагистралей устанавливается санитарный разрыв. Величина санитарного разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

В соответствии с пунктом 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для понизительных подстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Согласно статье 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территорий относятся зоны затопления подтопления. На территории сельского поселения границы зон затопления отсутствуют.

Зоны затопления, подтопления необходимо определить в соответствии с Правилами определения границ зон затопления, подтопления, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 (далее – Правила определения границ зон затопления, подтопления). В соответствии с Правилами определения границ зон затопления, подтопления, границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения единого государственного реестра недвижимости. Требования к точности определения координат характерных точек границ зон затопления, подтопления устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации. Зоны затопления, подтопления считаются определенными с даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об их границах. На период подготовки генерального плана сведения в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют.

Для источников водоснабжения, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водоочистных сооружений, устанавливаются зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) источников водоснабжения в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В ЗСО осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно – защитной полосой.

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ вдоль береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ устанавливаются водоохранные зоны. В водоохранной зоне устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Для рек протяженностью до 10 км ширина водоохранной зоны составляет 50 м, от 10 до 50 км – 100 м, более 50 км – 200 м от среднемноголетнего уреза воды.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается 30, 40 и 50 м  в зависимости от уклона берега. Для рек особо ценного рыбохозяйственного значения ширина прибрежной защитной полосы составляет 200 м.

В соответствии со ст. 6 Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. Полоса земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19-1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах" (с изменениями на 8 декабря 2020 года).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

В соответствии со ст. 6 Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. Полоса земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (часть 8 ст. 27 № 136-ФЗ), а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Раздел 3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий

Комплексное развитие территорий достигается путем сбалансированного многофункционального территориального развития и за счет обеспеченности проживающего на территории поселения населения всеми необходимыми объектами социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры федерального, регионального и местного значения.

Влияние планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории сельского поселения оценивается по показателям обеспеченности населения объектами местного значения поселения и муниципального района в соответствии с РНГП Новосибирской области, местными нормативами градостроительного проектирования Ивановского сельсовета Баганского района Новосибирской области, утвержденные Решением сессии Совета депутатов Баганского района Новосибирской области от 23.12.2016 №110. Показатели обеспеченности населения Ивановского сельсовета объектами местного значения поселения и муниципального района представлены ниже (Таблица 3.1).

Показатели обеспеченности населения сельского поселения объектами местного значения поселения и муниципального района

Таблица 3.1.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспеченность дошкольными образовательными организациями (с учетом межмуниципального обслуживания), мест | % от нормативного значения | 100* | 100* |
| 2. | Обеспеченность общеобразовательными организациями (с учетом межмуниципального обслуживания), мест |  | 100* | 100* |
| 3. | Обеспеченность организациями дополнительного образования (с учетом межмуниципального обслуживания), мест |  | 100* | 100* |
| 5. | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (с учетом межмуниципального обслуживания), кв. м |  | 100* | 100* |
| 6. | Обеспеченность учреждениями культуры клубного типа (с учетом межмуниципального обслуживания), мест |  | 100* | 100* |
| 7. | Обеспеченность общедоступными библиотеками сельских поселений, объектов |  | 100* | 100* |
| 8. | Обеспеченность жилищного фонда: | % общего жилищного фонда |  |  |
|  | - централизованным водоснабжением |  | 100* | 100* |
|  | - централизованным водоотведением |  | 0 | 0 |
|  | - газоснабжением |  | 0 | 0 |
|  | - электроснабжением |  | 100 | 100 |
|  | - централизованным теплоснабжением |  | 33 | 100 |

Примечание * – 100 % и более.

В результате размещения инфраструктурных объектов местного значения для жителей муниципального образования будут созданы безопасные, комфортные, благоприятные условия жизнедеятельности. Повысится привлекательность территории, что положительно отразится на демографических показателях.

РАЗДЕЛ 4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Схемами территориального планирования Российской Федерации объектов федерального значения на территории Ивановского сельсовета Баганского района Новосибирской области не предусмотрено.

2. В соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области, на территории Ивановского сельсовета Баганского района не планируются мероприятия по размещению объектов регионального значения.

Раздел 5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

В соответствии с действующей Схемой территориального планирования Баганского района Новосибирской области на территории Ивановского сельсовета планируются мероприятия по размещению объектов местного значения муниципального района:

- Реконструкция средней общеобразовательной школы в с. Ивановка до 216 мест;

- Строительство ОАО «Ивановское» животноводческие помещения в с. Ивановка;

- Строительство перерабатывающего производства в с. Ивановка;

- Реконструкция котельных в с. Ивановка, мощностью 0,5 МВт;

- Реконструкция абонентской линии с расширением АТСК 100 номеров на А-320 128 номеров с. Ивановка;

Раздел 6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории Ивановского сельсовета сохраняется угроза возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного, техногенного и биолого-социального характера.

6.1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

На территории Ивановского сельсовета возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций: градов, бурь и ураганов, наводнений, лесных пожаров и эпидемиологических и эпизоотических заболеваний.

1	Грады – вид ливневых осадков, частички льда круглой 
или неправильной формы размером от миллиметра до нескольких сантиметров. Градины состоят из ряда слоев прозрачного льда толщиной не менее 1 мм, чередующихся с полупрозрачными слоями. Град выпадает обычно в летне-весеннее время года из мощных кучево-дождевых облаков, сильно развитых вверх, обычно при ливнях и грозах.

Возможные последствия: разрушение посевов, материальные потери 
и ущерб здоровью.

2	Бури и ураганы - природные явления возникающие, 
при скорости ветра более 20 и 30 м/с соответственно.

Возможные последствия: частичное или полное разрушение строений, нарушение работы линий инженерных коммуникаций, разрушение посевов, 
а также материальные потери и ущерб здоровью. Однако, исходя из физико-географических характеристик сельского поселения, наиболее опасными чрезвычайными ситуациями природного характера являются наводнения и лесные пожары.

3	Наводнения – значительные затопления водой местности в результате подъема уровня воды в реке, вызываемого различными причинами и приводящего к нежелательным последствиям. Наводнения относятся к таким явлениям 
в природе, которые по ряду признаков могут быть предвидены заранее, 
что, как правило, дает возможность принять предупредительные меры.

Возможные последствия: затопление территорий населенных пунктов сельского поселения, нарушение работы линий инженерных коммуникаций, разрушение посевов, а также материальные потери и ущерб здоровью.

4 Лесные пожары – стихийное, неуправляемое распространение огня 
по лесным площадям. Причины возникновения лесных пожаров могут быть 
как естественными, так и связанными с деятельностью человека. В случае нарушения установленных правил обращения с огнем в сельском поселении может создаться опасная обстановка, особенно при эксплуатации отопительных систем частного сектора.

5	Эпидемиологические заболевания.

В сельском поселении не исключена возможность возникновения неблагополучной обстановки в эпидемиологическом отношении по туляремии 
и клещевому энцефалиту. Во время вспышки эпидемии возможно одновременное заболевание до 100 человек (туляремия).

Эпидемиологическая ситуация по дифтерии, краснухе, кори и коклюшу остается благополучной. Идет снижение заболеваемости ОРВИ, ГРИПП, что объясняется увеличением числа иммунизированных лиц.

6	Эпизоотические заболевания.

В поселении наблюдается напряженная обстановка по бешенству: 
в последние годы отмечен рост заболеваемости бешенством у животных. Проводится активная работа по профилактике гидрофобии, разработаны 
и утверждены комплексные мероприятия по профилактике зоонозных инфекций. Разработаны оперативные планы по локализации очагов инфекций.

6.2 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

На территории поселения из взрывоопасных и пожароопасных объектов расположены АЗС, котельные, энергоучастки.

Учитывая степень износа оборудования и другие факторы (отказ оборудования, человеческий фактор, внешнее воздействие), существует вероятность возникновения ЧС техногенного характера не выше локального уровня, в том числе, связанные с возникновением пожаров.

Объектов и предприятий, содержащих АХОВ, в Ивановском сельсовете нет.

По территории поселения проходят магистральные линии электропередач, 35, 10 кВ.

При авариях на объектах энергетики пострадавшего населения 
не предвидится, предприятия (учреждения) будут обесточены на период устранения неисправностей.

В последние годы участились случаи террористических актов на объектах инфраструктуры и в жилых зданиях с большим количеством жертв среди населения. Реальная угроза повторения террористических актов требует принятия экстренных мер защитного характера и привлечение к их реализации всех групп населения.

Взрывное устройство может быть установлено:

- в местах скопления людей: магазины, рынки, площади, оживленные улицы;

- междугородних автобусах, в поездах, а также на остановках, вокзалах, у билетных касс;

- в жилых домах и административных зданиях, подъездах, подвалах, чердаках, под лестницами;

- на объектах жизнеобеспечения, крупных узлах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и связи;

- на потенциально опасных объектах (взрывопожароопасных);

- в местах пресечения, концентрации слабой защищенности инженерных и транспортных коммуникаций.

Противопожарное водоснабжение. На территории сельсовета должны быть предусмотрены источники наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

- противопожарные резервуары.

Расчет минимального количества источников противопожарного водоснабжения (далее – ППВ):

1. Обоснование необходимости проведения расчёта.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городских округов, городских и сельских поселений отнесено обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

В соответствие со статьей 63 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" первичные меры пожарной безопасности включают в себя обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.

Органами местного самоуправления поселений и городских округов в целях пожаротушения должны быть созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".

Статьей 53 Водного кодекса Российской Федерации установлено, что забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров количестве. Использование водных объектов, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности, для иных целей запрещается.

2. Исходные данные для расчета.

- количество жителей 1196 чел.,

- наличие домов более 2х этажей – не имеется,

- время прибытия близ расположенной пожарной части в пределах 20 мин.

Противопожарное водоснабжение состоит из:

- пожарных водоёмов – 2 шт.,

- Противопожарные резервуары – не имеется.

3. Расчет и обоснование количества источников ППВ.

В соответствии со ст. 62 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров, в качестве которых могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

К источникам наружного ППВ относятся:

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- противопожарные резервуары.

Объем пожарных водоемов и резервуаров определяется исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров согласно формулам, приведенным в СП 8.13130.2009.

Для Ивановского сельсовета с количеством жителей более 1, но не более 5 тысяч человек принимается 1 расчетный пожар, расход воды на наружное пожаротушение на 1 пожар – 10л/с (при застройке зданиями высотой не более 2-х этажей независимо от степени огнестойкости).

Продолжительность тушения одного пожара принимается поп. 6.3 СП 8.13130.2009 и составляет 3 часа (10 800 с).

Таким образом, расчет минимального необходимого объема пожарного водоема для Ивановского сельсовета составит:

10 800 с * 10 л/с = 108 000л = 108 м3

В соответствии с п.9.10 СП 8.13130.2009 количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.

Расстояние между пожарными резервуарами или искусственными водоемами следует принимать согласно п.9.11, при этом подача воды на тушение пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.

В соответствии с п.9.11 СП 8.13130.2009 пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 м (при наличии автонасосов);

Нормативное время прибытия подразделения пожарной охраны с автонасосами составляет до 20 мин. Ст.76. п.1 ФЗ – 123.

В связи с этим, радиус обслуживания одним пожарным водоёмом составляет 200 метров.

Обслуживание Ивановского сельсовета осуществляет Пожарная часть №131 в с. Казанка. Время прибытия в с. Ивановка – 20 минут.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами, а на зимний период времени незамерзающие проруби.

При строительстве пожарных водоёмов необходимо учитывать следующие требования:

В соответствии с п. 9.10 СП 8.13130.2009 количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.

Расстояние между пожарными резервуарами или искусственными водоемами следует принимать согласно п.9.11 СП 8.13130.2009, при этом подача воды на тушение пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.

В настоящее время в сельсовете расположено 2 источника наружного противопожарного водоснабжения используемый в теплый период. Основными видами источников противопожарного водоснабжения являются пожарный водоем, находящийся на территории Ивановского сельсовета.

Раздел 7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Данный раздел обосновывающих материалов по внесению изменений в генеральный план обусловлен реализацией положений законодательства о градостроительной деятельности (Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодека и др.), в части установления или изменения границ населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Статус сельского поселения Ивановский сельсовет и находящихся в его границах иных муниципальных образований, в том числе с. Ивановка, д. Подольск, д. Грушевка определен в соответствии с Законом Новосибирской области от 2 июня 2004 года №200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Согласно части 5 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации установление или изменение границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, осуществляется в границах такого поселения. Граница Ивановского сельсовета Баганского района Новосибирской области внесена в Единый государственный реестр недвижимости, имеет реестровый номер 54:00-3.136 и площадь 19660,55 га.

Баланс земель по категориям на территории сельского поселения

Ивановского сельсовета

Таблица 7.1.

| № | Наименование категории | Исходный год 2022 г. |  | Расчетный срок (2042 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % | Площадь, га | % |
| 1 | Земли населенных пунктов по существующему положению | 228,16 | 1,16 | 276,37 | 1,41 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 16871,2 | 85,81 | 16822,94 | 85,57 |
| 3 | Земли лесного фонда | 368,79 | 1,88 | 368,79 | 1,88 |
| 4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 37,48 | 0,19 | 37,48 | 0,19 |
| 5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 1,27 | 0,01 | 1,27 | 0,01 |
| 6 | Земли водного фонда | 2153,70 | 10,95 | 2153,70 | 10,95 |
|  | ИТОГО в границах МО | 19660,55 | 100 | 19660,55 | 100 |

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов, представлен в таблице 7.2.

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов

Таблица 7.2.

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка (ЗУ) | Площадь участка, га | Категория земель |  | Функциональная зона (планируемая) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующая | планируемая |  |  |
| с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 54:01:024601:612 | 13,80 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Зона рекреации |  |
| д. Грушевка |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 54:01:000000:186 | 4,15 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона сельскохозяйственного производства |  |

Раздел 8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

8.1 По данным Министерства культуры Новосибирской области в границах территории застройки Ивановского сельсовета Баганского района объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют.

8.2 По данным Государственной инспекции по охране культурного наследия Новосибирской области на рассматриваемой территории объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, отсутствуют.

Памятники местного значения на территории Ивановского сельсовета

Таблица 8.1

| № п/п | Наименование памятного места (сооружения) | Точный адрес размещения | Год установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Одиночный курган. Ивановка - 1 | Новосибирская область, Баганский района, с. Ивановка | - |
| 2 | Мемориал Великой Отечественной войны | Новосибирская область, Баганский района, с. Ивановка, на пересечении ул. Центральная и ул. Садовая | - |
| 3 | Памятник | Новосибирская область, Баганский района, д. Подольск | - |
| 4 | Мемориал воинам землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | Новосибирская область, Баганский района, д. Грушевка | - |

В границах муниципального образования Ивановский сельсовет Баганского района Новосибирской области отсутствуют защитные зоны и зоны охраны объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Сохранение историко-культурного наследия на проектируемой территории является одним из условий, обуславливающих достойную перспективу ее развития.

Выявленный объект культурного наследия подлежат государственной охране в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе во включении их в реестр. Собственник или иной законный владелец выявленного объекта культурного наследия обязан выполнять определенные пунктами 1-3 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия. Снос выявленного объекта культурного наследия запрещен.

Для выявленного объекта культурного наследия границы территорий не утверждены. В целях обеспечения условий сохранения выявленного объекта культурного наследия рекомендуется определить границы территории выявленного объекта культурного наследия в соответствии с Законом Новосибирской области от 25.12.2006 №79-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области».

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения утверждаются в составе акта органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, о включении указанного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской Федерации.

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона № 73-ФЗ.

Согласно статье 36 Федерального закона № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА

На территории Ивановского сельсовета Баганского района Новосибирской области расположены земли лесного фонда из состава земель Баганский лесохозяйственного участка Карасукского лесничества.

Решение по отнесению участков лесного фонда, границы которых имеют пересечения с участками и территориями иных категорий, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в границы населенных пунктов, либо по отнесению к функциональным зонам, отличным от зоны лесов, принималось в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» (далее – Федеральный закон № 280-ФЗ).

При внесении изменений в генеральный план поселения выполнен анализ сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а также материалов лесоустройства Карасукского лесничества.

Границы лесничества установлены Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Федеральное агентство лесного хозяйства (РОСЛЕСХОЗ) №334 от 18.02.2019 г.

Согласно информации, содержащейся в государственном лесном реестре, пересечение границ земель лесного фонда и границы населенного пункта, входящих в состав Ивановского сельсовета Баганского района, не выявлено.

Раздел 10. Технико-экономические показатели проекта

Основные параметры экономического и социального развития в Ивановском сельсовете приведены в Таблице 10.1.

Технико-экономические показатели генерального плана

Таблица 10.1.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2022 г.) | Расчетный срок (2042 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БАЛАНС ЗЕМЕЛЬ |  |  |  |
|  | Всего земель | га | 19660,55 | 19660,55 |
| 1.1 | Земли населенных пунктов по существующему положению | га | 228,16 | 276,37 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 16871,2 | 16822,94 |
| 1.3 | Земли лесного фонда | га | 368,79 | 368,79 |
| 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 37,48 | 37,48 |
| 1.5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 1,27 | 1,27 |
| 1.6 | Земли водного фонда | га | 2153,70 | 2153,70 |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| 2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 197,84 | 219,76 |
| 2.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 3,52 | 3,52 |
| 2.3 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | га | 0,31 | 0,31 |
| 2.4 | Общественно-деловая зона | га | 11,47 | 11,66 |
| 2.5 | Зона специализированной общественной застройки | га | 2,91 | 2,91 |
| 2.6 | Коммунально-складская зона | га | 0,21 | 0,21 |
| 2.7 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,78 | 0,78 |
| 2.8 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 33,07 | 33,07 |
| 2.9 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 16716,59 | 16 686,05 |
| 2.10 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 157,35 | 143,85 |
| 2.11 | Зона рекреационного назначения | га | 0,65 | 20,80 |
| 2.12 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 0 | 0,89 |
| 2.13 | Зона лесов | га | 368,79 | 368,79 |
| 2.14 | Зона кладбищ | га | 2,40 | 2,40 |
| 2.15 | Зона складирования и захоронения отходов | га | 2,58 | 2,58 |
| 2.16 | Поверхностные водные объекты | га | 2153,70 | 2153,70 |
| 2.17 | Территория общего пользования | га | 8,38 | 9,27 |
| 3 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел | 733 | 876 |
| 3.2 | Плотность населения на территории жилой застройки | чел/га | 3,64 | 3,92 |
| 4. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 23,5 | 28,5 |
| 4.2 | Общая площадь жилищного фонда | м2 | 17200 | 24966 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 5.1 | Сельские массовые библиотеки | объектов | 1 | 1 |
| 5.2 | Сельское учреждение культуры клубного типа | объектов/мест | 3/440 | 3/440 |
| 5.3 | Фельдшерско-акушерский пункт | объектов | 3 | 3 |
| 5.4 | Администрация сельского поселения | объектов | 1 | 1 |
| 5.5 | Дошкольная образовательная организация | объектов/мест | 1/50 | 1/50 |
| 5.6 | Общеобразовательная организация | объектов/мест | 1/216 | 2/216 |
| 5.7 | Организация дополнительного образования | объектов/мест | 1/100 | 1/100 |
| 5.8 | Спортивно-оздоровительный комплекс | объектов | 1 | 1 |
| 5.9 | Предприятия торговли | объектов | 7 | 7 |
| 5.10 | Предприятия общественного питания | объектов/мест | 2/50 | 2/50 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность улично-дорожной сети | м | 8502 | 8647,05 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 7.1 | Электроснабжение |  |  |  |
| 7.1.1. | Электростанция 10 кВ | шт. | 1 | 1 |
| 7.1.2 | Количество ПС | шт. | 16 | 16 |
| 7.2 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 7.2.1 | Количество котельных | шт. | 1 | 1 |
| 7.3 | Водоснабжение |  |  |  |
| 7.3.1 | Количество скважин | шт. | 9 | 9 |
| 7.3.2 | Количество водонапорных башен | шт. | 1 | 1 |
| 8 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 8.1 | Кладбище (за границей населённого пункта) | объект/га | 3/2,40 | 3/2,40 |
| 8.2 | Скотомогильник | объект | 3 | 3 |
| 8.3 | Склад ТКО | объект/га | 1/2,58 | 1/2,58 |

# Приложения 1. ПИСЬМО Департамента по недропользованию по Сибирскому ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (сибНЕДРА)

# Приложения 2. ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПРИЛОЖЕНИЯ 3. ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (Минтранс Новосибирской области)

# Приложения 4. ПИСЬМО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФПЕКЦИИ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПИСЬМО УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» (ФГБУ «Западно-сибирское УГМС»)