ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАЗАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАГАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«САРСТРОЙНИИПРОЕКТ»

| Заказчик: Администрация Баганского района Новосибирской области | Контракт № 0351300115523000047 «05» июня 2023 г. |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАЗАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАГАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| Генеральный директор ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» |  | Т.Ю. Базанова |
| --- | --- | --- |

2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4

1.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения	6

2.	Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	8

Введение

В соответствии с градостроительным законодательством генеральный план муниципального образования сельское поселение Казанский сельсовет Баганского муниципального района Новосибирской области (далее – Казанский сельсовет, муниципальное образование) является документом территориального планирования муниципального образования.

Основной целью территориального планирования Казанского сельсовета является определение назначения территорий муниципального образования исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Новосибирской области, Баганского района и Казанского сельсовета.

Нормативно-правовая база

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом Казанского сельсовета, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Казанского сельсовета.

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

Структура текстовой части генерального плана Казанского сельсовета определена согласно действующему законодательству и включает в себя:

- Том 1. Положение о территориальном планировании.

- Том 2. Материалы по обоснованию.

Состав положения о территориальном планировании

В настоящем томе представлено положение о территориальном планировании, которое в соответствии с п. 4 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Этапы реализации генерального плана:

- исходный срок – 2023 год;

- 1 очередь – 2033 год;

- расчетный срок – 2045 год.

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения

Таблица 1

Сведения о планируемых для размещения и реконструкции на территории поселения объектах местного значения поселения

| Код объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Планируемые мероприятия по объекту | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602010302 | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | Многофункциональная спортивная площадка | Вместимость – 30 чел. Площадь 1500 кв.м | с. Казанка | Планируемый к размещению | Не устанавливается |
| 602010302 | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | Фитнес площадка | Вместимость – 30 чел. Площадь 55,44 м2 | с. Соловьевка | Планируемый к размещению | Не устанавливается |
| 602010804 | Объекты торговли, общественного питания | Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; | Торговый центр | Вместимость – 30 чел. Площадь 239,03 м2 | с. Казанка | Планируемый к размещению | Не устанавливается |
| 602050205 | Объекты информирования и оповещения | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Громкоговорители | Уровень звукового сигнала не менее чем 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума. Радиус действия 1000 м | с. Казанка | Планируемый к размещению | Не устанавливается |
| 602050205 | Объекты информирования и оповещения | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Громкоговорители | Уровень звукового сигнала не менее чем 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума. Радиус действия 1000 м | с. Соловьевка | Планируемый к размещению | Не устанавливается |
| 602050205 | Объекты информирования и оповещения | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Громкоговорители | Уровень звукового сигнала не менее чем 15 акустических децибел выше допустимого уровня звука постоянного (фонового) шума. Радиус действия 1000 м | п. Александро-Невский | Планируемый к размещению | Не устанавливается |

- Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Функциональное зонирование проводится с учетом сложившегося использования земельных ресурсов на основании комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на выделение отдельных участков территории, для которых рекомендуются различные виды и режимы хозяйственного использования.

Генеральным планом Казанского сельсовета установлены следующие функциональные зоны:

Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для размещения индивидуальных жилых домов – отдельно стоящих зданий, не предназначенных для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, с количеством надземных этажей не более чем три, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, связанных с проживанием в таком здании. Зона предполагает размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, иного назначения, необходимых для создания условий для развития зоны;

Многофункциональная общественно-деловая зона – предназначена для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения, культуры, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, культовых зданий, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны;

Зона специализированной общественной застройки – предназначена для размещения объектов образования, здравоохранения, культуры, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны;

Производственная зона – предназначена для размещения промышленных объектов III – V класса опасности с соответствующими санитарно-защитными зонами таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов;

Зона инженерной инфраструктуры – предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры с соответствующими санитарно-защитными зонами таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов;

Зона транспортной инфраструктуры – предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, с соответствующими санитарно-защитными зонами таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов;

Зона сельскохозяйственного использования - территории, используемые для содержания и выгула сельскохозяйственных животных или выращивания сельскохозяйственных культур;

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий – территории, предназначенные для размещения сельскохозяйственных предприятий не выше III класса опасности, имеющих размер санитарно-защитных зон, не превышающий необходимый санитарный разрыв до объектов, указанных в пункте 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), предназначенных для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, транспортировки (перевозки), хранения сельскохозяйственной продукции собственного производства, а также для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование данной зоны;

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) – представлена в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки;

Зона лесов – земли, занятые лесами Государственного лесного фона. Порядок использования земель в границах зоны лесов регламентируется лесным законодательством Российской Федерации;

Зона кладбищ – территория, занятая кладбищами;

Зона складирования и захоронения отходов – территории, занятые под специально оборудованными сооружениями, предназначенными для обеспечения деятельности по обращению с отходами;

Зона озелененных территорий специального назначения – предназначена для сокращения неблагоприятного воздействия промышленности, транспорта и иных объектов на окружающую среду.

Параметры функциональных зон с указанием планируемых для размещения в этих зонах объектах федерального, регионального и местного значения (за исключением линейных объектов) приведены в таблице 2.1.

Без установления функциональных зон (для линейных объектов) размещение и реконструкция не планируется.

Функциональное зонирование территории графически отображено на картографических материалах генерального плана Казанского сельсовета.

Данные положения являются основой для разработки правил землепользования и застройки.

Таблица 2.1

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов, в границах Казанского сельсовета

| № п/п | Наименование | Параметры функциональных зон |  | Сведения о планируемых объектах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | % | Федерального значения | Регионального значения | Местного значения муниципального района | Местного значения поселения |
| Общая площадь муниципального образования |  | 21423,74 | 100 | – | – | – | – |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 320,77 | 1,50 | – | – | – | – |
| 2 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 1,10 | 0,01 | – | – | – | Планируемые к размещению объекты местного значения: - 602010804 Объекты торговли, общественного питания в с. Казанка. |
| 3 | Зона специализированной общественной застройки | 13,52 | 0,06 | – | – | – | Планируемые к размещению объекты местного значения: - 602010302 Спортивное сооружение в с. Казанка; - 602010302 Спортивное сооружение в с. Соловьевка; - 602050205 Объекты информирования и оповещения в с. Казанка; - 602050205 Объекты информирования и оповещения с. Соловьевка; - 602050205 Объекты информирования и оповещения в п. Александро-Невский. |
| 4 | Производственная зона | 40,19 | 0,19 | – | – | – | – |
| 5 | Зона инженерной инфраструктуры | 1,83 | 0,01 | – | – | – | – |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры | 59,91 | 0,28 | – | – | – | – |
| 7 | Зоны сельскохозяйственного использования | 20016,03 | 93,43 | – | – | – | – |
| 8 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 76,68 | 0,36 | – | – | – | – |
| 10 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 7,72 | 0,04 | – | – | – | – |
| 11 | Зона лесов | 863,59 | 4,03 | – | – | – | – |
| 12 | Зона кладбищ | 2,19 | 0,01 | – | – | – | – |
| 13 | Зона складирования и захоронения отходов | 0,72 | 0,00 | – | – | – | – |
| 14 | Зона озелененных территорий специального назначения | 19,50 | 0,09 | – | – | – | – |